ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЛЕНИНСК - КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

Том II.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЛЕНИНСК - КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

Том II.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана

| Заказчик | Администрация Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса |
| --- | --- |
| Исполнитель | Общество с ограниченной ответственностью «Точка» |
| Шифр объекта | Т099 |
| Стадия проектирования |  |

| Генеральный директор | Миронова М.Е. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1.	Анализ современного состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	13

1.1.	Общий градостроительный анализ	13

1.2.	Общая оценка природных ресурсов и условий территории.	17

1.3.	Демографические характеристика городского округа	42

1.3.1.	Общие демографические показатели	42

1.3.2.	Прогнозное изменение численности населения	45

1.4.	Планировочная организация территории городского округа и населенных пунктов, входящих в его состав	47

1.4.1.	Функциональное зонирование территории	47

1.4.2.	Жилые территории и жилой фонд	49

1.4.3.	Направления пространственного развития	50

1.4.4.	Размещение общественно-деловых объектов	53

1.4.5.	Промышленная сфера	69

1.5.	Транспортная инфраструктура	73

1.6.	Инженерная инфраструктура	79

1.6.1.	Теплоснабжение	80

1.6.2.	Водоснабжение	86

1.6.3.	Водоотведение	94

1.6.4.	Электроснабжение	100

1.6.5.	Связь и телевидение	108

1.6.6.	Газоснабжение	110

1.7.	Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса	110

1.7.1.	Анализ экологических проблем и природных особенностей территории	110

1.7.2.	Оценка санитарного состояния и очистки территории	111

1.7.3.	Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна	115

1.7.4.	Оценка состояния подземных и поверхностных вод	118

1.7.5.	Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта	118

1.7.6.	Оценка состояния и мероприятия по охране почв	121

1.7.7.	Оценка влияния физических факторов на окружающую среду	126

1.7.8.	Оценка размещения и эксплуатации специальных объектов Кладбища	127

1.7.9.	Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	128

1.7.10.Формирование природно-экологического каркаса	129

1.8.	Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения	132

2.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и размещения объектов местного значения городского округа	152

2.1.	Цели и задачи территориального планирования	152

2.2.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	154

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов капитального строительства на комплексное развитие территории городского округа	157

4.	Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях городского округа объектов федерального и регионального значения	159

5.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	160

5.1.	Чрезвычайные ситуации природного характера	167

5.1.1.	Опасности, обусловленные природными пожарами	167

5.1.2.	Геологические опасные явления	168

5.1.3.	Гидрологические опасные явления	169

5.1.4.	Опасные метеорологические явления и процессы	171

5.2.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	173

5.2.1.	Промышленные аварии и катастрофы	174

5.2.2.	Опасности, обусловленные транспортными авариями	178

5.2.3.	Опасности, обусловленные бытовыми пожарами	181

5.2.4.	Аварии на сетях и коммунальных объектах	182

5.2.5.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера	184

5.3.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	185

5.3.1.	Наружное противопожарное водоснабжение	185

5.3.2.	Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям	188

5.3.3.	Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями	190

5.3.4.	Противопожарные мероприятия на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях городского округа, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях	192

5.3.5.	Рекомендации по противопожарным мероприятиям для объектов историко-культурного наследия	193

6.	Перечень земельных участков, которые включаются или исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа	194

7.	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	196

Приложения	203

Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав городского округа, которые содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	203

- Введение

Генеральный план Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

Генеральный план Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса (в дальнейшем – ГП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности городского округа: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая градостроительная задача ГП – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории городского округа.

В первую очередь перед административными органами местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения городского округа градостроительными средствами.

Применительно к территории муниципального образования эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

совершенствование социальной инфраструктуры системы городского округа;

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

Генеральный план Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса разрабатывается в существующих границах муниципального образования на период до 2043г.

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы. При разработке градостроительных решений необходимо учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития территорий.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190 – ФЗ (в актуальной редакции);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в актуальной редакции);

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в актуальной редакции);

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую» (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и

потребления» (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в актуальной редакции);

Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» (в актуальной редакции);

Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (в актуальной редакции);

Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016      № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования» (в актуальной редакции);

Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г.    № 236» (в актуальной редакции);

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018      № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г.         № 793» (в актуальной редакции);

Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.06.2021 г. № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования» (в актуальной редакции);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25. 09.2007 г. № 74 (в актуальной редакции);

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (в актуальной редакции);

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (в актуальной редакции);

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в составе проекта на основании Инструкции о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и градостроительной документации, и в соответствии с:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в актуальной редакции);

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» (в актуальной редакции);

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (в актуальной редакции);

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (в актуальной редакции);

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (в актуальной редакции);

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (в актуальной редакции);

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в актуальной редакции);

СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (в актуальной редакции);

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (в актуальной редакции);

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» (в актуальной редакции);

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки» (в актуальной редакции);

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (в актуальной редакции);

СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (в актуальной редакции);

СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» (в актуальной редакции);

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (в актуальной редакции);

Правила устройства электроустановок (в актуальной редакции);

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в актуальной редакции);

Сборник санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных» (в актуальной редакции);

Инструкцией о прядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000 (в актуальной редакции);

Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004 (в актуальной редакции);

Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ (в актуальной редакции);

Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.) (в актуальной редакции).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Закон Кемеровской области – Кузбасса от 12 июля 2006 года N 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» (в актуальной редакции);

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 N 406 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области" (в актуальной редакции);

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2014    N 523 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории г. Ленинска-Кузнецкого, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон " (в актуальной редакции);

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.07.2017 № 336 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории Ленинск - Кузнецкого городского округа, особых режимов использования земель в границах территорий данных зон и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон"(в актуальной редакции).

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Устав Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса;

Решение Совета народных депутатов Ленинск - Кузнецкого городского округа от 20.12.2018 № 81 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ленинск - Кузнецкого городского округа» (в актуальной редакции);

Иные нормативно правовые акты в сфере градостроительства.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В генеральном плане определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного и коммунального назначения.

При разработке проекта Генерального плана территории Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающий современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане планируются к учету ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Цель работы – разработка генерального плана Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области – Кузбасса как основы для разработки правил землепользования и застройки, а также создания ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Задачи:

Создание условий для устойчивого развития территории городского округа, путем разработки его перспективной пространственной структуры, имеющей целью определения основных направлений рационального и взаимоувязанного размещения в пределах городского округа, промышленного, гражданского, транспортного, рекреационного строительства на основе ожидаемого перспективного развития и функционального зонирования территории.

Размещение объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней.

Размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий органами местного самоуправления.

Обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Обеспечение реализации на территории Ленинск - Кузнецкого городского округа программ комплексного социально-экономического развития.

Создание условий для повышения экономики, инвестиционной привлекательности территории путем обеспечения мероприятий по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, жилищного строительства, деловой активности.;

Создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo Pro в местной системе координат МСК-42, разработать в соответствии с положениями ст.  23 Градостроительного кодекса РФ, Приказа Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения,  объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившем силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

Анализ современного состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

Общий градостроительный анализ

Территория муниципального образования Ленинск - Кузнецкий городской округ в границах, установленных законом Кемеровской области – Кузбасса от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований». В состав Ленинск - Кузнецкого городского округа входят 3 населенных пункта: г. Ленинск - Кузнецкий, п. Никитинский, п. ст. Индустрия. Численность населения Ленинск - Кузнецкого городского округа на 01.01.2023 – 93003 чел.

| № п/п | Наименование | Площадь, га (По данным ЕГРН) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Ленинск - Кузнецкий | 11 121,06 |
| 2 | п. Никитинский | 198,03 |
| 3 | п.ст. Индустрия | 5,79 |
|  | Ленинск - Кузнецкий городской округ | 11 944,72 |

Основное богатство города — уголь, запасы которого исчисляются миллиардами тонн. В начале XX века — административный центр Кольчугинского уезда и Кузнецкого округа Сибирского края. Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов» включён в список моногородов Российской Федерации с риском ухудшения социально-экономического положения.

Первое упоминание о населённом пункте Кольчугино в списках деревень Колыванской губернии относится к 1763 году. Здесь были земли царской вотчины.

Спустя столетие, с обнаружением мощных каменноугольных пластов, интерес к местности проявили промышленные компании России и зарубежья. В 1883 году была открыта первая шахта «Успех», положившая начало развитию Кольчугинского рудника.

С начала 90-х годов XIX века Кольчугинская копь становится своего рода угледобывающей столицей Алтайского округа.

В 1908 году добыча угля прекратилась и возобновилась лишь в 1913 году со строительством шахты «Капитальная-I». Большое значение для развития угледобычи в районе Кольчугино имело строительство железной дороги Юрга-Топки-Кемерово и Топки-Кольчугино, когда с. Кольчугино стало приобретать смешанный характер крестьянского села и шахтёрского посёлка.

В июле 1922 года Кольчугино было переименовано в посёлок Ленино, а 6 июня 1925 года посёлок Ленино был преобразован в город Ленинск - Кузнецкий с населением 18 тысяч человек.

В 30-х годах на Ленинском руднике вступили в строй крупные шахты: им. 7 Ноября, «Журинка-3», «Комсомолец», им. Кирова, «Полысаевская». Одновременно строились шахтёрские посёлки.

В 1939 году была разработана схема расселения г.Ленинска-Кузнецкого, согласно которой новое строительство намечалось как продолжение существующего города с созданием двух посёлков – Егозовского и Байкаимского – для отдалённых шахт.

Первые проекты были сделаны без достаточных разведочных данных, и селитьба зачастую размещалась на угленосных территориях. С увеличением населения на целиках строились капитальные дома, а на окраинах, по склонам логов, велась массовая самовольная застройка.

Первый генеральный план г. Ленинска-Кузнецкого был разработан «Гипрогором» в 1947 году, с расчётным населением в 200 тыс.чел. При разработке выявились все неблагоприятные факторы: расположение города на угленосных территориях, чересполосица промышленных, жилых и складских территорий, пересечение подъездными железнодорожными путями, экологическая напряжённость, вызванная концентрацией производства. Основным направлением развития города было принято северо-западное.

В 1966 году институтом «Гипрогор» была сделана корректировка генерального плана. Численность населения определена в 220 тыс. жителей.

В 1994 году институтом «Гипрогор» был разработан новый генеральный план г. Ленинска-Кузнецкого, предусматривавший развитие города на период до 2010 года. Генеральным планом намечалось развитие города в северо-восточном и южном направлениях (г. Полысаево) и застройка его в центральной, исторической, части на реконструируемых площадках. Предполагалось, что на расчётный период до 2010 года территория города должна составить 17000 га с населением 138,3 тыс. человек.

В настоящее время г. Ленинск - Кузнецкий является городом областного подчинения и центром Ленинск - Кузнецкого района Кемеровской области.

В 2003 году принята новая редакция Закона «О принципах организации местного самоуправления в РФ». Согласно новой редакции Закона, г. Ленинск - Кузнецкий относится к типу муниципального образования городской округ.

Действующий генеральный план Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса был разработан ОАО «Проектный институт Новосибгражданпроект» в 2008 году. Основное направление строительства было определено в северо-восточной части города, рядом с Лапшиновкой. Предполагалось выделение кварталов как с индивидуальной, так и с многоэтажной жилой застройкой. Южнее данной территории предполагалось строительство кварталов общественно-деловой застройки.

Застройка и заселение города происходили хаотично. В 1980-х годах была попытка ввести в городе районное деление, были образованы два района: Кольчугинский и Октябрьский. Октябрьский район был создан на базе рабочего посёлка Полысаево. Вскоре районы были упразднены. Полысаево стал отдельным городом. Город Ленинск - Кузнецкий делится на три планировочных района:

северо-восточный — промзона, жилые микрорайоны (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 7-й), район Лапшиновка, район Строительный, район Лесной городок

центральный — на правом берегу Ини, на севере граничит с Журинским логом (Муравьи), на востоке ограничен железной дорогой;

юго-восточный— районы шахты «7 Ноября», «Комсомолец» (Семёрка, Комсомолка), Телецентр, район Закамышанской больницы.

В центральной части присутствуют дома в стиле сталинского ампира. Именно там располагаются основные культурные точки города, например, Краеведческий музей. В южной части города преобладает частная деревянная застройка. В юго-западной части (выезд в направлении г. Новосибирска) имеются улицы с двухэтажными многоквартирными деревянными домами. В районе автовокзала и Дворца спортивной гимнастики преобладают хрущёвки. В северо-восточной части города преобладает частная застройка. На севере, в 1, 2, 3, 4 и 7-м микрорайонах, ведётся основное строительство, дома там в основном 9-этажные.

Главной магистралью города является проспект Кирова и проспект Ленина, вдоль которой сосредоточены основные административные, торговые и зрелищные учреждения.

Река Иня с живописной поймой, к которой наиболее приближен центральный район города, представляет собой важный природный фактор окружающего и городского ландшафта, не связана с планировкой города и в настоящее время сильно загрязнена.

Под частью города оставлены целики, основная территория одноэтажной застройки подработана или намечена к подработке действующими шахтами. На подработанных территориях расположено более 500 тыс.м² жилья. В пределах городской черты нет территорий, свободных от угленосности.

Центральный планировочный район города включает застройку на правом берегу р. Ини, ограниченную на востоке железнодорожной магистралью, на юге – р. Инёй, на севере – Журинским логом и расположенную на отработанных и подрабатываемых территориях.

Жилая застройка этого района многоэтажная и одноэтажная с большим процентом износа и высокой плотностью.

Часть жилой застройки находится в зоне вредности от шахты им. Кирова, завода Полукоксования и Центральной котельной.

Юго-восточный планировочный район расположен к востоку от железнодорожной магистрали на подработанной территории. Значительная часть застройки находится в зоне вредности от шахты «Комсомолец» и шахты им. А. Д. Рубана. Район застроен в основном одноэтажными домами с большим процентом износа.

Северо-восточный планировочный район расположен к северо-востоку от центрального района. В него входят привокзальный район, район Лесной городок, район Дачный, район Лапшиновка. К планировочному району примыкает основная промышленная зона города – Северная.

Жилая застройка многоэтажная и частично малоэтажная. Это основной район многоэтажного жилищного строительства. Застройка северо-восточного района ведётся в соответствии с разработанной проектной документацией и на территориях, относительно благоприятных в экономическом отношении.

Пос. Никитинский – небольшое жилое образование, находящееся к юго-западу от города. По территории п. Никитинский протекают река Камышенка и река Левая Камышенка.

п. ст. Индустрия – небольшое жилое образование при станции.

Общая оценка природных ресурсов и условий территории.

Климатические условия

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория Ленинск - Кузнецкого городского округа относится к IB району (СНиП 23-01-99, рис.1).

Климат района континентальный: здесь холодная продолжительная зима и теплое, но короткое лето. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха – 930С.

Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии и удаленностью от океанов и морей.

На территорию области поступают арктические, тропические воздушные массы и умеренных широт. Они бывают континентальными и морскими. Господствующая воздушная масса – континентальный воздух умеренных широт, холодный зимой и теплый летом, - это одна из причин континентальности климата области.

Подстилающая поверхность благоприятствует свободному перемещению как теплых, так и холодных воздушных масс, смена которых вызывает изменчивость погоды.

Общая характеристика природно-климатических факторов

Абсолютный минимум температуры – 550С

Абсолютный максимум температуры +380С

Средняя температура июля +18,40С

Средняя температура января – 17,50С

Средняя годовая температура воздуха +0,30С

Среднее количество осадков в год – 585мм

Преобладающее направление ветров – юго-западное

Средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/сек

Температурный режим

В районе хорошо выражены все времена года, зима – самое продолжительное. Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры.

Основные климатические характеристики взяты по данным ближайшей метеостанции Кольчугино.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха +0,30С. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой 18,40С. Самым холодным является январь со среднемесячной температурой – 17,50С. Абсолютный максимум составляет 380С. Абсолютный минимум достигает – 550С.

Весна, наиболее короткий и ветреный сезон в году, начинается с переходом средней суточной температуры воздуха через 00С и разрушением устойчивого снежного покрова. В среднем это происходит в середине апреля.

Лето начинается в начале июня и продолжается три месяца. Частые заморозки в конце августа являются первыми признаками осени, наступление которой связано с переходом средней суточной температуры воздуха через 100С.

Постепенное похолодание характеризует период предзимья. В среднем этот период длится около месяца, от даты перехода средней суточной температуры воздуха через 00С до наступления устойчивых морозов.

Ниже приводятся расчетные температуры воздуха, необходимые при строительном проектировании.

Расчетная температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) равна -390С; для проектирования легких ограждающих конструкций (средняя температура наиболее холодных суток) равна -420С; для проектирования вентиляции (средняя температура наиболее холодного периода) равна -240С.

Продолжительность отопительного периода (число дней с температурой не выше +80С) составляет 232 суток. Средняя температура отопительного периода равна -8,10С.

Атмосферные осадки

По степени увлажнения данный район относится к умеренной зоне.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Весной выпадает меньше осадков, чем в другие сезоны.

Годовое количество атмосферных осадков 585 мм, из них 380 мм выпадает в теплый период с максимумом (77 мм) в июле.

В таблице приведены месячная и годовая сумма осадков.

Наибольший наблюденный суточный максимум осадков составляет 82 мм. Интенсивность дождя за интервал 20 мин. равна 1,3 мм/мин.

Снежный покров

В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября и лежит всю зиму. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте – 20-30 см. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров. Сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках.

Нормативная глубина сезонного промерзания вычислена по сумме отрицательных температур (СНиП 2.02.01-83) и составляет 189 см.

Наибольшая снеговая нагрузка 150 кг/м2.

Влажность воздуха

Влажность воздуха является одним из метеорологических элементов режима увлажнения и характеризует степень насыщения воздуха водяным паром.

Орогидрография и геоморфология

Город Ленинск - Кузнецкий и его окрестности расположены в пределах Кузнецкой котловины на правом террасированном берегу р. Ини.

В целом это слабо всхолмленная возвышенная равнина, находящаяся на высоте 250-300 м над уровнем моря, расчлененная долинами рек и логов, образующих густую сложную сеть.

Рельеф территории имеет увалисто-равнинный характер, для него характерны широкие плоские водоразделы, длинные склоны крутизной до 100. Склоны и поверхности водоразделов слабо расчленены пологими мелкими руслами ручьев, долинами сухих логов, балок. Речные долины обычно хорошо разработаны, равнинного типа, с выпуклыми склонами, широкими заболоченными днищами, по которым меандрируют русла рек.

Естественный рельеф поверхности сформирован неотектоническими движениями и эрозионными процессами, последние развиваются в соответствии с общим юго-западным уклоном поверхности.

К эрозионным формам рельефа кроме речных долин относятся многочисленные лога, лощины с пологими заболоченными склонами и днищами. Менее развиты растущие овраги.

К другим наложенным формам рельефа можно отнести многочисленные суффозионно-просадочные блюдца, развитые на плоских поверхностях водоразделов. Сильно изменяют (осложняют) рельеф техногенные формы – отрицательные и положительные, - к ним относятся карьеры, угольные разрезы, отстойники, шламонакопители, высокие навалы угля и шлака, насыпи различного назначения, силосные ямы и др.

Редкие выходы коренных пород на поверхность наблюдается иногда на крутых склонах долин и глубоко врезанных логах.

В долине р. Ини выделяются три надпойменные террасы, которые в пределах города имеют ограниченное развитие. Так III надпойменная терраса практически не наблюдается. II надпойменная терраса на правом берегу прослеживается отдельными фрагментами. Террасовая поверхность плоская, со слабым наклоном к руслу реки. Характеризуется равнинным рельефом, осложненным многочисленными западинами суффозионно-просадочного происхождения. I надпойменная терраса отдельными фрагментами наблюдается, в основном, по левому берегу р. Ини. Поверхность террасы плоская, близка к горизонтальной, местами заболочена, осложнена западинами, старицами, поросшая кустарником.

Террасовый комплекс представлен рыхлыми верхнечетвертичными отложениями мощностью 5-10 м, иногда достигающими 20-25 м.

Пойма занимает значительные пространства, включая ложковые, протягиваясь непрерывной полосой вдоль русла рек. В долине р. Ини ее ширина колеблется от 100 м до 3 км. Уступ поймы обрывистый, высотой 3-5 м над меженным уровнем воды. Поверхность ее плоская, осложнена многочисленными старицами, блуждающими меандрами, озерами, болотами, покрыта кустарниками, в редких случаях лесом.

Сложена пойма суглинками, глинами, песками, реже галечниками. Мощность отложений 5-18 м. В пойменных отложениях часто присутствуют торфяники.

В пределах водораздела с юго-запада на северо-восток прослеживается погребенная речная долина озерно-аллювиального генезиса, не выраженная в рельефе.

Гидрография района представлена рекой Иней, ее притоками – Мереть 1-я, Камышинка, а также многочисленными ручьями и постоянными водотоками логов, самым крупным из которых является Журинский.

Река Иня, правый приток р. Оби, берет начало с Тарадановского увала в предгорьях Кузнецкого Алатау. Это типично равнинная река.

Общая ее протяженность 663 км, площадь водосбора 17600 км2.

В верхнем и среднем течении р. Иня протекает в пределах Кузнецкой котловины, в нижнем течении выходит на Западно-Сибирскую низменность.

Бассейн р. Ини на востоке и северо-востоке граничит с бассейном р. Томи, а на юге – с бассейнами рек Чулым и Бердь.

Лесные массивы расположены в верховьях р. Ини и ее притоков (рек Бачат, Ур, Касьма и др.). Лес представлен березово-осиновыми колками и лесопосадками на рекультивируемых землях (сосна, облепиха).

В районе г. Ленинск - Кузнецкого бассейн р. Ини открытый, частично распахан, частично нарушен добычей угля.

Русло реки сильно извилистое, хорошо разработанное, берега крутые, местами обрывистые высотой 3-5 м, сложены суглинками. Ширина потока в межень 15-20 м, глубины от 0,7 м на перекатах до 2 м на плесовых участках. Течение спокойное. Межень на   реке зарегулирована Беловским водохранилищем.

Река Мереть, которая образуется от слияния рек Мереть 1-я и Мереть 2-я, начинается на северной окраине г. Ленинск - Кузнецкого и течет на юг, впадая в р. Иню справа на 528 км от устья у п. Мереть. Общая протяженность реки 39 км. Рельеф водосбора слабохолмистый, открытый. Лес представлен березово-осиновыми колками и лесополосами.

Долина реки хорошо выражена, со склонами умеренной крутизны. К устью долина постоянно сужается, становится более глубокой, увеличивается крутизна склонов. По дну долина заболочена, закустарена. Пойма двухсторонняя, низкая.

По характеру водного режима р. Иня и ее притоки относятся к рекам с весенним половодьем и паводками в теплое время года.

Основной фазой водного режима является весеннее половодье, за которое проходит на р. Ине в среднем 75% годового стока, а на притоках от 80 до 90%.

В среднем, половодье начинается в конце марта. Самая ранняя дата начала половодья на р. Ине приходится на 15 марта, а поздняя - на 16 апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 63 дня. Максимальные расходы наблюдаются, в среднем, в третьей декаде апреля. Половодье сопровождается ледоходом, продолжительность которого, в среднем, 11 дней. На притоках р. Ини (р. Мереть 1-я, р. Камышинка и др.) половодье длится, в среднем, 30-40 дней и ледоход отсутствует.

Летне-осенняя межень начинается в конце мая – начале июня и продолжается до установления ледостава. На водный режим р. Ини в период межени влияет Беловское водохранилище. Сток зарегулирован, и его величина тесно связана с попусками с водохранилища.

Естественный водный режим рек Мереть 1-я, Камышинка и почти всех логов и ручьев, протекающих по территории Ленинск - Кузнецкого городского округа нарушен хозбытовыми и шахтовыми сбросами.

Летне-осенняя межень прерывается дождевыми паводками. На р. Ине уровни, вызванные дождевыми паводками, гораздо ниже максимальных уровней весеннего половодья, а на логах и ручьях максимальные в году уровни формируются дождевыми паводками.

По территории п. Никитинский протекают река Камышенка и река Левая Камышенка.

Геологическое строение

Геологическое строение планируемой территории определяется ее приуроченностью к центральной части Кузнецкого бассейна и особенностями его геотектоники.

Формирование основных структур территории происходило в условиях сжатия со стороны Салаирского кряжа и в меньшей мере со стороны Томь-Колыванской складчатой области. Угленосные отложения смяты в крупные, широкие складки, осложненные серией разрывных нарушений с различной амплитудой смещения.

На характеризуемой территории выделяются две основных структуры – Ленинская и Егозово-Красноярская синклинали. Они линейно вытянуты с северо-запада на юго-восток и имеют очень широкие и пологие придонные части. Егозово-Красноярская синклиналь имеет углы падения от 0°- 40° до 70°, северо-восточное крыло Ленинской синклинали – 2°- 40°, юго-западное крыло Ленинской синклинали более крутое – 30°- 60°. Длинные оси складок испытывают поперечные перегибы, вследствие чего образуются более мелкие брахискладки. Наиболее крупными тектоническими разрывными нарушениями на рассматриваемой площади являются Урский, Кильчигизский, Журинский и Виноградовский взбросы. Амплитуда смещений пород по этим взбросам достигает 1500 м.

Плоскости сместителей взбросов падают на юго-запад под углами от 40° до 70° и простираются с северо-запада на юго-восток. Характерным для них является наличие мощных зон дробленых пород, ширина которых в плане нередко достигает 200-500 м. Помимо крупных нарушений установлено достаточно большое количество более мелких разломов с амплитудой от единиц до нескольких десятков метров.

В результате такого своеобразия основной тектоники территория города оказывается разбитой на ряд крупных блоков шириной от 3-4 до 8-10 км, что отражается на инженерно-гидрогеологических особенностях района.

Неотектонические движения проявляются в общей фоновой сейсмичности в 6 баллов (согласно карте сейсмического районирования, СНиП П-7-81, гл.7 «Строительство в сейсмических районах»).

В геологическом строении территории города принимают участие сцементированные угленосные песчано-глинистые отложения кольчугинской серии верхней перми, содержащие около 40 пластов угля мощностью 0,8-7,1 м, суммарной мощностью 88,8 м и перекрытые практически повсеместно рыхлыми неоген-четвертичными осадками мощностью до 80 м.

Отложения кольчугинской серии разделяются (снизу-вверх) на казанково-маркинскую, ускатскую и ленинскую свиты. Общая мощность кольчугинской серии составляет около 2000м.

Казанково-маркинская свита вскрыта на мощность от 300 м (Егозово-Красноярское месторождение) до 500 м (Ленинское месторождение) и представлена частым чередованием небольших по мощности слоев песчаников и алевролитов с маломощными прослоями и линзами угля. Содержащиеся в них пласты Веретеновские I и II, А, Б, В, Г и другие мощностью до 1 м промышленного значения для отработки в ближайшие десятилетия иметь не будут.

Ускатская свита представлена более мощными слоями алевролитов и песчаников (до 30 и более метров), имеет повсеместное распространение на обоих месторождениях, и содержит около 15 пластов угля (от Несложного до Поленовского), имеющих основное промышленное значение и широко отрабатываемых почти всеми шахтами города (пласты Байкаимский, Надбайкаимский, Полысаевские I и II).

Ленинская свита распространена, в основном, в пределах Егозово-Красноярского месторождения. На Ленинском месторождении она представлена толщей пород, включающей пласт Красногорский. Сложена свита мелко- и среднезернистыми песчанками, алевролитами, аргиллитами, пластами угля мощностью до 5-7 м (Красногорский, Сычевский I и III и другие).

Рыхлые отложения, перекрывающие коренную основу, представлены неогеновыми и четвертичными осадками разного генезиса.

Неогеновые отложения выполняют различные по размерам депрессии верхнепермского фундамента в бассейне р. Мереть.

Представлены они пестроцветными, тонкодисперсными, очень плотными глинами с включениями гальки, кварца и кварцита, в основании иногда с прослоями и линзами песков меретской свиты и красно-бурыми, кирпично-красными плотными, некарбонатными глинами моховской свиты. Общая мощность отложений до 25 м, глубина залегания от 2-3 до 50 и более метров.

Четвертичные отложения подразделяются на: нижне-среднечетвертичные озерно-аллювиальные, аллювиально-делювиальные и делювиально-пролювиальные отложения сагарлыкской, сергеевской свит; средне-верхнечетвертичные аллювиально-делювиальные отложения бачатской свиты и надпойменных террас; верхнечетвертичные – современные аллювиально-делювиальные (субаэральные) отложения еловской свиты; современные аллювиальные и делювиальные отложения пойм рек, ручьев, врезанных логов.

Нижнее-среднечетвертичные отложения сергеевской, сагарлыкской свит, приурочены преимущественно к погребенной озерно-аллювиальной долине, простирающейся с юго-востока на северо-запад. Отсутствуют они в долинах рек, где размыты, а также на крутых склонах и высоких положительных формах рельефа.

Сложены свиты бурыми, темно-коричневыми, серыми суглинками, супесями, редко легкими глинами с песчаными и гравийно-галечниковыми прослоями в основании толщи. Грунты сильно карбонатные, лессовидные с известковыми стяжениями. В толще отложений наблюдаются от 1 до 3 горизонтов погребенных почв. Мощность толщи в районе Лапшиновки достигает 40-50 м; к юго-востоку уменьшается до 2-5 м.

Средне-верхнечетвертичные отложения бочатской свиты представлены желто-серыми, коричневыми, палевыми, зеленовато-серыми суглинками, супесями, редко легкими глинами и песками.

Грунты сильно карбонатные, лессовидные с 1-3 горизонтами погребенных почв. Имеют широкое распространение в долинах и на водоразделах, залегают соответственно на глубинах 2-10 и 20-45 м. Мощность толщи 5-15 м, иногда достигает 45 м.

Верхнечетвертичные отложения надпойменных террас представлены различными грунтами: суглинками, супесями, песками разнозернистыми, гравием и галькой. В разрезе наблюдается переслаивание грунтов и фациальные замещения одних разновидностей другими. Мощность террасовых отложений достигает 20-30м.

Верхнечетвертичные - современные отложения еловской свиты наиболее широко развиты в районе. Они плащеобразно перекрывают все более древние отложения на водоразделах, их склонах, переходят на поверхность террас и, частично, на высокие пойменные участки.

Толща представлена бурыми, желто-бурыми, серовато-палевыми суглинками, редко супесями, с горизонтами погребенных почв.

Грунты пылеватые, макропористые, лессовидные, карбонатизированные.

Мощность покровных отложений еловской свиты, в основном, составляет 0,5-3,0м, в редких случаях достигает 10-15м.

Современные отложения

Аллювиальные отложения развиты по долинам рек Ини и Мерети, в руслах мелких речек и ручьев, глубоко врезанных логах. Литологически представлены преимущественно серыми суглинками, супесями, песчано-гравийными грунтами со значительным содержанием органики. Мощность аллювия 6-9 м, редко достигает 15 м.

Аллювиально-делювиальные отложения представляют собой образования мелких рек с временными водотоками, развиты в долинах логов, балок, вдоль крутых склонов долин, где наряду с периодической аккумуляцией аллювия постоянно поступает большое количество продуктов делювиально-склонового смыва. Расчленить эти осадки практически невозможно.

Представлены отложения суглинками, супесями с включением песков и обломочного материала различной степени окатанности.

Биогенные отложения представлены торфами которые, по условиям залегания подразделяются на низовые формы, развитые в пределах пойм, на месте деградирующих стариц, и реже встречающиеся верховые, приуроченные к поверхности террас водоразделов, верховьям пологих долин рек, ручьев, логов. Мощность колеблется от 0,5 до 3м.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия являются одним из наиболее важных факторов в градостроительной оценке планируемой территории, т.к. они в конечном итоге определяют инженерно-геологические условия при градостроительном освоении планируемой территории и решение вопросов водоснабжения.

В силу расположения большей части планируемой территории в пределах действующих угольных месторождений, гидрогеологические условия характеризуются как весьма сложные со своими специфическими особенностями, обусловленными технологией разработки месторождений.

В технологию разработки входит осушение больших массивов угленосных отложений и последующее обрушение кровли отработанных угольных пластов. Это приводит к изменению естественных условий фильтрации и нарушению условий залегания, формирования и восполнения ресурсов подземных вод; обусловливает крайнюю неоднородность гидрогеологической обстановки в разных частях планируемой территории, вовлеченных в разработку и за их пределами. Из условий крайней неоднородности и изменчивости следует совершенно непреложный вывод о том, что при оценке участков застройки необходим индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Этот вывод должен лежать в основе всех архитектурно-планировочных решений настоящего генплана.

Рассматривая планируемую территорию в целом, как в естественной, так и в измененной горными работами обстановке, гидрологические условия в общем виде, схематически, можно охарактеризовать наличием двух водоносных комплексов, сохранивших свою первоначальную приуроченность к двум геолого-структурным этажам – мезо-кайнозойскому и верхнепалеозойскому.

Мезо-кайнозойский геолого-структурный этаж сложен рыхлыми, преимущественно глинистыми отложениями неоген-четвертичного возраста. Песчаные, песчано-гравийные и галечниковые отложения в основном приурочены к долинам рек Ини и Мерети. Преимущественно глинистый литологический состав обуславливает низкую в целом водообильность неоген-четвертичного водоносного комплекса.

В толще неоген-четвертичных рыхлых отложений по данным КузбассТИСИЗа выделяются пластово-поровые и локально водоносные проницаемые горизонты русловых, пойменных и террасовых отложений рек Ини, Мерети и их притоков и слабопроницаемые, локальные слабоводоносные горизонты покровных субаэральных, делювиальных, аллювиально-делювиальных отложений, формирующихся в пределах уплощенного Иня-Меретского водораздела в границах погребенной озерно-аллювиальной долины, которая пролегает с юго-востока на северо-запад от г.Полысаево до района Лапшиновка и далее.

Воды водораздельных пространств залегают на глубинах от 0,5 до 12,5 м на абсолютных отметках 174-270 м, не образуя единого, выдержанного водоносного горизонта. Мощность их колеблется от 1,5 до 10м.

В границах погребенной долины воды контролируются относительно более плотными (Кф<0,001 м/сут.) озерно-аллювиальными, делювиально-пролювиальными глинами, суглинками, а также напорными водами зоны трещиноватости верхней перми.

В зоне застройки дополнительно формируются нестабильные временные техногенные горизонты за счет всевозможных утечек из водонесущих коммуникаций и инфильтрации атмосферных осадков.

Водовмещающие грунты характеризуются коэффициентами фильтрации 0,01-0,20 м/сут., в среднем 0,05 м/сут., коэффициентами уровнепроводимости 16-67 м2/сут., гравитационной водоотдачей 0,02-0,03.

Локальные водоносные горизонты, через разрывы сплошности относительных водоупоров имеют слабую гидравлическую связь с подстилающими горизонтами и водоносными зонами трещиноватости.

Питание подземных вод местное, инфильтрационное. Область питания их совпадает с областью распространения.

Для локальных водоносных горизонтов характерно колебание уровней в пределах от 0,1 до 2,5 м.

Химический состав подземных вод крайне неоднородный.

В большинстве случаев воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кальциевые. Минерализация – 0,1-0,4 г/дм3, рН – 6,5-7,2. На участках застройки и промплощадках минерализация повышается до 1 и более г/дм3, в химическом составе существенно повышается содержание хлоридов и сульфатов, что обуславливает их среднюю степень агрессивности к металлам и бетонам.

Воды русловых, пойменных и террасовых отложений рек Ини и Мерети характеризуются удельными дебитами скважин от 0,1-0,2 до 0,5 м/сек, коэффициентами фильтрации 5-10 м/сут., в среднем 7 м/сут.

Они имеют слабую гидравлическую связь с подстилающей зоной трещиноватости верхнепермских отложений и реками Иней и Меретью.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. Минерализация – до 0,8 г/дм3.

К верхнепалеозойскому геолого-структурному этажу приурочена водоносная зона трещиноватости верхнепермских отложений Кольчугинской серии.

Воды верхнепермских отложений вскрываются на крутых склонах правобережья р.Ини и низовьях левобережья р. Мерети практически с поверхности, в озерно-аллювиальной долине на глубине до 80 м.

Водовмещающими являются отдельные, относительно изолированные трещинные зоны в различной степени дислоцированных, переслаивающихся, трещиноватых песчаниках, алевролитах, углях, реже в аргиллитах.

Водообильность не одинакова в плане и разрезе и связана с эффективной трещиноватостью, в плане максимальной в поймах и долинах, минимальной на коренном склоне, водоразделах. В разрезе максимальная эффективная трещиноватость развита до глубины 80-150м.

В целом через систему региональных трещин водовмещающая толща представляет единую обводненную систему.

В естественных условиях уровень подземных вод устанавливается в долинах на глубине 2-5 м, на водоразделах – до 30-40м, величина напора зависит от глубины залегания обводненных зон и колеблется от 0 до 145 и более метров.

В зоне непосредственного ведения горных работ уровень подземных вод устанавливается на глубине 100-150 до 200 м.

Водообильность зон трещиноватости тесно связана с геоморфологией, тектоникой, литологией водовмещающих пород. Наиболее высокая водообильность отмечается в долине р. Ини, низовьях р. Мерети.

Удельные дебиты скважин здесь составляют 0,1-14 л/сек, в среднем 0,5-1,0 л/сек, коэффициент водопроводимости 20-560 м2/сут, коэффициент пьезопроводности 2-5х105 м2/сут.

На водораздельных участках удельные дебиты скважин не превышают 0,1 л/сек, водопроводимость 10-20 м2/сут.

Питание подземных вод в естественных условиях происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка – через аллювий в реки Иня, Мереть и их притоки.

На участках ведения горных работ с водоотливом, предварительным осушением, а также на участках действующих эксплуатационных скважин в питании подземных вод значительную роль играют паводковые, дождевые, поверхностные воды, затапливающие долины рек, подземные воды перекрывающих горизонтов, свободная вода в глинах, суглинках.

В настоящее время из шахт города выкачивается 158 тыс. м3/сут, кроме того, на всех шахтах существует густая сеть скважин вертикального дренажа с суммарным дебитом в среднем 16 тыс. м3/сут.

Такие объемы осушительных работ, сравнимые с потребностями города в хозяйственно-питьевой воде, привели к образованию огромной депрессионной воронки. В результате ранее наиболее обводненные территории оказались полностью осушенными, и естественная картина гидрогеологических условий изменилась самым коренным образом, что нашло свое отражение в сложившейся на настоящее время гидрогеологической зональности планируемой территории.

По материалам Ленинской ГРП выделяются зоны трех типов:

- Зона 1-го типа, частично дренированная в результате групповых и одиночных вертикальных водозаборов;

- Зона 2-го типа с существенно нарушенным режимом подземных вод.

- Зона 3-го типа с полностью измененными гидрогеологическими параметрами в результате разработки месторождений.

В пределах зоны 1-го типа сохранились естественные условия формирования подземных вод и вертикальная гидродинамическая зональность. В вертикальном разрезе выделяются три гидродинамические зоны: зона активного водообмена, зона замедленного водообмена и зона застойного режима. Первая гидродинамическая зона распространяется до глубины 100-150 м, в этом интервале максимально развита эффективная трещиноватость и с ней связана наибольшая водообильность.

Зона 1-го типа распространяется за пределами города, главным образом на северо-восток, тяготея к юрскому артезианскому бассейну, а также в северо- и юго-западном направлениях.

Зона 2-го типа занимает территорию, непосредственно прилегающую к отработанному пространству. Здесь характерно изменение направления движения подземных вод и значительное осушение массивов горных пород.

Зона 3-го типа охватывает площадь, попадающую в зону непосредственного влияния отработок. Она характеризуется измененными, по сравнению с естественными, фильтрационными параметрами вследствие последующего обрушения кровли отработанных угольных пластов. В результате образуется дополнительная трещиноватость, которая увеличивает проницаемость горных пород и способствует их осушению.

К характеристике 3-й зоны следует добавить, что по истечении 25-30 лет после отработки участок считается стабилизированным, а образовавшиеся дополнительные трещины должны каллиматироваться, и подстилающие глинистые породы снова могут приобрести свойства водоупоров и будут способствовать восполнению запасов подземных вод, препятствуя их протеканию в выработки.

Из приведенной характеристики гидрогеологических условий на основании заключений Ленинской ГРП и Кузбасс ТИСИЗа следует однозначный вывод о том, что в пределах планируемой территории нет подземных источников, которые полностью обеспечили бы потребности города в хозяйственно-питьевой воде. Лишь очень незначительная часть населения может пользоваться водами из подземных источников в непосредственной близости от мест потребления.

К таким источникам относятся воды водораздельных пространств. Качественная характеристика их приведена выше. Эти воды используются для хозяйственно-питьевых нужд частным сектором и на садовых участках. Каптируются колодцами и ручными качалками.

Шахтные воды верхнепермских отложений, которые по своему суммарному дебиту (158 тыс.м3/сут.) могли бы почти полностью обеспечить потребности в хозяйственно-питьевой воде, не могут быть использованы для хозяйственно-питьевых нужд по несоответствию их качественных показателей требованиям ГОСТ 2874-82 и требуют тщательной очистки, но они могут быть использованы для технических целей.

Воды, извлекаемые скважинами вертикального дренажа при предварительном осушении шахт с суммарным дебитом 12 тыс.м3/сут, по качественным показателям отвечают требованиям ГОСТ 2874-82 и могли бы быть привлечены для частичного покрытия дефицита, но эта задача трудно технически и экономически осуществима и эти воды просто сбрасываются в р. Иню.

Вместе с тем к северо-западу от города в долине р. Ини КузбассТИСИЗом было разведано Петровское месторождение подземных вод. В 1983г. ГКЗ были утверждены запасы подземных вод в верхнепермских отложениях по категориям А+В в количестве 3,7 тыс.м3/сут для водоснабжения Ленинск - Кузнецкого свинокомплекса и дополнительно рассмотрены запасы категории С2 в количестве 6,1 тыс.м3/сут. Эти запасы предусматриваются для водоснабжения местных поселков.

Эти цифры свидетельствуют о степени восполнения ресурсов подземных вод в зоне эффективной трещиноватости верхнепермских отложений, на сравнительно небольшом удалении от массивов осушенных пород и прекращении распространения воронки депрессии в этом направлении, тем более что в 700-800 м западнее этого участка проходит, согласно новым данным, полученным после 1983г., граница между более водообильным юрским водоносным комплексом и водами зоны трещиноватости верхнепермских отложений Ерунаковской подсерии.

Это дает основание на левобережье р. Ини, где наиболее благоприятные условия для создания водозабора, как с структурно-геоморфологической, так и с санитарной точек зрения, для постановки разведочных на воду работ и предполагать увеличения эксплуатационных запасов совместно с Петровским месторождением до 20 тыс.м3/сут.

Основной источник разведанных и утвержденных запасов подземных вод сосредоточен в пределах юрского бассейна, расположенного к северо-востоку от планируемой территории в междуречье рек Ини, Чесноковки, Южной Уньги, западная граница которого проходит по левобережью р. Ини между селами Протопопово и Худяшово.

Водовмещающие породы представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами и углями. Водообильность пород, как установлено геологами, не зависит от литологического состава, а связана с эффективной трещиноватостью, которая развита в интервале глубин от 14-25 м в долинах рек и от 50-60 м на водоразделах до 100, реже 150м. Ниже водообильность резко падает. Обводненность отложений комплекса крайне неравномерна. В долинах рек удельные дебиты скважин колеблются от 0,05 л/сек (дебит 1,2 л/сек, понижение 20,8 м) до 20,86 л/сек (дебит 29,0 л/сек, понижение 1,39 м), чаще здесь удельные дебиты составляют 0,5-4 л/сек. На водоразделах удельные дебиты скважин значительно ниже и колеблются от 0,01 до 0,1 л/сек, иногда поднимаясь до 0,58 л/сек. Водопроводимость комплекса измеряется величинами от 8 до 3800 м2/сут. Глубина залегания уровня в долинах изменяется от 8,5 до 13,9м. Чаще она устанавливается на глубинах 4,5-10,0м, на склонах на глубинах 5-20 м, на водоразделах 25-45 м. Воды комплекса, как правило, напорные. Напоры первой от поверхности зоны составляют 10-30 м, нижележащих хорошо проницаемых зон достигают 100-140 м.

Питание комплекса происходит за счет атмосферных осадков, кроме того, существует гидравлическая связь с аллювиальными отложениями в долинах рек. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, редко гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриевые с минерализацией 0,5-0,6 г/дм3, реже до 0,9 г/дм3.

На полях развития водоносного комплекса расположен Ленинск - Кузнецкий (Красавинский) подземный водозабор с утвержденными запасами 31,9 тыс.м3/сут. (Протокол ГКЗ № 4878 от 27.04.66г.)

Кроме Красавинского водозабора в пределах юрского артезианского бассейна было открыто месторождение подземных вод в районе с. Березовка. Протоколом НТС за № 3151 от 11.11.82г. здесь утверждены запасы категории С1 – 62,0 тыс.м3/сут. Для перевода запасов в промышленные категории необходима постановка разведочных работ.

По данным лаборатории ПУВКХ на 01.01.93г. вода соответствует по качеству требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» за исключением повышенного содержания железа в некоторых скважинах – от 0,17 до 2,8 мг/л (при норме до 0,3 мг/л). Общая жесткость 7,1-7,5 мг-экв./л (при норме 7 мг-экв./л), фтор – в пределах от 0,26 до 1,1 мг/л, в смешении 0,7 мг/л (при норме 0,7-1,5 мг/л).

Открытие Березовского месторождения подземных вод подтверждает перспективность поиска новых источников в пределах юрского артезианского бассейна.

Водовмещающие породы – алевролиты, песчаники с пластами угля верхнепермской водоносной зоны ильинской и ерунаковской подсерий, которая повсеместно перекрыта обводнёнными слабопроницаемыми верхнечетвертичными – современными аллювиальными образованиями р.Ини мощностью 7- 9 м.

Отложения водоносной зоны обводнены, как правило, до глубины 100, максимум 130 м, а глубина залегания уровня изменяется от 7 до 12 м. Водовмещающие отложения характеризуются величиной водопроводимости (km) пород, изменяющейся от 200 до 350 м²/сутки.

Утверждённые ТКЗ запасы (протокол № 431 от 26.03.75 г.) составляют 3760 м³/сутки по категории «В». Рекомендовано эксплуатировать их линейным водозабором, состоящим из 4 скважин.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией до 0,99 г/дм³; жёсткость 4,0-25,6 мг-экв./дм³, что выше ПДК более чем в 2 раза; содержание железа в воде изменяется от 0,1 до 2,0 мг/дм³ (превышает ПДК в 2-х пробах из 13), содержание фтора низкое от 0 до 1,2 мг/дм³. Фторирование вод при эксплуатации – на усмотрение санитарных служб.

Бактериальное состояние вод неудовлетворительное, требующее при эксплуатации хлорирования вод.

Никитинское месторождение

Никитинское месторождение разведано в 1970 г. Запасы подземных вод в количестве 8 тыс.м³/сутки утверждены Территориальной комиссией по запасам в 1970 г. (протокол ТКЗ №385 от 16.12.70 г.). Месторождение предназначалось для водоснабжения будущего посёлка Никитинских шахт водозабором, расположенным в долине р. Иня и состоящим из двух скважин.

Месторождение приурочено к толще трещиноватых песчаников, алевролитов и аргиллитов ерунаковской свиты верхней перми. Водовмещающие породы залегают под толщей (до 11 м) аллювиальных отложений поймы р.Ини. В долине р.Иня подземные воды Никитинского месторождения являются условно защищёнными и могут подвергаться загрязнению, как с поверхности, так и из аллювиальных отложений реки, имеющих непосредственную связь с поверхностными водами во время паводков.

Воды ерунаковской свиты напорные, уровни воды в скважинах устанавливаются на глубинах от 0,62 до 18,09 м, в среднем 3-7 м. Глубина распространения обводнённых пород до 100 м. Водообильность отложений неравномерная, удельные дебиты изменяются от 0,31 до 7,6 л/с при средних значениях 3,6 л/с. Водопроводимость пород зоны трещиноватости отложений ерунаковской свиты составляет 250-1070 м²/сутки.

Воды пресные с минерализацией 0,6-0,9 г/дм³ и общей жёсткостью 4,2-8,2 мг-экв./дм³. Воды гидрокарбонатные кальциевые, гидрокарбонатно-сульфатные магниевые.

Источником питания подземных вод являются атмосферные осадки, которые фильтруются через четвертичные отложения. В условиях нарушенного режима и интенсивного дренажа на подработанных территориях дополнительным источником питания подземных вод являются р. Иня и её притоки.

Минерализация воды до глубины 100-200 м, как правило, не превышает 1 г/дм³. Воды преимущественно гидрокарбонатные, по катионному составу обычно смешанные. В основном это воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые с повышенным содержанием магния.

Остальные разведанные месторождения до настоящего времени не востребованы (таблица №1.4-1).

Границы месторождений проведены по границе 3 пояса зоны санитарной охраны расчётного водозабора.

По имеющимся сведениям на территории муниципального образования г. Ленинск - Кузнецкий на неутверждённых запасах подземных вод и без оформления лицензий работают одиночные водозаборные скважины.

Физико-геологические и техногенные процессы

В настоящее время городу приносят ущерб не только и не столько природные физико-геологические явления, сколько инженерно-геологические (техногенные) процессы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью человека.

Среди них на первом месте стоит подтопление, затем подработка территории, носящие площадной характер, газоопасность, а также образование техногенных форм рельефа.

На территории Ленинск - Кузнецкого городского округа есть установленные зоны затопления, подтопления сведения о которых внесены в ЕГРН:

зона затопления территорий, прилегающих к р.Иня (нижняя) на территории г. Ленинск - Кузнецкий (реестровый номер 42:00-6.1855);

зона сильного подтопления территорий, прилегающих к р.Иня (нижняя) на территории г. Ленинск - Кузнецкий (реестровый номер 42:26-6.907);

зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к р.Иня (нижняя) на территории г. Ленинск - Кузнецкий (реестровый номер 42:26-6.906).

По степени подтопления планируемая территория подразделяется на подтопленную с уровнем залегания подземных вод 0-2м и 2-5м (районы I, II) и потенциально подтопляемую с уровнем залегания подземных вод 5-10м и > 10м (районы III, IV).

Общее негативное воздействие подтопления на инженерные условия строительства складывается из целого ряда процессов, таких как уменьшение зоны аэрации, увеличение влажности в подвальных помещениях и первых этажей зданий, затопление фундаментов, подвалов, трасс коммуникаций, а также снижения, вплоть до критического, прочностных и деформационных свойств грунтов, особенно просадочных, повышение коррозионной активности к металлам, бетону, морозное пучение грунтов, снижение сейсмостойкости. Все эти процессы, связанные с подтоплением, и чрезвычайно осложняющие градостроительное освоение планируемой территории, требуют разработки целого комплекса мер по инженерной защите территории. В качестве основного мероприятия инженерной защиты на пойме, террасах, коренном склоне может быть применен площадной вертикальный дренаж с сеткой водопонизительных скважин; на погребенной озерно-аллювиальной долине - площадной горизонтальный, комбинированный дренаж.

Для защиты отдельных зданий и сооружений могут быть использованы кольцевой, линейный, пластовый, пристенный дренаж.

Для всех вновь строящихся водонесущих коммуникаций следует предусмотреть сопутствующий дренаж. Помимо этих основных мероприятий необходимо предусмотреть организацию поверхностного стока и профилактику (снижение утечек, своевременный ремонт сетей и т.д.).

Значительное влияние на условия строительного освоения оказывает подработка территории города подземными горными выработками угледобывающих предприятий.

Отработка углей с обрушением кровли приводит к сдвижениям и деформациям земной поверхности, изменению условий формирования подземных вод. Так, поверхность территории, прилегающей к автовокзалу, неоднократно подработанной выработками ш.у. Кольчугинское, опустилась на 3-6м. На этом месте образовалось озеро с заболоченными берегами.

Подработанные пространства занимают значительные площади, сокращая тем самым территории, пригодные для градостроительного освоения. Несмотря на длительную эксплуатацию и масштабы этого явления, последствия подработки изучены недостаточно, поэтому в генплане эти территории служат безусловными планировочными ограничениями, исключаемыми из градостроительного освоения.

При необходимости проектирование и строительство здесь может быть допущено только при комплексном применении строительных и горных мер защиты и проведении специализированных изысканий, включая организацию специальных режимных комплексных наблюдательных станций.

При строительном освоении следует учитывать и газоопасность территории, т.к. угольные пласты разрабатываемых месторождений относятся к газоносным.

Содержание газа метана в угольных пластах колеблется от 3-4 до 20-25 м3/с.б.м.

Ресурсы метана в рабочих и нерабочих пластах шахт и участках города и его окрестностях составляют 106,9 млрд. м3, в целом по Ленинскому району 1174 млрд. м3.

Интенсивному выделению газа способствует сильная трещиноватость пород и в целом блоковая структура осадочного чехла, обусловленная многочисленными разрывными нарушениями. Скопления газа в естественных полостях вскрываются скважинами, сваями, погребами, открывая ему доступ на поверхность со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В связи с такой газообильностью сами шахты в большинстве своем характеризуются как сверхкатегорные по опасности взрыва газа. Кроме того, они опасны по взрываемости угольной пыли, самовозгоранию угольных пластов, относятся к угрожаемым по горным ударам с глубины 150м и внезапными выбросами газа и угля с глубины 500м.

Столь опасные условия работы горнодобывающих предприятий лишний раз диктуют осторожность подхода к градостроительному освоению планируемых территорий и подчеркивают безусловное значение выделенных планировочных ограничений.

В дополнение к вышеописанному, к неблагоприятным явлениям относятся всевозможные нарушения естественных форм рельефа связанных с антропогенной деятельностью.

Из природных физико-геологических процессов необходимо выделить явления просадочности I типа и деградации грунтов, обусловленные общим подтоплением территории, водно-эрозионную деятельность, локальные явления заболачивания пойм и бессточных западин.

Все эти явления также относятся к планировочным ограничениям, которые необходимо учитывать в архитектурно-планировочных решениях.

Минерально-сырьевая база

На территории МО Ленинск - Кузнецкого городского округа находятся месторождения угля каменного, кирпичного сырья, песчано-гравийной смеси (ПГС) и песка.

Уголь каменный

Ленинск - Кузнецкий городской округ расположен в Ленинском и Центральном геолого-промышленных районах Кузбасса, на Уропском, Егозово-Красноярском, Ленинском, Никитинском и Тамбовском месторождениях каменного угля.

В геологическом строении оцениваемой площади принимают участие юрские (тарбаганская серия) и пермские отложения, представленные ерунаковской (тайлуганская, грамотеинская, ленинская свиты) и ильинской (ускатская и казанково-маркинская свиты) подсериями, перекрытые с поверхности четвертичными образованиями (глины, суглинки с примесью песка и мелкого гравия) мощностью от 5-10 м в логах и долинах, до 80-90 м на водораздельных пространствах.

По угленосности наибольший промышленный интерес представляют отложения ерунаковской (тайлуганская, грамотеинская, ленинская свиты) и ильинской подсерий (ускатская свита).

Отложения казанково-маркинской свиты на Уропском и Ленинском месторождениях содержат большое количество маломощных угольных прослоев. Рабочих пластов угля здесь нет. На Тамбовском месторождении появляются девять пластов, мощность которых увеличивается местами до рабочей.

Ускатская свита является промышленно угленосной, но угли представлены, в основном, тонкими пластами (порядка 1-2 м) и большим количеством нерабочих прослоев. Минимальное количество угольных пластов (5-6 пластов) отмечается на Егозово-Красноярском и Тамбовском месторождениях. Ко второму из них приурочено и минимальное значение коэффициента угленосности, равное 1,4%. Наибольшее количество рабочих пластов угля наблюдается на Ленинском месторождении (10 пластов), где свита имеет максимальное значение коэффициента угленосности, равное 3,1%.

Угленосность ерунаковской подсерии изменяется в значительных пределах – от 0,5 до 10,7%. Максимальную угленосность подсерия имеет на площади Уропского месторождения, которое включает наиболее мощные угольные пласты (до 10-12 м и более) и содержит 32 пласта угля рабочей мощности. На площади Егозово-Красноярского месторождения количество угольных пластов увеличивается до 36, коэффициент рабочей угленосности уменьшается и составляет около 5,0%. На остальных месторождениях, где развиты в основном отложения только ленинской и грамотеинской свит, угленосность снижается до 4,4% на Ленинском, 2,1% на Никитинском и до 0,5% на Тамбовском. Мощность пластов угля колеблется в широких пределах – от 0,7 м до нескольких метров, увеличиваясь от нижних горизонтов к верхним. Наиболее угленасыщенными являются верхние свиты – тайлуганская и грамотеинская.

Юрские отложения (тарбаганская серия) с небольшим угловым и стратиграфическим несогласием залегают на размытой поверхности перми. Сложены песчаниками и алевролитами, переслаивающимися пластами бурого угля, мощность которых колеблется от 0,44 до 2,31 м. Пласты бурого угля сложного строения, невыдержанные, высокозольные, промышленного значения не имеют, запасы по ним не подсчитывались.

Городская черта включает полностью или частично горные отводы действующих, строящихся предприятий и геологические участки.

В границах городского округа расположены геологические участки – «Егозовский 4», «Егозовский Глубокий», «Поле шх. Никитинская», «Поле шх. Кольчугинская» (уч-к «Егозовский 3»), «Егозовский №1-2», «Егозовский Крутой», «Никитинско-Тамбовская перспектива», «Тамбовская площадь», «Красноярский перспективный», «Петровский», «Поле шх. Комсомолец» («Комсомольский Глубокий»), «Поле шх. им.7 Ноября» («Глубокие горизонты шх. им. 7 Ноября»), «Поле шх. Ярославского», целик под городом Ленинск - Кузнецкий.

Запасы каменного угля по действующим и строящимся предприятиям числятся в распределённом фонде, запасы каменного угля по геологическим участкам учитываются в нераспределённом фонде «Кузбасснедра». Все участки и предприятия, попавшие в границы городской черты, перечислены в сводных таблицах запасов каменного угля (таблицы №1.8-1, №1.8-2).

Запасы угля по объектам распределённого и нераспределённого фондов, частично вошедших в городскую черту, рассчитаны с использованием процентного соотношения входящей части испрашиваемой площади от его полной площади с распространением данного соотношения на запасы угля.

Согласно проведённому ориентировочному подсчёту в границах городской черты сосредоточено следующее количество запасов каменного угля.

Всего:

категории А+В+С1 – 1049257 тыс. тонн

категория С2 – 267546 тыс. тонн

забалансовые – 107655 тыс. тонн

прогнозные ресурсы Р1 – 206590 тыс. тонн

в том числе:

а) распределённый фонд

категории А+В+С1 – 547996 тыс. тонн

категория С2 – 5897 тыс. тонн

забалансовые – 81763 тыс. тонн

б) нераспределённый фонд «Кузбасснедра»

учитываемый Госбалансом:

категории А+В+С1 – 457757 тыс. тонн

категория С2 – 6798 тыс. тонн

забалансовые – 24783 тыс. тонн

учитываемый Отраслевым балансом:

категории А+В+С1 – 43504 тыс. тонн

категория С2 – 254851 тыс. тонн

забалансовые – 1109 тыс. тонн

прогнозные ресурсы Р1 – 206590 тыс. тонн

По качественным показателям угли отнесены к технологическим маркам Д, ДГ, Г, ГЖ.

Попутно извлекается газ-метан, получаемый при дегазации пластов. В настоящее время он не используется как полезное ископаемое и выбрасывается в атмосферу, хотя является ценным химическим сырьём и энергетическим топливом. При дефиците и дороговизне энергоносителей попутный газ мог бы найти лучшее применение.

Годовой объём извлекаемого при дегазации угольных пластов газа составляет 106,9 млн. м³.

Нерудное сырьё

В контуре муниципального образования расположены семь месторождений нерудных полезных ископаемых и одно месторождение торфа (таблицы №1.8-3, №1.8-4, №1.8-5).

Полезный пласт Ленинск - Кузнецкого месторождения (Участок 1) представлен суглинками и глинами первой надпойменной террасы р. Иня. Полезное ископаемое залегает непосредственно под полуметровым почвенно-растительным слоем и разведано на глубину до 15 м. Суглинки и глины участка пригодны для изготовления строительного кирпича марок 100–200 при условии введения отощающих добавок в шихту. Запасы сырья составляют 2197,4 тыс. м³ категорий А+В+С1.

На месторождениях Пойменное (уч. Городской), Пойменное (уч. Байкаимский) и месторождении цеха №2 Ленинск - Кузнецкого кирпичного завода проведены геологоразведочные работы с подсчётом запасов нерудного сырья, но эти запасы не учитываются Государственным балансом.

Продуктивная толща уч-ка Городской Пойменного месторождения представлена комплексом песчаных, глинистых и гравелистых осадков, залегающих на коренных верхнепалеозойских породах и перекрытых суглинками-супесями. Мощность песков варьируется от 0,6 до 5,7 м, гравелистых отложений – от 0,9 до 5,2 м при вскрыше порядка 3-х метров. Пески и гравий могут применяться в строительстве при соответствующем обогащении и корректировке гранулометрического состава. Запасы сырья составляют 1676 тыс. м³ песка и 155 тыс. м³ гравия по категориям А+В+С1.

Участок Байкаимского Пойменного месторождения находится в пределах поймы и второй надпойменной террасы р. Иня, а его геологический разрез представлен двумя резко различающимися горизонтами. Нижний горизонт залегает непосредственно на коренных породах и состоит из песков и гравийно-песчаных отложений мощностью от 0,6 до 9,7 м, при средней 2,7 м. Верхний горизонт сложен глинистыми породами мощностью от 1,0 до 7,6 м, при средней 5,1 м. Почти повсеместно, за исключением небольших площадей, мощность верхнего слоя – вскрыши – в 2-2,5 раза больше мощности нижнего (полезный пласт). Пески и гравий могут применяться в строительстве при соответствующем обогащении и корректировке гранулометрического состава. Запасы сырья составляют: песок 3405,9 тыс. м³; песчаная составляющая ПГС 1150,3 тыс.м³; гравийная составляющая ПГС 173,2 тыс.м³ по категориям А+В+С1.

Месторождение цеха №2 Ленинск - Кузнецкого кирпичного завода изучено до глубины 12 м от земной поверхности. Полезный пласт представлен рыхлыми четвертичными образованиями, относящимися к покровным отложениям проблематичного генезиса. Породы представлены тяжёлыми умеренно пластичными суглинками с линзами глин, пригодными для производства строительного кирпича с условием введения в шихту отощающих добавок. Запасы кирпичного сырья подсчитаны по категории В и составляют 166 тыс. м³.

Торф

Месторождение торфа «На выпасах» представляет собой монотонную залежь средней мощности 1,1 м. Запасы торфа составляют 22 тыс.т и учтены Государственным балансом как «забалансовые».

Демографические характеристика городского округа

Общие демографические показатели

Городской округ образован в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ от 17 декабря 2004 года.

С точки зрения административно-территориального устройства находится на территории города областного подчинения Ленинск - Кузнецкий с административно подчинёнными населёнными пунктами согласно Закону Кемеровской области «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области» N 215-ОЗ от 27 декабря 2007 года.

По данным на 2022 г. в г. Ленинск - Кузнецкий проживало 93003.

Динамика численности постоянного населения по муниципальному образованию.

| Год | Численность населения* (чел) | Естественное движение** (чел) |  |  | Механическое движение** (чел) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Родилось | Умерло | Прирост (убыль) | Прибыло | Выбыло | Результат |
| 2015 | 100817 | 1276 | 1631 | -355 | 1868 | 2537 | -669 |
| 2016 | 99793 | 1163 | 1562 | -399 | 2252 | 2609 | -357 |
| 2017 | 99037 | 1102 | 1517 | -415 | 2003 | 2371 | -368 |
| 2018 | 98254 | 1019 | 1599 | -580 | 2220 | 2493 | -273 |
| 2019 | 97401 | 907 | 1614 | -707 | 2129 | 2308 | -179 |
| 2020 | 96515 | 931 | 1680 | -749 | 1647 | 2017 | -370 |
| 2021 | 95391 | 898 | 2011 | -1113 | 1414 | 2009 | -595 |
| 2022 | 93003 | 758 | 1512 | -754 | 1515 | 2053 | -538 |

*Численность населения – по состоянию на 01.01. каждого года;

**Движение населения – по итогам года.

Возрастно-половая структура населения по данным текущего статистического учета на последний отчетный год и предыдущий перед отчётным по муниципальному образованию в целом и по каждому из населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования представлена в таблице ниже.

Возрастно-половая структура населения

|  | Ленинск - Кузнецкий городской округ |  |  |  | г. Ленинск - Кузнецкий |  |  |  | Сельское население (пос. Никитинский, п. ст. Индустрия) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастные группы | Муж. |  | Жен. |  | Муж. |  | Жен. |  | Муж. |  | Жен. |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 9521 | 22,8 | 9321 | 18,2 | 9389 | 22,9 | 9224 | 18,2 | 132 | 21,3 | 97 | 13,8 |
| Лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 25474 | 61,1 | 25231 | 49,2 | 25114 | 61,1 | 24901 | 49,2 | 360 | 58,2 | 330 | 46,8 |
| Лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 6714 | 16,1 | 16742 | 32,6 | 6587 | 16,0 | 16464 | 32,6 | 127 | 20,5 | 278 | 39,4 |
| Итого | 41709 | 100 | 51294 | 100 | 41090 | 100 | 50589 | 100 | 619 | 100 | 705 | 100 |

Национальный состав на 01.01.2020 г*.

| Национальность | Количество жителей, тыс. чел. | % от общего количества жителей |
| --- | --- | --- |
| Русские | 74479 | 95,8 |
| Татары | 515 | 0,7 |
| Немцы | 316 | 0,4 |
| Армяне | 269 | 0,4 |
| Таджики | 230 | 0,3 |

Баланс трудовых ресурсов по муниципальному образованию в целом и по каждому из населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования представлен в таблице ниже.

Баланс трудовых ресурсов по муниципальному образованию

| Группы населения | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Трудовые ресурсы всего | 61627 | 53545 | 53019 | 52227 | 52526 | 51421 | 50837 | 52585 |
| В т. ч. население в трудоспособном возрасте | 50992 | 49991 | 47544 | 47123 | 48114 | 47173 | 47161 | 48875 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 10556 | 3364 | 5218 | 4873 | 4253 | 4129 | 3554 | 3538 |
| Работающие лица моложе трудоспособного возраста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Занятые в экономике | 46631 | 44663 | 45437 | 44830 | 45392 | 43252 | 43370 | 43315 |
| В т.ч. индивидуальной трудовой деятельностью | 9112 | 4050 | 7097 | 7083 | 7977 | 7370 | 7380 | 7385 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте | 3787 | 2879 | 2867 | 2890 | 3167 | 4283 | 3929 | 4049 |
| Пенсионеры и инвалиды в трудоспособном возрасте | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Не занятые | 14996 | 8882 | 7582 | 7397 | 3508 | 8169 | 7467 | 9270 |
| В т. ч. безработные | 1479 | 1370 | 828 | 496 | 459 | 1604 | 432 | 493 |

Динамика естественного движения населения, как и в подавляющем большинстве российских городов, с начала радикальных реформ в стране изменила знак, и количество смертей в городе превышает число рождений, причем существенно. Главными причинами смертности являются болезни органов кровообращения, несчастные случаи, злокачественные новообразования.

Процессы естественного движения населения остаются, к сожалению, до сих пор, неблагоприятными. Продолжается процесс убыли горожан.

Важным фактором демографической ситуации в городском округе является миграция населения. Статистическая информация ограничивается только данными в целом по миграционному приросту, нет данных о том, сколько человек покинуло Ленинск - Кузнецкий городской округ, а также приехало на постоянное местожительство. В какой-то степени судить о миграционных процессах можно, сопоставляя общую численность населения и естественное движение населения. Опасной тенденцией является возможность увеличения миграционной убыли населения за счет молодежи.

Среднегодовой темп убыли численности населения в сейчас составляет –1,09%.

В возрастной структуре населения происходят процессы аналогичные процессам по всей России – старение населения. В Ленинск - Кузнецком городском округе растет доля населения старше трудоспособного возраста, идет общее старение горожан.

Прогнозное изменение численности населения

При подготовке Генерального плана численность населения и его прогнозное изменение являются ключевыми показателями, на которые «опираются» многочисленные расчеты и параметры: территория, жилой фонд, строительство, инфраструктура, а самое главное – затраты, которые придется нести населенному пункту и его жителям.

Негативная демографическая динамика является результатом значительного превышения числа умерших над числом родившихся. В настоящее время по России число умерших превышает число родившихся в 1,4 раза. Естественная убыль населения составляет 4,8 человек на 1000 человек населения.

Главной причиной естественной убыли населения является низкий, не обеспечивающий простое замещение поколений уровень рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости по России, отражающий число рождений, приходящихся в среднем на 1 женщину за всю ее жизнь, составил 1,3 рождения. Доля вторых по порядку рождений составляет 26,5%, третьих - 4,1%.

Динамика рождаемости тесно связана с негативными изменениями института семьи и снижением роли семьи в обществе.

Характерным для последнего десятилетия является неуклонный рост доли рождений у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке. Каждый четвертый ребенок рожден вне официального брака. Наряду с высоким уровнем разводимости и овдовения данная тенденция ведет к росту числа неполных семей со специфическими проблемами воспитания детей.

Негативным следствием внебрачной рождаемости в современных условиях является социальная и экономическая уязвимость одиноких матерей, которые в большей степени, чем замужние женщины, нуждаются в помощи государства.

С 90-х годов прошлого века смертность выросла и составила 15,2 на 1000 человек населения России.

Главными особенностями смертности в России являются высокая смертность населения в трудоспособном возрасте, значительный гендерный разрыв в продолжительности жизни, высокий уровень смертности от внешних причин. Из общего числа умерших каждый третий умирает в трудоспособном возрасте. Смертность среди мужчин трудоспособного возраста составляет 47% от общего числа умерших мужчин, что во многом обусловлено определенным образом жизни (алкоголизм, наркомания, травматизм, стрессы и т.д.).

Смертность населения в сельской местности выше, чем в городской.

Среди причин смертности населения России за последние годы первое место занимают болезни системы органов кровообращения (свыше 60%). Неестественные причины (несчастные случаи, травмы, отравления) и смертность от новообразований занимают второе место. Из общего числа смертей по неестественным причинам, свыше 78% приходится на трудоспособное население.

Следует отметить, что в отличие от общих показателей смертности, младенческая смертность в России характеризуется положительной динамикой. С 1960 года она снизилась с 36,6 умершего в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми до 11,0 умершего. За 1 квартал 2007 года этот показатель составил 7,9 промилле (аналогичный период 2006 года - 13,2 промилле).

В послевоенный период сложилась и продолжает сохраняться до настоящего времени устойчивая половозрастная диспропорция структуры населения, обусловленная его старением. В составе населения женщин на 27% больше, чем мужчин. Отмечается значительная разница в продолжительности жизни мужчин и женщин. Растет удельный вес лиц пожилого возраста, в 2006 году он составил 20,4%. На 1000 человек трудоспособного возраста по России приходится 323 пенсионера.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Отслеживая тенденцию динамики населения в городском округе, можно заметить, что естественная убыль с годами уменьшается. Это может говорить о перспективе преодоления демографического кризиса и достижения естественного прироста населения.

На основе вышеперечисленных показателей можно спрогнозировать численность населения в городском округе Ленинск - Кузнецкий. Снижение численности населения и дальше будет иметь место. На расчётный срок 2043 г ожидаемая численность населения составит 91500. В разрезе изменения численности населения населенных пунктов на расчетный срок данные представлены в таблице ниже.

Прогнозируемая численность населения

| Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- |
| Индустрия | посёлок при станции | 14 |
| Ленинск - Кузнецкий | город, административный центр | 89630 |
| Никитинский | посёлок | 1856 |

Планировочная организация территории городского округа и населенных пунктов, входящих в его состав

Функциональное зонирование территории

В настоящее время на территории городского округа Ленинск - Кузнецкий можно выделить следующие функциональные зоны:

зона застройки индивидуальными жилыми домами;

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);

многофункциональная общественно-деловая зона;

зона специализированной общественной застройки;

производственная зона;

коммунально-складская зона;

зона инженерной инфраструктуры;

зона транспортной инфраструктуры;

зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

зона сельскохозяйственных угодий;

иные зоны сельскохозяйственного назначения;

зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

зона кладбищ;

зона складирования и захоронения отходов;

зона озелененных территорий специального назначения;

зона режимных территорий;

иные зоны.

Деление населенных пунктов на функциональные зоны, решается в их органической связи с учетом предъявляемых к ним требованиям пешеходной доступности от места жительства к месту приложения труда и с учетом санитарно-гигиенических требований и возможности территориального развития жилой и производственной зон.

Одно из условий правильного построения планировочной структуры - это соподчинение производственной и селитебной зон, связь их с внешними дорогами и земельными угодьями, а также создание единого объемно-планировочного решения облика населенного пункта.

Целесообразно размещение объектов жилья и соцкультбыта в пределах населенного пункта с частичным освоением резервной, свободной площади и на свободной, прилегающей территории.

Свободные и освобождаемые от застройки участки, расположенные в черте населенного пункта, составляют внутренние территориальные ресурсы, которые следует использовать под новое строительство.

Под новое строительство в границах населенных пунктов используются свободный приусадебный фонд, пустыри, огородные участки, расположенные отдельно от домов участки жилых и производственных зданий, намеченных под снос, огородную часть сверхнормативных приусадебных участков.

Лесные насаждения кроме защитной функции несут функции создания лесного микроклимата для проживания и размножения млекопитающих, птиц, насекомых. На территории г. Ленинск - Кузнецкий расположены городские леса общей площадью 971,35 га (по сведениям ЕГРН). Городские леса размещены в зоне озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Цель градостроительного регулирования социального развития городского округа – повышение качества (комфортности) среды проживания населения по:

необходимому размеру и качеству жилья;

по разнообразию и доступности культурно-бытовых услуг;

по доступности и благоустройству мест отдыха.

Развитие социальной сферы хозяйственного комплекса городского округа в новых социально-экономических условиях возможно при широком внедрении в эту сферу рынка с использованием средств населения, при гарантированном обеспечении минимальных государственных социальных стандартов за счет средств органов самоуправления.

Приоритетными направлениями социальной сферы в Ленинск - Кузнецком городском округе являются жилищное и культурно-бытовое строительство.

Генпланом предусмотрено сохранение промышленной зоны по их прежней принадлежности с возможностью расширения.

Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

учет (мониторинг) жилищного фонда;

определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования.

Уровень благоустройства жилого фонда характеризуется следующими показателями: водопроводом оборудовано 80,3%, канализацией – 69,2%, центральным отоплением – 62,5%, горячим водоснабжением – 48,1%, напольными электроплитами – 39,2%.

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие или нехватка инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации).

Направления пространственного развития

Концепция территориального развития муниципального образования Ленинск - Кузнецкий городской округ основывается на детальном изучении и анализе современного положения и развития всех параметров городского округа.

В данном проекте сохранялась преемственность решений, заложенных в генеральном плане города, который был разработан ОАО «Проектный институт Новосибгражданпроект» в 2008 году и ранее разработанной градостроительной документации, которые не противоречат существующему положению и современным тенденциям по развитию планировочной структуры городского округа и всех видов строительства.

Новая планировочная структура городского округа основывается на учёте:

природно-ландшафтной ситуации;

исторически сложившихся частей городского округа;

планировочных ограничений и, в первую очередь, горно-геологической ситуации;

необходимости улучшения экологического состояния городской среды.

Главные градостроительные задачи сводятся к следующему:

- Чёткое функциональное зонирование городских территорий с учётом их возможного территориального роста, включающее зоны общегородского центра, селитебных территорий с центрами жилых образований, зелёных насаждений различного назначения, промышленных и коммунально-складских территорий и коридоров инженерных и транспортных коммуникаций.

- Создание полноценной системы культурно-бытового обслуживания на уровне городского центра и соподчинённых ему центров жилых районов, выявление их в планировочной структуре городского округа с учётом возможности создания на стадиях детальной проработки выразительного и индивидуального по своим архитектурным качествам ансамбля городского центра и центров жилых районов.

- Формирование системы озеленения общего пользования, взаимосвязанной с центрами обслуживания и основными пешеходными направлениями, с зонами отдыха и городскими лесами. Поэтапная расчистка и восстановление ландшафта поймы р. Иня. Обеспечение активной связи города Ленинск - Кузнецкий с рекой и её поймой, как визуальной, так и планировочной, с использованием их для рекреации.

- Упорядочение промышленных и коммунально-складских территорий с созданием крупной промзоны на севере города Ленинск - Кузнецкий и переносом в неё ряда вредных предприятий. Закрытие и проведение комплекса мероприятий по улучшению технического состояния ряда шахт, расположенных в жилой застройке и пойме реки, с учётом сроков их выработки и соответствующих планов угольной отрасли. Всё это обеспечит резкое улучшение экологической ситуации в городе Ленинск - Кузнецкий.

- Организация транспортной сети города Ленинск - Кузнецкий, обеспечивающей удобные и кратчайшие связи всех функциональных зон между собой и внешней транспортной структурой.

Проектом предлагается сохранить условное деление г. Ленинск - Кузнецкий на планировочные районы.

Центральный планировочный район расположен на правом берегу р. Иня и ограничен на севере Журинским логом, на востоке – основной железнодорожной магистралью, на юге – рекой Иня. Он включает четыре жилых района и существующий центр города.

Северо-восточный планировочный район расположен на свободной безугольной территории и включает шесть жилых районов: привокзальный, район с многоэтажной микрорайонной застройкой и район Лапшиновка, районы Дачный, Лесной городок, и новый жилой район между районом Лапшиновка и районом Лесной городок.

В северо-восточном планировочном районе планируются к размещению микрорайонов № 6, 9, 11 многоэтажной застройки между районом Лапшиновка и районом Лесной городок. Также планируется к размещению зона индивидуального жилого строительства в микрорайоне 5 Дачный.

Проектом генерального плана предполагается организация нового района высотной жилой застройки с комплексом зданий общественно-делового назначения, а также организаций территорий рекреационного назначения между районом Лапшиновка и районом Лесной городок. Общая площадь территории комплексной застройки составляет около 210 гектар. Проектные предложения отражены на картографическом материале.

Здесь намечается основной район нового жилищного строительства с размещением 4-10 этажных домов, индивидуальных домов усадебного типа и коттеджей.

С севера-востока к селитебной зоне примыкает Северная промышленная и Краснополянская коммунально-складские зоны. В районе Лесного городка формируется небольшая коммунально-складская зона.

Юго-восточный планировочный район, находящийся к юго-востоку от центрального района, расположен на угленосных территориях, не перспективных для отработки, и частично на свободных территориях. Он состоит из трёх жилых районов, промышленной зоны в северной части и промрайона шахты «Комсомолец», находящейся среди жилой застройки. Значительная часть жилого фонда попадает в зону вредности от шахт «Комсомолец» и им. А. Д. Рубана.

Район сложный в экологическом отношении. Предусматривается комплекс мероприятий – реконструкция предприятий, сокращения зон вредности, отселение жителей из санитарно-защитных зон и с подработанных территорий (шахты им. А. Д. Рубана, район Байкаим) и др.

Посёлок Никитинский расположен к юго-западу от города Ленинск - Кузнецкий. В нём предусматривается частичная реконструкция ветхого жилого фонда под индивидуальную застройку.

Развитие жилой застройки в п. ст. Индустрия проектом не предусмотрено.

Проектные решения направлены на формирование единой системы зелёных насаждений, состоящей из крупных участков растительности, равномерно распределённой по территории города и связанной между собой. Такая система обеспечивает наиболее эффективное очищение городского воздуха благодаря тому, что зелень пронизывает массивы городской застройки и примыкает непосредственно к загородным пространствам.

При организации системы озеленения максимально сохраняются и включаются в общую систему существующие в городе насаждения, особенно древесные, выращивание которых требует многих лет. Система озеленения формируется путём создания лесопарков, парков, садов, скверов, бульваров и других объектов зелёного строительства общего и ограниченного пользования, а также защитных зелёных зон. Единая система озеленения выявляет и дополняет планировочную структуру городского округа, общественные и спортивные центры, основные пешеходные связи. В качестве связующих элементов используются бульвары, посадки на улицах и дорогах, озеленённые долины рек, ручьёв, склоны оврагов, защитные зелёные полосы.

Анализ сложившейся территориальной структуры муниципального образования Ленинск - Кузнецкий городской округ и развития экологических ситуаций позволяет сделать вывод, что основными элементами экологического каркаса должны стать городские леса, расположенные в районах п. Дачный, Лесной городок, а также свободные территории, прилегающие к долине, р. Иня. Они должны образовать одновременно три ядра экологического каркаса. Они связаны экологическими коридорами по элементам гидрографической сети, а также зон озеленения специального назначения транспортных коридоров.

Проектными решения генерального плана городского округа предполагается максимальное сохранение всех озелененных территорий городского округа, а также формирование новых.

В результате работы над концепцией территориального развития муниципального образования Ленинск - Кузнецкого городского округа не выявлено необходимости изменений существующих границ муниципального образования. Границы населенных пунктов, расположенные на территории муниципального образования уже внесены в ЕГРН – п. ст. Индустрия, п. Никитинский, г. Ленинск - Кузнецкий.

Размещение общественно-деловых объектов

Приоритетными направлениями социальной сферы в Ленинск – Кузнецком городском округе являются жилищное и культурно-бытовое строительство.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения. Их характеристики приведены ниже.

|  | Наименование спортсооружения | Наименование учреждения | Адрес | Площадь | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион | МБУ "Стадион Шахтер" | ул. Мусохранова, 2а | 7837.5 | 80 |
| Футбольные поля |  |  |  |  |  |
| 1 | Футбольное поле | Спортклуб " Юность" СУЭК-Кузбасс | ул. Рубинштейна, 7 | 9900 | 30 |
| 2 | Мини-футбольное поле | МБУДО "Спортивная школа" | пр. Текстильщиков, 4/6 | 800 | 5 |
| 3 | Футбольное поле | МБУД СШ им. Немчанинова | ул. Шилина, 9а | 6840 | 30 |
|  | Итого |  |  | 17540 |  |
| Спортивные площадки |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоккейная коробка | МАУ "Лыжно спортивный комплекс" | ул. Лесной городок, 34 | 800 | 10 |
| 2 | Комплексная площадка | Дворовая площадка | пер. Рижский, 19 | 800 | 90 |
| 3 | Комплексная площадка | Дворовая площадка | ул.Роза Люксенбург | 2400 | 90 |
| 4 | Площадка ГТО | МАУ ФОК | пл. Мазикина, 5 | 375 | 61 |
| 5 | Площадка ГТО | МАУ "Лыжно спортивный комплекс" | ул. Лесной городок, 34 | 300 | 30 |
| 6 | Тропа здоровья | ИП С.Л.Гамаюнов | ул. Мусохранова, 2б/2 | 10000 | 0 |
| 7 | Велосипедная дорожка | МАУ "Лыжно спортивный комплекс" | ул. Лесной городок, 34 | 8000 | 51 |
| 8 | Тропа здоровья | МАУ "Лыжно спортивный комплекс" | ул. Лесной городок, 34 | 2700 | 0 |
| 9 | Хоккейная коробка | МБУДО "Спортивная школа" | пр. Текстильщиков, 4/6 | 1800 | 10 |
| 10 | Волейбольная площадка | МБУД СШ им. Немчанинова | ул. Шилина, 9а | 162 | 45 |
| 11 | Баскетбольная площадка | МБУД СШ им. Немчанинова | ул. Шилина, 9а | 280 | 50 |
| 12 | Площадка для ФОЗ | МБУК "Художественная школа" | ул. Горького, 18 | 150 | 10 |
| 13 | Уличные тренажеры | МАУ "Лыжно спортивный комплекс" | ул. Лесной городок, 34 | 300 | 30 |
| 14 | Уличные тренажеры | МАУ ФОК | пл. Мазикина,6 | 750 | 90 |
| 15 | Площадка Воркаут | МАУ ФОК | пл. Мазикина, 6 | 150 | 45 |
| 16 | Площадка Воркаут | ГБУ КО РЦСП | пр. Ленина, 2а | 225 | 30 |
| 17 | Скейт-площадка | МБУДО "Спортивная школа" | пл. Мазикина | 600 | 40 |
| 18 | Скейт площадка | МБУК "Художественная школа" | ул. Горького, 18 | 1500 | 10 |
| 19 | Универсальная площадка | МАУ "Лыжно спортивный комплекс" | ул. Лесной городок,34 | 1125 | 25 |
| 20 | Универсальная площадка | МБУДО "Спортивная школа" | пл. Мазикина | 800 | 67 |
|  | 20 |  |  | 33217 |  |
| Спортивные сооружения, спортивные залы |  |  |  |  |  |
| 1 | Дворец спортивной гимнастики | ГБУ КО РЦСП | пр. Ленина, 2а | 2866 | 29 |
| 2 | Ледовый дворец на 1000 зрителей | МБУДО "Спортивная школа" | пл. Мазикина, 5 | 3208 | 30 |
| 3 | Зал атлетической гимнастики | МБУДО "Спортивная школа" | ул. Орджоникидзе, 25а | 220.5 | кап. ремонт |
| 4 | Спортивный комплекс "Лесной" | МБУДО "Спортивная школа" | ул. Лесной городок, 35 | 297.675 | 53 |
| 5 | Спортивный комплекс | МАУ ФОК | пл. Мазикина, 6 | 1128 | 26 |
| 6 | Спортивный комплекс "Горняк" с плавательным бассейном | СУЭК-Кузбасс | пр. Кирова 99/1 | 1097 | 10 |
| 7 | Спортивный комплекс "Олимпиец" | МБУД СШ им. Немчанинова | ул. Шилина, 9а | 44 | 53 |
| 8 | Спортивный комплекс "Юность" | Спортклуб " Юность" СУЭК- Кузбасс | ул. Рубинштейна, 7 | 38 | 20 |
| 9 | Спортивный зал | Шахта Рубана, СУЭК- Кузбасс | пр. Кирова, 99 | 326 | 15 |
| 10 | Спортивный зал "Лига 42" | ИП М.П. Фролов | ул. Лесной городок 43/1 | 600 | 10 |
| 11 | Спортивный зал "Сатурн" | ИП К.В.Хабаров | ул.Спасстанция, 17 | 960 | 10 |
|  | 11 |  |  | 10785.2 |  |
| Плавательный бассейн |  |  |  |  |  |
| 1 | Плавательный бассейн "Водный мир" | ООО " Водный мир" | ул. Лесной городок, 31 | 322 | 20 |
| Лыжная база |  |  |  |  |  |
| 1 | Лыжная база | МАУ "Лыжно спортивный комплекс" | ул. Лесной городок, 34 |  | 35 |

Перечень и характеристика общеобразовательных школ специального обучения, детских дошкольных учреждений

| № п/п | Название учреждения | Адрес | Проектная емкость здания | Количество воспитанников | Обучающихся во вторую смену | Численность учителей, воспитателей | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ "Детский сад № 1" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул.Абрамцева,17 (корпус-1) | 100 | 116 |  | 13 | 51 |
|  |  | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул.Абрамцева,18 (корпус-2) | 60 | 43 |  |  | 35 |
| 2 | МБДОУ "Детский сад №2" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, б-р, Клюева, 6 | 164 | 170 |  | 6 | 15 |
| 3 | МАДОУ Детский сад № 3 | 652515, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Вокзальная, д. 38 | 140 | 106 |  | 6 | 35.3 |
| 4 | МБДОУ "Детский сад № 7" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Горького, 63 (корпус-1) | 105 | 105 |  | 6 | 43 |
|  |  | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Мусохранова 8 А (корпус-2) | 75 | 95 |  | 3 | 62 |
| 5 | МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Менделеева, 13 | 187 | 201 |  | 15 | 5 |
| 6 | МАДОУ "центр развития ребенка -детский сад № 9" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, б-р Клюева, 5 | 170 | 203 |  | 13 | 8.4 |
| 7 | МАДОУ "Детский сад № 10 комбинированного вида" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Ленина, 61/2 (1 корпус) | 110 | 138 |  | 22 | 8.4 |
|  |  | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Ленина, 61/3 (2 корпус) | 120 | 172 |  |  | 8.4 |
| 8 | МБДОУ "Детский сад № 16 | 652523, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Ленина, д.61/4 | 180 | 157 |  | 11 | 56 |
| 9 | МБДОУ "Детский сад № 18" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Ломоносова,5 (корпус-1) | 140 | 135 |  | 15 | 67.3 |
|  |  | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул.Абрамцева,17 (колпус-2) | 50 | 48 |  |  | 41.3 |
| 10 | МБДОУ "Детский сад № 22" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Зои Космодемьянской,7 (1 Корпус) | 100 | 92 |  | 11 | 41 |
|  |  | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. 7 Ноября,2 (2 Корпус) | 126 | 153 |  |  | 32 |
| 11 | МБДОУ "Детский сад № 24" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова, д.112, а (корпус-1) | 140 | 69 |  | 8 | 0 |
| 12 | МБДОУ "Детский сад № 30" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Ленина, 49а | 140 | 139 |  | 8 | 41 |
| 13 | МБДОУ "Детский сад № 31 | Кемеровская область-Кузбасс, 652552, пос. Никитинский, Ленинск - Кузнецкий городской округ, ул. Поселковая, д. 12​ | 110 | 57 |  | 4 |  |
| 14 | МБДОУ "Детский сад № 32 комбинированного вида" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул.Земцова,5 | 80 | 70 |  | 8 | 49 |
| 15 | МБДОУ "Детский сад № 34" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Партизанская, 2 | 138 | 141 |  | 12 | 37 |
| 16 | МБДОУ "Детский сад № 37" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова,73 | 103 | 104 |  | 9 | 12 |
| 17 | МБДОУ "Детский сад № 39" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Комбайнеров, 2 (корпус-1) | 80 | 71 |  | 5 | 21 |
|  |  | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Комбайнеров, 5г.Ленинск - Кузнецкий, пер. Комбайнеров, 5 (корпус-2) | 81 | 81 |  |  | 41 |
| 18 | МБДОУ "Детский сад № 40 комбинированного вида" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова,98а (корпус-1) | 110 | 142 |  | 17 | 41 |
|  |  | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Пушкина, 13а (корпус-2) | 130 | 128 |  |  | 41 |
| 19 | МБДОУ "Детский сад № 42 комбинированного вида" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр.Кирова,77а | 148 | 154 |  | 12 | 45 |
| 20 | МБДОУ "Детский сад № 48" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Ленина, 67 | 138 | 125 |  | 12 | 34 |
| 21 | МБДОУ "Детский сад № 49" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, б-р Химиков, 12/2 | 135 | 115 |  | 11 | 35 |
| 22 | МАДОУ "Центр развития ребенка-Детский сад № 51" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, б-р Химиков, 8/3 | 249 | 225 |  | 51 | 47 |
| 23 | МБДОУ "Детский сад № 53" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова, 85а | 160 | 145 |  | 12 | 47 |
| 24 | МБДОУ "Детский сад № 56 комбинированного вида" | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр.Ленина,59/4 | 306 | 274 |  | 22 | 41 |
| 25 | МБДОУ "Детский сад № 61 | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Лесной городок, д. 30 | 160 | 113 |  | 8 |  |
| 26 | МБДОУ "Детский сад № 61 | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Ленина, 50б (корпус-1) | 90 | 55 |  | 6 | 32 |
|  |  | Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Крупина, 19а (корпус-2) | 0 | 0 |  |  | 41 |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 | 652523, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Текстильщиков,4/3 | 1280 | 1512 | 680 | 65 | 55 |
| 2 | МБОУ СОШ № 2 | 652500, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Энгельса, 2 | 850 | 917 | 473 | 46 | 15 |
| 3 | МБОУ ООШ № 3 | 652500, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Суворова, 131 | 450 | 641 | 262 | 20 | 64 |
| 4 | МБНОУ Лицей №4 | 652515, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Шевцовой, 2 | 600 | 217 | 0 | 16 | 38 |
| 5 | МБОУ ООШ № 7 | 652519, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Челюскина. 20 | 250 | 499 | 116 | 22 | 68 |
| 6 | МБОУ СОШ № 8 | 652523, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий б-р Химиков,7/1 | 1076 | 1781 | 844 | 74 | 0 |
| 7 | МБОУ "Гимназия №12" | 652500, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий пр. Дзержинского,29 | 430 | 269 | 27 | 47 | 70 |
|  |  | 652500, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Садовая, 84 | 800 | 709 | 274 |  | 31 |
| 8 | МБОУ ООШ № 15 | 652552, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, п. Никитинский, ул. Поселковая, 16 | 300 | 181 | 0 | 14 | 65 |
| 9 | МБНОУ "Гимназия №18" | 652515, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Пушкина. 9 | 964 | 1044 | 517 | 54 | 0 |
| 10 | МБОУ ООШ № 19 | 652523, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Лесной городок,31 | 350 | 390 | 0 | 35 | 69 |
|  |  | 652523, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Рылеева, 39 | 300 | 315 | 0 |  | 74 |
| 11 | МБОУ СОШ № 20 | 652507, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Ленина, 46 | 950 | 845 | 397 | 37 | 57 |
| 12 | МБОУ ООШ № 33 | 652518, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова, 4 | 300 | 555 | 200 | 21 | 5 |
| 13 | МБОУ ООШ № 37 | 652519, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. им. 7 Ноября, 1а | 845 | 703 | 203 | 31 | 68 |
| 14 | МБОУ ООШ № 38 | 652500, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Суворова, 3 | 800 | 702 | 359 | 26 | 65 |
| 15 | МБОУ ООШ № 42 | 652515, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Глинки,1 | 800 | 630 | 287 | 25 | Кап.рем. |
| 16 | МБОУ ООШ № 73 | 652518, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Вокзальная, 30 | 570 | 693 | 237 | 30 | 55 |
| 17 | МКОУ СКОШ № 6 | 652500, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова, 33 | 350 | 354 | 0 | 42 | 70 |

Объекты культуры и искусства

| Название учреждения | Адрес | Количество посетителей/мест | Проектная емкость здания | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурно-просветительного назначения |  |  |  |  |
| МАУК «Дворец культуры и искусства» | г. Ленинск - Кузнецкий, пр.Кирова,106 | 939 | 939 | 36 % |
| МБУК «Центральный Дворец культуры» | г. Ленинск - Кузнецкий, пр.Кирова,25 | 840 | 840 | 73 % |
| МБУК «ДК им. Ленина» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул.7 Ноября,4 | 328 | 328 | 83 % |
| МБУК «ДК «Строитель» | г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Рижский, 19 | 80 | 80 | 29 % |
| Отдел «Дом культуры «Никитинский» МБУК «Центральный Дворец культуры» | Ленинск - Кузнецкий городской округ, п. Никитинский, пр.Шахтеров,21 | 50 | 50 | Помещение 1-74 % |
|  |  |  |  | Помещение 2 - 77% |
| МБУДО Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 12» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Пушкина,17 | 350 | 600 | 51 % |
| МБУДО Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 4 имени А.И. Шундулиди» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Горького,16 | 581 | 363 | 99 % |
| МАУ ДО Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 18» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Топкинская,8 | 364 | 382 | 27 % |
| Музеи |  |  |  |  |
| МАУК «Краеведческий музей» | г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова,51 | 60 | 0 | 42 % |
| Выставочный зал МАУК «Дворец культуры и искусства» | г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова,62 | 40 | 0 | Зал - 43 % |
|  |  |  |  | Помещение 2 – 30% |
| Объект культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |  |
| нет | нет | нет | нет | нет |

Стационарная сеть предприятий торговли и общественного питания (открытая сеть)

| Название учреждения | Адрес | Количество мест/ м2 |
| --- | --- | --- |
| Торговые объекты |  |  |
| Торговые обьекты- всего в т.ч. | Ленинск - Кузнецкий | 549/ 146400,0 м. кв. |
| рынки | Ленинск - Кузнецкий | 2/390 мест |
| торговые центры | Ленинск - Кузнецкий | 6/57327м. кв. |
| ТЦ»Фабрика» | ул. Телефонная, 13 | 39234 м. кв. |
| ТЦ «Коробейник» | ул.Топкинская,11 | 3900 м. кв. |
| ТЦ «Русь» | ул.Суворова,12 | 750 м. кв. |
| ТЦ «Коняхинский» | ул.Пушкина,90 | 4100 м. кв. |
| ТЦ «Апрель» | пр.Текстильщиков,19 | 6343 м. кв. |
| ТК «Ярмарка» | пр, Текстильщиков,18 | 3000 м. кв. |
|  | ИТОГО | 104/3940 пос. мест |

Учреждения молодежной политики

| Название учреждения | Адрес | Количество воспитанников | Проектная емкость здания | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинск - Кузнецкий молодежный центр» | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Топкинская, 10/2 | 265 | 120 | - |

Подразделения пожарной охраны

| № п/п | Муниципальное образование | Вид пожарной охраны | Местоположение | Наименование подразделения пожарной охраны | Укомплектованность подразделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленинск - Кузнецкий городской округ | Федеральная противопожарная служба | ул. Ленина, д. 36 «А», г. Ленинск - Кузнецкий, Ленинск - Кузнецкий городской округ, Кемеровская область – Кузбасс, Российская Федерация | 1 пожарно-спасательная часть 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу | В боевом расчете 1 ПСЧ находятся пожарные автоцистерны АЦ-5,5-40(5557)005МИ с объемом воды 5500 литров, АЦ-2,3-40 (130)63Б с объемом воды 2350 литров. В резерве АЦ-5,8-40(5557)002ПС с объемом воды 5800 литров. Вся техника укомплектована согласно норм табельной положенности. Ежесуточно на дежурство заступают 7 человек. |
| 2 | Ленинск - Кузнецкий городской округ | Федеральная противопожарная служба | ул. Глинки, д. 1 «А», г. Ленинск - Кузнецкий, Ленинск - Кузнецкий городской округ, Кемеровская область – Кузбасс, Российская Федерация | Отдельный пост 1 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу | В боевом расчете ОП 1 ПСЧ находится пожарная автоцистерна АЦ-8,0-70(43112) с объемом воды 8000 литров. В резерве автоцистерны АЦ-5,8-40(5557) с объемом воды 5800 литров, АЦ-2,3-40(130)63Б с объемом воды 2350 литров, АЦ-6,0-40(5557)NEXT с объемом воды 6000 литров, и пожарный коленчатый автоподъемник АКП-30(53213)ПМ509А. Вся техника укомплектована согласно норм табельной положенности. Ежесуточно на дежурство заступают 5 человек. |
| 3 | Ленинск - Кузнецкий городской округ | Федеральная противопожарная служба | ул. Телефонная, д. 15 А, пом. 1, г. Ленинск - Кузнецкий, Ленинск - Кузнецкий городской округ, Кемеровская область – Кузбасс, Российская Федерация | 2 пожарно-спасательная часть 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу | В боевом расчете 2 ПСЧ находится пожарная автоцистерна АЦ-3,2-40/4(43265) с объемом воды 3200 литров и аварийно-спасательные автомобили АСА (УАЗ 390902), АСА (ГАЗ 2705). В резерве пожарные автоцистерны АЦ-2,3-40 (130) 63Б с объемом воды 2350 литров, АЦ 6.0-40 (5557) NEXT с объемом воды 6000 литров и АЦ-5,8-40 (5557) 002ПС с объемом воды 5800 литров. Вся техника укомплектована согласно нормам табельной положенности. Ежесуточно на дежурстве находятся 9 человек. |
| 4 | Ленинск - Кузнецкий городской округ | Федеральная противопожарная служба | пр. Кирова, д. 126 «А», г. Ленинск - Кузнецкий, Ленинск - Кузнецкий городской округ, Кемеровская область – Кузбасс, Российская Федерация | 4 пожарно-спасательная часть 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу | В боевом расчете 4 ПСЧ находится пожарная автоцистерна АЦ-2,4-40 (131)137А с объемом воды 2400 литров и пожарная автолестница АЛ-30 (131) Л21. В резерве автоцистерна АЦ- АЦ- 2,3-40(130)63Б с объемом воды 2350 литров. Вся техника укомплектована согласно нормам табельной положенности. Ежесуточно на дежурстве находятся 5 человек. |
| 5 | Ленинск - Кузнецкий городской округ | Федеральная противопожарная служба | ул. Рязанская 40, п. Никитинский, Ленинск - Кузнецкий городской округ, Кемеровская область – Кузбасс, Российская Федерация | Пожарно-спасательная часть №1 | В боевом расчете имеет автоцистерну АЦ -6,0-40 (5557), в резерве автоцистерна автоцистерну АЦ 6,0-40 (5557). Ежесуточно на дежурстве находятся 6 человек. |

Объекты здравоохранения

|  | Название учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГБУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени великомученицы Варвары» |  |
| 1.1. | Взрослая поликлиника | г. Ленинск - Кузнецкий, Лесной городок (ул. Микрорайон № 7, 9) |
| 1.2. | Детская поликлиника | г. Ленинск - Кузнецкий, Лесной городок (ул. Микрорайон № 7, 9) |
| 1.3. | Взрослый стационар | г. Ленинск - Кузнецкий, Лесной городок (ул. Микрорайон № 7, 9) |
| 1.4. | Детский стационар | г. Ленинск - Кузнецкий, Лесной городок (ул. Микрорайон № 7, 9) |
| 1.5. | Отделение скорой медицинской помощи; | г. Ленинск - Кузнецкий, Лесной городок, ул. Микрорайон № 7, 9 |
| 1.6. | Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Лесной городок, 39 |
| 1.7. | Поликлиника № 3 | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Чекмарева, 28а |
| 2. | ГАУЗ «Ленинск - Кузнецкая городская больница № 1» |  |
| 2.1. | Взрослая поликлиника № 1 | г. Ленинск - Кузнецкий, ул.Зорина,3 |
| 2.2. | Взрослая поликлиника № 2 | г. Ленинск - Кузнецкий, пр-кт Ленина,31 |
| 2.3. | Детская поликлиника № 1 | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Горького, 28 |
| 2.4. | Детская поликлиника № 2 | г. Ленинск - Кузнецкий, пр-кт Ленина, 1, 3 |
| 2.5. | Детская поликлиника № 4 | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Толбухина, 43а |
| 2.6. | Стационар | г.Ленинск - Кузнецкий, ул. Мусохранова, 5, ул.Горького,38 |
| 2.7. | Родильный дом | г. Ленинск - Кузнецкий, ул.Мусохранова,5а |
| 2.8. | Женская консультация | г. Ленинск - Кузнецкий, пр-кт Ленинна,31 |
| 2.9. | Отделение поликлиники пос. Никитинский | Ленинск - Кузнецкий городской округ, п. Никитинский, ул. Рязанская, 39 |
| 3. | ГАУЗ «Ленинск - Кузнецкая городская инфекционная больница» |  |
| 3.1. | Детское отделение № 1 | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Мусохранова, 5б |
| 3.2. | Взрослое отделение № 2 | г. Ленинск - Кузнецкий, ул.Чекмарева,7 |
| 3.3. | Лаборатория | г. Ленинск - Кузнецкий, ул.Чекмарева,7 |
| 4. | ГБУЗ «Ленинск - Кузнецкая станция скорой медицинской помощи» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул.Горького,36 |
| 5. | ГБУЗ «Ленинск - Кузнецкая стоматологическая поликлиника» |  |
| 5.1. | Поликлиника № 1 | г. Ленинск - Кузнецкий, ул.Пушкина,3 |
| 5.2. | Лечебное отделение № 2 | г. Ленинск - Кузнецкий, пр-кт Кольчугинский,3 |
| 6. | ГБУЗ «Ленинск - Кузнецкая психиатрическая больница» | г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Рижский, 8, ул.Витебская,52 |
| 7. | Ленинск - Кузнецкий филиал ГБУЗ Кузбасский центр - СПИД | г. Ленинск - Кузнецкий, ул.Земцова,9 |
| 8. | ЛКФ ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, 5,6,7 |
| 9. | ГБУЗ «Ленинск - Кузнецкий дом сестринского ухода» | Ленинск - Кузнецкий городской округ, п. Никитинский ул.Поселковая,14 |
| 10. | ГБУЗ Кузбасский клинический кожно-венерологический диспансер | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Орджоникидзе, 25 |
| 11. | ГБУЗ Ленинск - Кузнецкий детский туберкулезный санаторий | г. Ленинск - Кузнецкий, просп Ленина,57/1 |
| 12. | МБУЗ ЦРБ Ленинск - Кузнецкого муниципального района | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Суворова, 152 |
| 13. | Кузбасское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Мусохранова, 5В |
| 14. | ГБУЗ Ко Кемеровский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины | г. Ленинск - Кузнецкий, просп. Ленина, 2Б |

Анализ обеспеченности населения Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса ОСНОВНЫМИ объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Потребность существующего населения Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1034/пр от 30 декабря 2016 г. (об утверждении СП 42.13330 “СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (в актуальной редакции).

Анализ обеспеченности населения основными объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | 6300 | 4200 | 66 | 2100 (6 объектов) |
| Общеобразовательные школы | место | 12600 | 12957 | 102 | Нет необходимости |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Больницы | койка | 1252 | 1140 | 91 | 112 (1 объект) |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 32550 | 10785 | 33 | 21756 (4 объекта) |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Клубы, дома культуры | место | 3500 | 3632 | 103 | Нет необходимости |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 27900 | 261444 | 937 | Нет необходимости |
| Предприятия общепита | место | 3720 | 3940 | 95 | Нет необходимости |
| Отделения связи | объект | 7 | 7 | 100 | Нет необходимости |
| Кладбища | га | 23 | 114 | 495 | Нет необходимости |

Анализ обеспеченности населения Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, а также комплексный анализ документов территориального планирования вышестоящего уровня показал необходимость реализации на территории Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса, следующих мероприятий в области территориального планирования:

Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей Генерального плана Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Объекты образования и науки

Дошкольная образовательная организация

Расчетная потребность в детских дошкольных учреждениях для Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса составит 9 объектов:

детский сад на 300 мест по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, пр-кт Дзержинского, з/у 17/1;

детские сады на 300 мест в количестве 4 объекта по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, северо-восточный планировочный район (многоэтажная застройка); *

детские сады на 200 мест в количестве 2 объекта по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, микрорайон 5 Дачный; *

детский сад на 480 мест по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий микрорайон №6;

детский сад на 300 мест по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий микрорайон Профсоюзный.*

Общеобразовательные организации

Проведя анализ обеспеченности Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса, было выявлено, что потребность в общеобразовательных учреждениях удовлетворяет существующее положение. Однако принимая во внимание наличие территорий выделенных под новое жилищное строительство, проектом генерального плана предполагается строительство новых общеобразовательных учреждений с целью доведения до норматива расстояния от мест нового жилищного строительства до объекта общеобразовательного назначения:

школа на 1000 учащихся по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск - Кузнецкий городской округ, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Абрамцева, 35;

школа на 1000 учащихся по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий северо-восточный планировочный район (многоэтажная застройка); *

школа на 800 учащихся г. Ленинск - Кузнецкий микрорайон 5 Дачный;*

реконструкция школы по адресу г.Ленинск - Кузнецкий, микрорайон 14, проспект Дзержинского 29, Площадь застройки- 4840 м2

Объекты здравоохранения

Расчетная потребность в учреждениях здравоохранения на расчетный срок для населения Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса составит 1 объект (Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара).

Проектом запланировано строительство 2 новых объектов здравоохранения:

поликлиника на 300 посещений в смену по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, микрорайон 5 Дачный;*

поликлиника на 300 посещений в смену по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, микрорайон №6.

Объекты культуры и искусства

Расчетная потребность в объектах культуры и искусства на расчетный срок для населения Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса показывает отсутствие необходимости в таких объектах.

Объекты физической культуры и спорта

Расчетная потребность в физической культуре и спорта на расчетный срок для населения Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса составит 4 объекта. Проектом запланировано строительство 4 новых объектов объектов физической культуры и массового спорта:

2 Спортивных сооружения площадью 2000 м2 по адресу: г. Ленинск – Кузнецкий северо-восточный планировочный район (многоэтажная застройка); *

Спортивный центр с универсальным игровым полем: г. Ленинск - Кузнецкий микрорайон № 6, вместимость трибун 100 человек, площадь застройки 972 м2;

Спортивное сооружение (стадион при школе) по адресу: г.Ленинск - Кузнецкий, район 5 Дачный (зона специализированной общественной застройки), площадью 2000 м2.*

Прочие объекты обслуживания

Объекты торговли, общественного питания

Расчетная потребность в объектах торговли, общественного питания на расчетный срок для населения Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса показывает отсутствие необходимости в таких объектах.

Проектом предусмотрено строительство здания для размещения мировых судей по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, пр-кт Кольчугинский, з/у 6 (кадастровый номер земельного участка 42:26:0301001:29880).

* характеристики объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания требуют уточнения на этапе проектирования.

Промышленная сфера

Экономическую базу Ленинск - Кузнецкого городского округа обеспечивают предприятия разных отраслей промышленности: угольной, машиностроительной, химической, строительных материалов, легкой и пищевой.

Основную долю в общем объеме производства продукции составляет угольная отрасль, на долю которой приходится 63%.

Перечень предприятий действующих на территории Ленинск - Кузнецкого городского округа приведен ниже.

| № | Предприятие | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» | ул. Васильева, 1 |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» шахта им. С.М.Кирова | ул. Кирсанова, 3 |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» ШУ Комсомолец | ул. Рубинштейна, 1 |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» ШУ им. А.Д.Рубана | ул. Шилина, 1 |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» Технологическая связь | пр. Кирова, 99 |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» Спецналадка | ул. Коммунистическая, 7 |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление | ул. Аккумуляторная, 11 |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» УДиУМ | ул. Кирсанова, 3 |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» Производственно-транспортное управление | пр. Кирова, 13 |
|  | ООО «Сиб-Дамель» | пр. Кирова, 13а |
|  | АО «УПиР» | ул. Ламповая, 16 |
|  | ООО «ММК-УГОЛЬ» Шахта «Костромовская» | ул. Зорина, 2 |
|  | ООО «Ленинск - Кузнецкий кирпичный завод» | Северная Промзона территория, 1, стр.1 |
|  | ООО «Трансмаш» | ул. Топкинская, 184 |
|  | ООО «СибХимУкрепление» | ул. Телефонная, 9а |
|  | ООО «Сиб. Т» | ул. Телефонная, 15 |
|  | ООО «СибЭкоПром» | Северная Промзона территория, 4 стр. 10 |
|  | ООО «Завод Красный Октябрь» | пер. Весовой, 4 |
|  | ООО «Завод углеродистых материалов» | ул. Войкова, 1 |
|  | ООО «Сибстиль» | ул. Телефонная, 15 |
|  | ООО «Метакон» | ул. Партизанская, 67 |
|  | ООО «ПК Акона» | Северная промзона, 13 |
|  | ООО «НПО Полифлок» | Северная Промзона территория, 4/1 |
|  | ЗАО «Карбо-ЦАКК» | ул. Топкинская, 182 |
|  | ООО «Промгазсервис» | Северная Промзона территория, 17 |
|  | ООО «Сиб-Ханзен» | ул. Ульяновская, 5 |
|  | ООО «Сибирская Инжиниринговая Торговая Компания» | ул. Лесной городок, 51/2 |
|  | ООО «Ленинск - Кузнецкая геофизическая партия» | ул.8 Марта, 59а |
|  | ООО «СибЭнергоРесурс» | ул. Амбулаторная, 13 |
|  | ООО «Трансуслуга» | ул. Топкинская, 180 |
|  | АО «Горэлектротранспорт г. Ленинска-Кузнецкого» | ул. Телефонная, 5 |
|  | ООО «Кольчугинская транспортная компания» | Территория Северная промзона, 9 |
|  | ИП Щербинин В.В. | ул. Лесопильная, 41а |
|  | ООО «Сибтранссервис» | ул. Зорина, 8б |
|  | Филиал ГПК «Пассажиравтотранс» г. Ленинск - Кузнецкий | ул. Шакурина, 4 |
|  | Филиал ГПК «Пассажиравтотранс» Ленинск - Кузнецкий автовокзал | ул. Шевцовой, 12 |
|  | Сервисный центр г. Ленинск - Кузнецкий Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» | ул. Ломоносова, 2 |
|  | Ленинск - Кузнецкий Почтамт ОСП УФПС Кемеровской области филиала АО «Почта России» | пр. Кирова, 30 |
|  | РТПС г. Ленинска-Кузнецкого | ул. Суворова, 268 |
|  | ООО «Телеком» | пр. Ленина, 26 |

Основные задачи экономической и социальной политики администрации городского округа

- Обеспечение поступательного социально-экономического развития городского округа на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

- Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

- Активизация инвестиционной деятельности на территории городского округа.

- Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

- Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное культурное и физическое развитие.

- Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

- Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

- Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

- Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

Приоритетные направления развития городского округа на 2023-2043 г.г.

В ходе реализации Программы администрация городского округа должна спланировать проведение работ по следующим направлениям:

- Промышленность.

сохранение и развитие производственного, технологического потенциала промышленности городского округа.

защита интересов и поддержка эффективных местных товаропроизводителей, обеспечивающих своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед бюджетом.

обеспечение рационального использования имеющегося промышленного потенциала для увеличения объемов конкурентоспособной продукции, повышения эффективности производства, снижение безработицы, увеличение и создание новых рабочих мест.

обеспечение роста налоговых поступлений и других доходов в бюджет.

создание инвестиционной привлекательности городского округа.

обеспечение контроля за уровнем цен и тарифов на коммунальные услуги и продукцию, отпускаемую промышленными предприятиями для нужд бюджетных учреждений и населения.

разработка и реализация программы модернизации системы уличного освещения.

Потребительский рынок, платные услуги.

Главной задачей является формирование устойчивой сети торгового, бытового обслуживания, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение запросов населения. Основные направления развития потребительского рынка:

повышение уровня торгового и бытового обслуживания населения;

обеспечение надлежащего контроля за качеством продаваемых товаров и услуг, культурой обслуживания населения;

содействие повсеместной организации торгового питания;

содействие формированию в городском округе предприятий, осуществляющих закупку у населения излишков с/х продукции, заготовку дикорастущих плодов и ягод;

восстановление системы бытового обслуживания населения в новых условиях хозяйствования;

улучшение торгового обслуживания населения;

создание конкурентной среды в сфере торговли, общественного питания и услуг;

содействие проведению сертификации торговых объектов;

оказание помощи индивидуальным предпринимателям в получении помещений для организации деятельности по оказанию бытовых услуг;

проведение пропагандистской и разъяснительной работы среди молодежи и неработающих граждан по обучению профессиям: часового мастера, парикмахера, обувщика и др. в сфере бытового обслуживания.

Малое предпринимательство.

Определить приоритетными следующие виды деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей:

производство, заготовка и переработка с/х продукции;

производство товаров народного потребления;

оказание платных услуг населению;

торговля и общественное питание.

В этих целях произвести:

разработку мер по развитию малого предпринимательства;

оказание консультативной, информационной и правовой помощи субъектам малого предпринимательства;

формирование банка данных свободных производственных площадей для развития малого бизнеса;

содействие, в распространении передового опыта в развитии малого предпринимательства, участие в проведении конференций, выставок, ярмарок товаров, производимых малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями;

формирование благоприятного общественного мнения о малом бизнесе.

Трудовые отношения, занятость населения.

переход от политики содействия занятости к политике сохранения и создания новых рабочих мест;

оказание помощи безработным, прежде всего из числа молодежи и подростков, в профессиональном обучении и организации собственного дела;

расширение фронта общественных работ с целью более полной временной занятости безработных и учащихся в летний период, расширение сферы деятельности (уборка квартир, мытье окон, уборка улиц и т.п.), создание условий, при которых работодателям будет выгодно использовать безработных на общественных работах;

организация эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для нужд экономики городского округа;

содействие возвращению в село молодых специалистов, помощь в их трудоустройстве.

Управление муниципальной собственностью.

ужесточение контроля за деятельностью руководителей муниципальных предприятий, эффективного использования ими прибыли и закрепленного за ними имущества;

полное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого муниципального имущества и земельных ресурсов с максимальной выгодой для городского округа;

инвентаризация муниципальной собственности и земельных ресурсов анализ эффективности их использования;

создание банка данных помещений и земельных участков, которые могут быть использованы для развития малого предпринимательства;

разработка мер по повышению эффективности использования муниципальной собственности, определение объектов для использования в качестве залога при получении инвестиционных кредитов для городского округа.

Транспортная инфраструктура

Ленинск - Кузнецкий городской округ имеет достаточно хорошие внешние транспортные связи с областным центром г. Кемерово, другими населенными пунктами области, района, всей страны, так как расположен в центральной части области, на пересечении основных железнодорожных и автомобильных магистралей региона, выходящих на трансконтинентальные трассы Сибири и России. Так до федеральной автомагистрали Челябинск-Владивосток (участок «М53»), проходящей севернее, через г. Кемерово, около 90 км, а до главной железной дороги Сибири «Транссиба», протрассированной по северу области – около 190 км, до крупного промышленного и транспортного узла «Юга Кузбасса», г. Новокузнецка около 150 км, а до так называемого регионального «мультимодального» транспортного узла Западной Сибири, г. Новосибирска – около 240 км, расположенных, соответственно, южнее и западнее города. Воздушным транспортом жители города также пользуются из ближайших федеральных аэропортов, расположенных в г. Кемерово и Новокузнецке.

Речной транспорт в области мало развит. Ближайшая судоходная р. Томь (правый приток р. Оби) находится в более чем 60 км восточнее города, а пристани местного судоходства имеются в г. Кемерово, Новокузнецке, р.ц. Крапивинском. Река Иня, протекающая через город, из-за малой ширины (20-30м) и небольшой глубины несудоходна, используется населением только для прогулочных целей на небольших лодках.

В городском округе развита сеть местных автодорог с твердым, переходным покрытием, а также внутрихозяйственных грунтовых.

Железнодорожный транспорт

Город пересекает с севера на юг участок (в границах города – 20 км) железнодорожной линии от ст. «Топки» до ст. «Проектная», на севере выходящей на линию ст. «Юрга» – Кемерово – Анжеро-Судженск, в свою очередь ответвляющейся от «Транссиба», а на юге – на одну из основных углевозных железных дорог Кузбасса – Новокузнецк – ст. «Проектная» – Новосибирск (ст. «Обь» на «Транссибе»), которая также частично «касается» города по западной границе (около 4-х км), с ответвлениями на Гурьевск, Барнаул, Таштагол, Абакан, а не так давно по строящейся линии от ст. «Мереть» (вблизи города) в сторону ст. «Среднесибирской» на «Турксибе», по трассе так называемого «Среднесиба», но по экономическим причинам строительство было остановлено, построенные пути разобраны, а на сохранившемся полотне обустроена территориальная автодорога.

Обе линии, проходящие через город, имеют I категорию, электрифицированные (на постоянном токе), с руководящим уклоном до 1%, минимальными радиусами кривых, по условиям рельефа, застройки, до 400 м, но первая в основном однопутная (даже в городе около 5 км), вторая – двухпутная. Административно участки линий у города относятся к «Беловскому подотделу Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги» (раньше «Кемеровской»).

По первой линии проходит в сутки от 10 до 20 пар грузовых поездов (наибольшая интенсивность – на южном участке), до 4-х пар пассажирских и 2-х пар пригородных поездов в сутки, по второй – до 30 пар грузовых, 4-х пар пассажирских и также 2-х пар пригородных поездов, что даже несколько меньше чем было в 90-х годах, что вызвано экономическими изменениями в стране.

В пределах города по первой линии сохранились 3 станции:

ст. «Ленинск - Кузнецкий I», на 93-м км линии (от ст. «Топки»), основная в городе, расположена в центральной части, промежуточная, грузовая, I класса, с парком «А» из 15 приемо-отправочных и сортировочных путей (раньше - 14), из них 2 главных (раньше – 1), размером 1400х100м, а также вспомогательным парком «Б», для обслуживания прилегающих предприятий, расположенном севернее, из 7 путей, размером 1200х30м;

ст. «Байкаим», на 100-м км линии, в юго-восточной части города, промежуточная, грузовая III класса, с парком из 10 путей, размером 1500х80м;

ст. «Ленинск - Кузнецкий II», на 104-м км линии, в южной части города, промежуточная, грузовая, II класса, с парком из 11 путей, размером 1200х70м (в последнее время ведется реконструкция, с удлинением путей до 1600м).

В северной части, уже за границей города, расположен разъезд «189 км» (от ст. «Юрга»), в составе 3-х путей, размером 1200х30м, и подъездным путем к городской электроподстанции.

Станция «Ленинск - Кузнецкий I» выполняет прием и отправление грузовых, пассажирских и пригородных поездов, формирование грузовых поездов.

Требуется развитие пригородного ж.д. транспорта, с уменьшением интервалов движения, для увеличения использования его в городских перевозках, необходим маршрут от ст. «Ленинск - Кузнецкий I» к ст. «Егозово» и далее до ст. «Промышленной», для лучшего «охвата» населенных пунктов в этой части городского округа.

Автомобильный транспорт

Основу дорожной сети составляют две территориальные автодороги:

Новосибирск – Ленинск - Кузнецкий – Кемерово, пересекающая городской округ и город с запада на восток, длиной около 350 км, из них – 90км, имеющая II-III категорию, а.б. проезжую часть шириной 7-8м, на земполотне 15-16м, с полосой отвода до 40м, с интенсивностью движения до 5-10 тысяч автомобилей в сутки, подходящая к городу с запада как «Новосибирское» шоссе по охраняемому переезду через ж.д. Новосибирск – Новокузнецк, у п.ст. «Егозово», далее с мостовым переходом р. Ини (112х6м) и въездом в город по ул. Гагарина, а выездом уже на севере, по ул. Пирогова на «Кемеровское» шоссе;

Ленинск - Кузнецкий – Новокузнецк (бывшая областная), построенная по новой трассе в 90-х годах, далее на юг, с обходом восточнее города, да и других населенных пунктов, общей длиной около 180 км, в городском округе – 20км, большей частью I категории, с проезжей частью 2х9 м, на земполотне до 26м, с полосой отвода 60-80м (по условиям рельефа), с развязками в разных уровнях со всеми основными пересекаемыми автодорогами и путепроводами через железные дороги, в том числе в пределах города с местными дорогами на п. Красноярку (а.д. мост 65х6 м на местной дороге, со съездами на магистраль) и п. Новогеоргиевку (а.д. мост 61х8 м на местной дороге с «полуклеверной» развязкой), с интенсивностью движения до 15 тыс. автомобилей в сутки.

От города отходит также еще ряд местных дорог в населенные пункты городского округа, к садовым участкам. Кроме выше названных местных дорог в д. Новогеоргиевку и д. Красноярку на востоке, имеются дороги на севере и западе:

к п. Красная Поляна от ул. Топкинской;

к разъезду «189км» и садам от «северной» промзоны;

к п.ст. Егозово – с. Хмелево от северо-западной промзоны;

к п. Новокамышинскому – п. Солнечному от моста через р. Иню;

в п. Свердловский от района Байкаим.

От территориальных автодорог также отходит большое количество местных автодорог. Так от «Новосибирского» шоссе, после моста через р. Иню, ответвляются дороги:

к п. Новокамышинскому, на юг;

к п. Клейзавода и далее к пгт Промышленная, по недавно построенной новой трассе, на север;

к п. Восходящему и п.ст. Егозово, после переезда, на север;

к п. Горняк, п. Солнечному, п. Новогородец и далее п. Никитинскому, включенному в границы городского округа, а от него к п. Ивановка, п. Ново-Урский, к югу от переезда.

Далее, по трассе шоссе, ответвляются дороги – подъезды к населенным пунктам района п. Мирный, п. Чкаловский, д. Новопокасьма, п. Мусохраново, с. Камышино, д. Торопово, с. Шабаново, с. Красное, с. Ариничево и др.

От «Кемеровского» шоссе отходят дороги в п. Озеровку, п. Новый, с. Чесноково, а в районе с. Панфилово – территориальная дорога к соседнему райцентру пгт Крапивинскому.

Местные дороги имеют III – IV категорию, асфальтобетонное или переходное покрытие проезжей части, шириной 4,5-7м, на землеполотне 8-12м, интенсивность движения до 200-500 авт./сутки.

Можно отметить достаточно хорошее сервисное обслуживание транзитного автотранспорта по основным автодорогам, в связи с его коммерциализацией. Так по восточной обходной дороге («Новокузнецкому» шоссе) в пределах городского округа на выезде есть 1 АЗС на въезде со стороны г. Кемерово.

Рассматривая положительные моменты автомобильного транспорта следует отметить, что транзит со стороны Кемерово и Новокузнецка проходит вне города, по современной автомагистрали, но отрицательно то, что пропуск транзита по трассе Новосибирск – Кемерово осуществляется пока непосредственно по улицам города, в том числе центральным, что неблагоприятно, из-за перегруженности их городским транспортом, а также в санитарном отношении (увеличивается шум, загазованность, особенно от грузового транспорта), т.е. крайне необходима обходная трасса. По самим дорогам можно также отметить неблагоприятные моменты, это наличие по «Новосибирскому» шоссе охраняемого переезда через ж.д. магистраль Новосибирск – Новокузнецк, с интенсивным движением поездов, и практически однополосного моста через р. Иню.

Введена в эксплуатацию контактная сеть троллейбуса в северо-восточном планировочном районе г. Ленинска-Кузнецкого. Сеть троллейбуса проходит от пересечения пр. Текстильщиков с пр. Ленина, по пр. Кольчугинский, ул. Юргинской, ул. Пирогова, пер. Кузбасский, ул. Топкинская, до пр. Текстильщиков.

В данном проекте сохранялась преемственность решений, заложенных в генеральном плане города был разработанного ОАО «Проектный институт Новосибгражданпроект» в 2008 году, а также ранее разработанной градостроительной документации. Предусматривается следующий ряд мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры:

предусматривается реконструкция мостового перехода через р. Иня на западном въезде в город Ленинск - Кузнецкий, с расширением проезжей части на существующих опорах или строительством рядом нового моста (112х12 м);

по мере строительства новых магистралей предусматривается устройство следующих развязок движения: «кольцевых» на пересечениях пр. Ленина и пр. Кольчугинский, пр. Текстильщиков и ул. Тверская, пр. Кольчугинский и «Кемеровского» шоссе, с дополнительным регулированием светофорами, для облегчения поворотного движения и возможностей перестроения транспорта, а также пешеходных переходов; в разных уровнях с использованием путепровода через железную дорогу на пересечении продолжения ул. Пушкина с ул. Р. Люксембург;

мероприятия, предусмотренные Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинск - Кузнецкого городского округа на 2020-2030 гг., которые заслуживают внимания и могут быть учтены в рамках разработки генерального плана.

Перечень мостовых сооружений

| № п/п | Наименование моста, путепровода | Протяженность моста, путепровода, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Путепровод по пр.Кирова | 47,92 |
| 2. | Путепровод по пр.Текстильщиков | 99,0 |
| 3. | Путепровод на химпром | 70,0 |
| 4. | Мост через реку Иня по ул.Гагарина | 114,29 |
| 5. | Мост через реку Иня на пос.Байкаим | 88,0 |
| 6. | Мост через ручей Камышанский по ул.Гоголя | 8,0 |
| 7. | Пешеходный путепровод по ул.Белинского | 23,4 |
| 8. | Водопропускное сооружение через ручей дальний | 4 |
| 9. | Водопропускное через ручей Камышанский на ул. Альпийская | 6 |

Мероприятия по развитию существующей улично-дорожной сети Ленинск- Кузнецкого городского округа.

| Наименование мероприятий |  | Технические параметры | Протяжённость (км) |  | Срок реализации гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской области – Кузбасса и Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Кемеровской области – Кузбасса |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск – Кузнецкий - Кемерово - Юрга на участке «Обход г. Ленинск - Кузнецкий» | - |  |  | 21,00 | 2030 |
| Строительство продления городской магистрали пр-та Кольчугинский (от ул. Юргинской до Кемеровского шоссе с кольцевой развязкой), Ленинск - Кузнецкий городской округ. (кольцевая развязка не входит в границы городского округа) | - |  |  | 1,10 | 2030 |
| Реконструкция пер. Кузбасский (от ул. Пирогова до ул. Топкинская) с расширением проезжей части | - |  |  | 0,4 | 2030 |
| Реконструкция мостового сооружения через р. Иня на западном въезде в город, с расширением проезжей части на существующих опорах или строительством рядом нового моста (112х12 м) | - |  |  | - | 2030 |
| Строительство кольцевой развязки на пересечении пр-та Ленина и пр-та Кольчугинский, г. Ленинск - Кузнецкий | - |  |  | - | 2030 |
| Строительство кольцевой развязки на пересечении пр-та Текстильщиков и ул. Тверской, г. Ленинск - Кузнецкий | - |  |  | - | 2030 |
| Строительство транспортной развязки в разных уровнях с использованием путепровода через ж.д. на пересечении продолжения ул. Пушкина с ул. Р. Люксембург, г. Ленинск - Кузнецкий | - |  |  | - | 2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне №6 | - |  |  | 6,17 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне 5 Дачный | - |  |  | 15,19 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в Северо-восточном планировочном районе | - |  |  | 10,89 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне №7 | - |  |  | 5,11 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в районе улицы Киселева |  |  |  | 1,5 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в районе Дачный |  |  |  | 1,61 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в районе улицы Проезжей и а/д 32К |  |  |  | 3,8 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в районе Семерка |  |  |  | 2,5 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в районе Совхоз Комсомолец |  |  |  | 13,1 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в районе ул. Микояна и ул. Депутатская |  |  |  | 3,47 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в юго-восточной части города |  |  |  | 6,2 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в районе улиц Архитектурная и Разминовка |  |  |  | 4,1 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в районе ул. Историческая |  |  |  | 1,6 | 2023-2030 |
| Строительство улично-дорожной сети в северо-западном районе города |  |  |  | 14,48 | 2023-2030 |
| Строительство парковок, автостоянок у торгово-общественных центров по пр. Текстильщиков и пр. Ленина, а также в «Северо-Западной» промзоне – у бывшего КСК | - |  |  | 10 тыс. м/м | 2030 |

Инженерная инфраструктура

Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения

Проектом установлены трассы прохождения инженерных коммуникаций, возможные места пересечения автомобильных дорог, места установки сооружений системы электроснабжения.

Прокладка инженерных коммуникаций должна выполняться на стадии ПД в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г.

Инженерная инфраструктура предусматривает теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и линии связи строящихся объектов от существующих сетей и укладку трубопроводов. Размещение инженерных коммуникаций предусматривается подземно в технических полосах вне проезжей части автомобильных дорог.

Подземные инженерные коммуникации следует размещать параллельно, при этом расстояния между инженерными коммуникациями, а также от коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми, исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на сетях, условий монтажа и ремонта сетей.

На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по организации системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41–02–2003», СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 89.13330.2016. «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», на основании утвержденной схемы теплоснабжения Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса до 2028 года. Актуализация на 2023 год.

Нужды потребительского рынка городского округа в тепловой энергии обеспечиваются 15 котельными.

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Энергетик» (планируется к реконструкции) | Северная промзона, 4 |
| 2. | Котельная «КСК» | ул. Телефонная, 9 |
| 3. | Котельная «Привокзальная» | ул. Шишлянникова, 1б |
| 4, | Котельная «Центральная» (планируется к реконструкции) | ул. Суворова, 21 |
| 5. | Котельная «Шахты им.7 Ноября» | ул. Шилина, 1/6 |
| 6. | Котельная №5 | ул. Лесной городок, 50 |
| 7. | Котельная №1 (планируется к ликвидации) | ул. Чекмарева,30а |
| 8. | Котельная №14 (планируется к ликвидации) | пер. Рядовой, 6а |
| 9. | Котельная №20 | ул. Рубинштейна, 2д |
| 10. | Котельная "Терморобот" №26 | ул. Кутузова, 6а |
| 11. | Котельная "Терморобот" №40 | ул. Рылеева,39а |
| 12. | Котельная "Терморобот" №44 | ул. Ленина, 44а |
| 13. | Котельная "Терморобот" ул. Аккумуляторная (планируется к реконструкции) | ул. Аккумуляторная, 7 |
| 14. | Котельная п. Никитинский (планируется к реконструкции) | п. Никитинский, ул. Рязанская, 40а |
| 15. | Котельная ГАУЗ КО ОКЦОЗШ | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Лесной городок, 49 |

Теплоснабжение города осуществляется через 4 бойлерных, 2 насосных станции и 8 центральных тепловых пунктов (ЦТП).

Нормативная выработка тепловой энергии – 700,837 тыс. Гкал/год, полезный отпуск тепловой энергии – 584,020 тыс. Гкал/год, средний процент потерь -16,7 %.

7 котельных имеют полную механизацию подачи топлива и удаления шлака (Центральная, Привокзальная, «Энергетик», КСК, ш. им. 7 Ноября, № 5, ГАУЗ КО ОКЦОЗШ), на котельной ГАУЗ КО ОКЦОЗШ подача и выгрузка угля осуществляются механически. Три котельные автоматические «Терморобот», остальные котельные оснащены топками с ручным удалением шлака из топок.

Восемь котельных оборудованы установками химводоочистки (Центральная, Привокзальная, «Энергетик», КСК, ш. им. 7 Ноября, № 5, 14, ГАУЗ КО ОКЦОЗШ), на котельной №1 установлены электронные преобразователи солей жесткости «Термит».

Угольные склады имеются на 6 котельных (Центральная, Привокзальная, «Энергетик», КСК, № 5, ГАУЗ КО ОКЦОЗШ). На остальных котельных уголь хранится на открытых площадках у стен зданий. Физический износ зданий котельных и бойлерных составляет 53,6 % (из 13 котельных у 3 котельных износ 100 %, это котельные № 1, 14, КСК и 2 бойлерные № 10, 12).

Завоз топлива для котельных производится автотранспортом на площадку котельной КСК, оснащенную весовым оборудованием. На котельную ГАУЗ КО ОКЦОЗШ поставка угля осуществляется самовывозом.

На котельной КСК и «Энергетик» имеются склады мазута – вертикальные емкости объемом 100,250 и 1000 куб. м. Мазут используется для растопки котлов, вывода котлов из «горячего» и «холодного» резервов, подсветки пылеугольного факела в топках котлов К-50-40/14.

На обслуживании теплоснабжающих организаций находится 263 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении. Система теплоснабжения двухтрубная, по жилому массиву Лесного городка - четырехтрубная - ЦТП кв-л "Апельсин" и "Днепровский"; частично четырехтрубная ЦТП кв-л "Профсоюзный. Большая часть тепловых сетей проложена надземно, небольшая часть – подземно в непроходных каналах.

Наиболее крупные тепловые источники теплоснабжения – Центральная котельная, Привокзальная котельная, котельная ш. им. 7 Ноября, котельная «Энергетик», котельная КСК.

Центральная котельная расположена в Центральном планировочном районе, оборудована 3 котлами КВ-РФ-35-150. Общая мощность котельной 90 Гкал/час, присоединенная нагрузка - 29,1 Гкал/час. Котельная обеспечивает теплом многоэтажную жилую застройку, объекты соцкультбыта, а также ряд промышленных предприятий города.

Привокзальная котельная расположена в Северо-восточном планировочном районе и оборудована 4 котлами КВТС-20 общей мощностью 80 Гкал/час, подключенная нагрузка - 51,5 Гкал/час.

Котельная ш. им. 7 Ноября расположена в Юго-восточном планировочном районе. Котельная оборудована 4 котлами КВТС-20 общей мощностью 80 Гкал/час. В 2007 году для теплоснабжения Юго-восточного планировочного района от котельной построена новая теплотрасса диаметром (далее – Ду) 400 мм, протяженностью 2,5 км. Новая теплотрасса позволила закрыть 7 маломощных нерентабельных котельных в этом районе. Здание котельной № 21 переоборудовано в ПУТЭ, построена дополнительно повысительная насосная станция (ПНС). В 2013 году была закрыта котельная № 24 с переключением тепловых нагрузок на котельную ш. им. 7 Ноября. Подключенная нагрузка котельной ш. им. 7 Ноября -16,98 Гкал/час.

Котельная «Энергетик» расположена в северо-восточном планировочном районе на территории Северной промзоны. Котельная оборудована 2 котлами К-50-40/14 общей производительностью 56 Гкал/час. В 2014 году котел К-50-40/14 № 1 снят с регистрационного учета в Ростехнадзоре. Подключенная нагрузка- 36,2 Гкал/час. Котельная «Энергетик» соединена с котельной КСК нагруженной перемычкой Д 500 мм.

Котельная КСК расположена в северо-восточном планировочном районе города на территории Северной промзоны. Котельная оборудована 4 котлами К-50-40/14 общей производительностью 112 Гкал/час. Подключенная нагрузка – 54,255 Гкал/час. В 2010 году была закрыта котельная ВГСЧ с переключением тепловых нагрузок на котельную КСК со строительством теплотрассы 2-го контура Д 250 мм  протяженностью  960 м, 1-го контура Д 150 мм протяженностью 590 м и техническим перевооружением ЦТП-9.

Предусмотрено закрытие котельных 1 и 14 с переключением нагрузок на Центральную котельную.

Предусмотрена реконструкция котельных «Энергетик», «Центральная», "Терморобот" по ул. Аккумуляторная и котельной посёлка Никитинский.

В 2013 году закрыта котельная № 45 с переключением тепловых нагрузок на котельную КСК.

В 2014 году закрыты нерентабельные котельные № 39, 40, установлены блочно-модульные котельные типа «Терморобот», закрыта котельная № 16 с переключением тепловых нагрузок на котельную № 13, принята на обслуживание котельная «Терморобот» по ул. Аккумуляторная.

Остальные котельные оборудованы маломощными котлами и как источники теплоснабжения на перспективу не рассматриваются. На котельных установлены водогрейные котлы марки «Сибирь-10 М», КВм-1,65К, КВр -1,2 КБ, КВр- 0,8КБ.

Физический износ оборудования на котельных составляет 65 %. Котельные работают по температурному графику 95°-70° по открытой схеме теплоснабжения.

В котельных с механической подачей топлива – КСК и «Энергетик» - установлены паровые котлы К-50-40/14. К потребителям (ЦТП) сетевая вода подается сетевыми насосами по температурному графику 130°-70°.

В микрорайонах № 1, 2, 3, кварталах «Кемеровский», «Профсоюзный», в районе ул. Спасстанция сооружены центральные тепловые пункты (ЦТП), в которых теплофикационная вода котельных (1-й контур) в пластинчатых подогревателях нагревает воду, идущую потребителям по температурному графику 95° – 70° (2-й контур), 2-й контур работает по открытой схеме теплоснабжения, химводоподготовка отсутствует.

В котельных Центральной, Привокзальной установлены водогрейные котлы типа КВТС-20 и КВ-Ф-4,65-95 (котельная № 5), нагревающие воду по температурному графику 130° – 70°. Для приготовления сетевой воды 2-го контура используются пластинчатые теплообменники, установленные в котельных и бойлерных. Схема теплоснабжения открытая по температурному графику 95°-70°.

Общий годовой объем выработки составляет 701 тыс. Гкал, из них 94,2 % тепловой энергии, или 660,402 тыс. Гкал, вырабатываются муниципальными котельными и 9,5 %, или 40,435 тыс. Гкал, – котельной ГАУЗ КО ОКЦОЗШ, финансируемой из областного бюджета.

Выработанная тепловая энергия поставляется следующим группам потребителей: жилищные организации и население, бюджетные потребители, прочие потребители (в том числе промышленные предприятия).

Объем полезного отпуска составляет 584,020 тыс. Гкал, в том числе:

71,6 % - жилищным организациям и населению;

16,3 % - бюджетным потребителям;

12,1 % - прочим потребителям (в том числе промышленным предприятиям).

25,294 тыс. Гкал, или 4,3 % от общего объема выработанной тепловой энергии, используется на производственные нужды ГАУЗ КО ОКЦОЗШ.

Соотношение размеров фактических тепловых мощностей и присоединенной нагрузки показывает, что необходимы новые тепловые источники, тем более что оборудование на основных существующих источниках отрабатывает свой ресурс и требует реконструкции с целью продления срока службы либо замены.

По протяженности трубопроводы тепловых сетей объектов теплоснабжения секционируются - разделяются с помощью запорной арматуры.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях используются задвижки / шаровые краны.

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей за счет сильфонных, П-образных компенсаторов, а также углов поворота трассы и переходов над дорогами.

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей, при подземной прокладке тепловых сетей к магистральным сетям построены тепловые камеры.

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «СКЭК» по объектам теплоснабжения в 2021 году выполнены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду в процессе производственной деятельности.

Проектные предложения

Согласно Схеме теплоснабжения Ленинск - Кузнецкого городского округа до 2028 года (Актуализация на 2023 год), все системы теплоснабжения городского округа относятся к надежным.

Проектное решение:

обеспечение безаварийного функционирования системы теплоснабжения;

снижение потерь тепловой энергии при транспортировке;

снижение доли бесхозных объектов;

реконструкция систем теплоснабжения.

На расчетный срок проектом генерального плана предусматривается:

Реконструкция системы топливоподачи на центральной котельной с демонтажем старого оборудования по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Суворова, 21а;

реконструкция котельной Терморобот (Установка ХВП - FS 50-08М - 1 шт. или аналогичного оборудования. Установка бака- аккумулятора V=2 м3 - 1 шт.);

реконструкция котельной п. Никитинский (Замена котлов водогрейных котлов «Сибирь» (HP-18) № 1, № 2, № 3 на два котла КВр-1,45).

Реконструкция или строительство новых источников тепловой энергии, использующих в качестве основного вида топлива природный газ на территории Ленинск - Кузнецкого городского округа не планируется.

Теплоснабжение микрорайона №6 возможно после выполнения следующих мероприятий:

реконструкция котельной «Энергетик» (установка дополнительного котла);

реконструкция тепловой сети I контура;

строительство ЦТП;

строительство отводящего участка тепловой сети от I контура тепловой сети до ЦТП;

строительства участка тепловой сети от ЦТП до границы земельного участка микрорайона №6.

Подключение потребителей предусматривается от проектируемого центрального теплового пункта, расположенного вблизи ул. Абрамцева. Проектируемые сети теплоснабжения предлагается выполнить в подземном исполнении.

Протяженность проектируемой системы теплоснабжения микрорайона № 6 - 5 121 м.

Подключение потребителей микрорайона "Профсоюзный" предусматривается от существующей системы теплоснабжения (подземная тепловая сеть Ду300мм) на территории квартала.

Протяженность проектируемой системы теплоснабжения – 525 м.

Теплоснабжение существующих, строящихся и проектируемых объектов соцкультбыта микрорайона №4 возможно осуществить от существующей котельной КСК (ЦТП-1). Расчетные параметры теплоносителя – 95-70°С. Общая протяжённость проектируемых сетей составит 1,47 км.

Проектом планируется подключение планируемой застройки микрорайона №14 от проектируемой тепловой сети Д 500 мм по ул. Туснолобовой. Протяженность линейного объекта 1800 м.

Строительстве теплосети в рамках выполнения концессионного соглашения «Закрытие котельных № 14 и № 1 с переключением тепловых нагрузок на котельную центральную». Протяженность линейного объекта 1368 м.

Более подробная система теплоснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

Водоснабжение

Раздел выполнен на основании утвержденной схемы водоснабжения Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса до 2031 года. Актуализация на 2022 год.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Ленинск - Кузнецкого городского округа являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Анализ существующей организации системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

В Ленинск - Кузнецком городском округе выделяется одна эксплуатационная зона холодного водоснабжения и водоотведения.

Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение большинства потребителей городского округа, является ОАО «СКЭК».

На территории Ленинск - Кузнецкого городского округа существует три источника хозяйственно-питьевого водоснабжения:

- Открытый водозабор, расположенный на реке Томь, в районе поселка Крапивинский;

- Подземный водозабор «Красавинского участка» в п. Демьяновка;

- Подземный водозабор в п. Никитинский.

В настоящее время подземные водозаборы в п. Демьяновка и п. Никитинский не эксплуатируются, а являются резервным источником питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения, водоснабжение всего городского округа осуществляется от водозабора на реке Томь.

Вода из реки Томь с помощью водозаборных сооружений в пос. Крапивинском и насосными станциями 1, 2, 3-го подъемов подается на станцию водоподготовки, которая размещается в районе поселка Демьяновка.

Подача обработанной воды в город осуществляется насосной станцией 5-го подъема, расположенной на площадке НФС. По водоводам:

диаметром 700 мм и 500 мм вода подается на гидроузел № 2;

диаметром 700 мм в микрорайоны № 1, 2 и 3;

диаметром 500 мм на котельную «Энергетик».

Насосная станция 5-го подъема транзитом подает воду по водоводу диаметром 1020 мм в город Белово. Длина водовода 40,3 км. По пути к водоводу подключены г. Полысаево (от гидроузла № 6 врезка в трубу диаметром 400 мм), пос. Грамотеино и пос. Красногорский.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети от насосной станции 5-го подъема через городские насосные станции по двум зонам.

Водоснабжение зоны № 1 осуществляется от насосной станции 5-го подъема. В границы зоны входит северо-восточная часть города - районы Лапшиновки, Дачного, Лесного городка, Северной промышленной зоны, 2-го микрорайона до пересечения с пр. Текстильщиков, часть 1-го микрорайона, 3-го микрорайона, ул. Пригородная. Водоснабжение зоны № 2 осуществляется от гидроузла № 2, в границы зоны входят: части северо-восточного, центрального и юго-восточного районов - пр. Ленина с промышленными зонами, улицы Григорченкова, Пушкина, Зварыгина, Белинского, Нахимова, Кутузова, Василевского, Брянская, Гончарова, район Камышанского лога.

Гидроузел № 2 расположен по проезду Объездная дорога, 13. Подача воды осуществляется с НФС в количестве 42 тыс. куб.м /сут. Год строительства гидроузла - 1981. В состав гидроузла входят:

2 резервуара чистой воды емкостью 10 000 м каждый;

насосная станция.

Гидроузел № 4 расположен в районе ул. Узловая и ул. Суворова. Год строительства - 1961 (находится на консервации). В состав гидроузла входят:

2 резервуара чистой воды емкостью 500 м3 каждый, насосная станция.

Потребители, не подключенные к системе централизованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются водоразборными колонками, расположенных в зонах централизованных систем водоснабжения, а также водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют воду, не отвечающую действующим стандартам.

Общая протяженность водопроводных сетей по Ленинск - Кузнецкому городскому округу составляет 555,1 км, из них 11,62 км протяженность водопроводных сетей по пос. Никитинский.

В Ленинск - Кузнецком городском округе установлено 198 водоразборных колонок, из них поселок Никитинский 39 шт. Пожарных гидрантов 340 шт. из них поселок Никитинский 29 шт.

Централизованная система горячего водоснабжения представлена 11 котельными в Ленинск – Кузнецком городском округе и 1 котельной в пос. Никитинский: из них 9 котельных - ОАО «СКЭК», 1 котельная  ООО «Мастер», 1 - ГБУЗ ККЦОЗШ. Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» обеспечивает горячей водой объекты своей больницы.

Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжаются горячей водой от нецентрализованной системы горячего водоснабжения с использованием местных водонагревателей.

Состояние основных фондов определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 89,2 %, водозаборным сооружениям - 91,2 % и сооружениям на сетях- 92 %.

Общий объем воды, подаваемой на городские нужды, составляет 40,77 тыс. куб. м/сут., в т. ч.:

населению – 10,00 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 30,77 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 15,77 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в город осуществляется по пяти водоводам: два водовода Д 700 мм, один водовод Д 600 мм, два водовода Д 500 мм. Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 651,1 км, из них 520,64 км, или 79,9 % от общей протяженности, имеют износ 100 %.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводной сети составляет 80,0 %. Следствием этого является достаточно высокий уровень аварийности, имеют место непроизводительные потери воды и, как следствие, перерывы в водоснабжении потребителей.

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы водоснабжения выявлены следующие технические и технологические проблемы.

Водозаборные и водоочистные сооружения расположены на значительном удалении от потребителей Ленинск - Кузнецкого городского округа, что является одной из причин значительной величины потерь воды в сети при ее транспортировке, в 2021 году величина потерь составила 42,85 %. Кроме того, в связи с большим процентом износа магистральных сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию в 1981 году и имеющих неоднократные утечки на сетях, проходящих непосредственно под железнодорожным полотном, во избежание его размыва, требуется замена магистральных водоводов и в первую очередь участков водопровода по ул. Пушкина и ул. Железнодорожная. Основная часть сетей водоснабжения Ленинск - Кузнецкого городского округа эксплуатируется более 35 лет. Данное техническое состояние сетей влияет на уровень потерь в сетях, и, следовательно, увеличиваются расходы на электроэнергию и реагенты, и прочие расходы.

Забор воды для водоснабжения пос. Никитинский производился из двух скважин (одна рабочая и одна резервная) глубиной 100 м, диаметром 300 мм, расположенных в 2 км северо-западней пос. Никитинский - скважина № 602 (пробурена в 1990 г.) и скважина № 534 (пробурена в 1994 г.). Подъем воды производится глубинными насосами ЦВ 8-25-150, которые круглосуточно обслуживаются машинистами насосных установок.

Вода из скважин по трубопроводу диаметром 100 мм протяженностью 2200 м подается в подземный железобетонный резервуар перекачной станции емкостью 600 куб. м. В резервуаре производится обеззараживание гипохлоритом натрия поступившей из скважины питьевой воды. После 19-часового отстоя питьевая вода подается по трубопроводу Д 150 мм в разводящие сети поселка. В здании машинного отделения перекачной станции расположены насосная станция, хлораторная, операторская, лаборатория. Подача воды в поселок осуществляется насосами ЦНС-60/99, которые обслуживаются круглосуточно машинистами насосных установок (5 человек). Чистка и дезинфекция резервуара производится по графику 1 раз в год.

Водоподготовка на водозаборе не применяется, выполняется только обеззараживание (хлорирование) воды перед подачей в разводящую сеть. Для хлорирования питьевой воды применяется жидкий гипохлорит натрия (ТУ 6-01-29-93 марка «А»), подающийся капельным путем в течение всего времени подачи воды в водопроводные сети поселка. На улицах поселка установлены 52 водоразборные колонки, 28 пожарных гидрантов. Общая протяженность водопроводных сетей – 11,62 км.

Водопроводная сеть п. Никитинский подключена к общегородской системе водоснабжения. Соединительный водопровод проходит около автомобильной дороги Ленинск - Кузнецкий-Никитинский. При входе в п. Никитинский, он откланяется на северо-запад и заходит в жилую зону со стороны ул. Никитинская, и далее разветвляется по улицам п. Никтинский.

Водопроводная сеть п. ст. Индустрия подключена к общегородской системе водоснабжения. Магистральные сети в п. ст. Индустрия походят по ул. Линейная.

Согласно данным администрации Ленинск - Кузнецкого городского округа обеспеченность жилого фонда централизованным водопроводом по состоянию на 2022 г. составляла 82 %.

Остальные потребители, не подключенные к системе централизованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются водоразборными колонками, расположенных в зонах централизованных систем водоснабжения, а также водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Основные технические характеристики скважин

| № п/п | Адрес объекта | № скважины | Год ввода скважины в эксплуатацию | Дебит скважи ны, м3/час | Марка насоса | Год ввода насоса в эксплуатацию | Глубина скважины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Демьяновка | 2 | 1966 | н/д | ЭЦВ 10-65-110 | 2011 | 87,4 |
|  |  | 4а | 1957 | н/д | ЭЦВ 10-63-150 | 1998 | 79,0 |
|  |  | 6а | 1967 | н/д | ЭЦВ 10-65-110 | 2011 | 76,0 |
|  |  | 7а | 1966 | н/д | ЭЦВ 10-65-110 | 2011 | 100,0 |
|  |  | 8 | 1997 | н/д | ЭЦВ 10-63-150 | 1998 | 94,0 |
| 2 | п. Никитинский | 602А | 1990 | 50 | ЭЦВ-8-25-150 | 2015 | 100,0 |
|  |  | Км-534 | 1994 | 60 | ЭЦВ-8-40-150 | 2013 | 100,0 |

Территории первых поясов ЗСО источников водоснабжения - ограждены, озеленены и обеспечены охраной.

Проектные предложения

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Усредненная норма водопотребления для населенных пунктов городского округа – 240 л/сут. на человека - принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, а также на основании анализа полученных исходных данных.

В расчетные расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения включены неучтенные расходы воды в размере 10%.

Расходы воды на производственные нужды

Прогнозный расход воды на производственные нужды принят, в количестве 3,0 тыс. куб/м.

На последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Расходы воды на полив территории

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (70 л/сут.) принято согласно СНиП 2.04.02-84*.

В таблице ниже приводятся расчеты прогнозного водопотребления Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Населенный пункт | Наименование | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточный расход, тыс. куб/м. | Максимальный расход, тыс. куб/м. |
| Ленинск - Кузнецкий | Хозяйственно-питьевые нужды | 89,63 | 21,5 | 25,09 |
|  | Неучтенные расходы | 89,63 | 1,79 | 25,09 |
|  | Полив территории | 89,63 | 6,27 | 6,27 |
|  | ВСЕГО | 89,63 | 29,56 | 56,45 |
| Никитинский | Хозяйственно-питьевые нужды | 1,856 | 0,44 | 0,51 |
|  | Неучтенные расходы | 1,856 | 0,037 | 0,51 |
|  | Полив территории | 1,856 | 0,12 | 0,12 |
|  | ВСЕГО | 1,856 | 0,597 | 1,14 |
| Индустрия | Хозяйственно-питьевые нужды | 0,014 | 0,003 | 0,003 |
|  | Неучтенные расходы | 0,014 | 0,0002 | 0,003 |
|  | Полив территории | 0,014 | 0,0009 | 0,0009 |
|  | ВСЕГО | 0,014 | 0,67 | 0,77 |
| Ленинск - Кузнецкий городской округ | Хозяйственно-питьевые нужды | 91,5 | 21,943 | 25,6 |
|  | Неучтенные расходы | 91,5 | 1,8272 | 25,6 |
|  | Полив территории | 91,5 | 6,39 | 6,39 |
|  | ВСЕГО | 91,5 | 30,15 | 57,60 |

Пространственный анализ распределения городских сетей, а также принимая во внимание тот факт, что на расчетный срок будет наблюдаться уменьшение численности населения и как следствие уменьшение расчетного водопотребления, предлагается оставить существующую систему водоснабжения на расчетный срок без изменений.

Однако учитывая текущее состояние системы водоснабжения требуется ряд мероприятий, направленных на поддержание её в работоспособном состоянии.

Основные проблемные вопросы, которые должны быть решены в ходе реализации программных мероприятий:

высокий износ водопроводных сетей;

высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям к надёжности и электропотреблению;

отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

необходимость замены фильтрующего материала сооружений для улучшения качества воды;

решение социальной задачи по стабильному снабжению жителей района Дачный качественной питьевой водой;

диспетчеризация и автоматизация технологических процессов водоподачи и водораспределения.

Требуемые мероприятия:

В настоящее время существуют проблемы в водоснабжении района шахты им. 7 Ноября, Центрального района города, района 10 участка, района Центрального рынка, района 4 участка, района шахты «Комсомолец» в этих районах наблюдается нехватка напора у потребителей и, как следствие, имеют место перебои в поставке холодной воды. Для улучшения водоснабжения потребителей вышеперечисленных районов необходимо заменить водопроводные сети с увеличением диаметров, отрегулировать давление в сетях и выполнить строительство 2 ПНС с баками запаса воды для обеспечения качественным водоснабжением жителей района ш. 7 Ноября и 10 участка Ленинск - Кузнецкого городского округа. Насосное оборудование насосных станций 1, 2, 3, 5 подъемов, Гидроузла № 2, насосной станции № 1 (микрорайона № 1), введенного в эксплуатацию в 1985-1990 г.г., морально устарело и требует замены на более современное и энергоэффективное оборудование. Так же проектом предусмотрено строительство магистральных водопроводных сетей в новом планировочном районе.  Детализация данных мероприятий должна производиться на последующих уровнях проектирования, в частности при разработке документации по планировке территории.

Система водоснабжения микрорайона №6 решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей с подключением к существующим сетям водоснабжения. Подключение проектируемой территории выполнить к водопроводной линии Ду400 мм (сталь). Протяженность сетей водоснабжения - 5 645,75 м.

Система водоснабжения микрорайона «Профсоюзный» решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей с подключением к существующим сетям водоснабжения. Подключение проектируемой территории выполнить к водопроводной линии Ду400 мм. Протяженность сетей водоснабжения в границах проектирования - 770,09 м.

Водоснабжение объектов микрорайона №4 осуществляется от существующего водовода d=500 по пр. Ленина (водопроводная линия, идущая от НФС на микрорайон №2) и от существующего водовода d=500 по пр. Кольчугинский.  На врезке в водоводы проектируются камеры из железобетонных блоков с установкой запорной арматуры и водомерных узлов с комбинированными приборами учета расхода холодной воды. Протяженность линейного объекта 1910 м.

Проектом предусматривается подключение планируемых объектов микрорайона №14 от существующей сети водопровода Ду600 мм в районе ул. Суворова – ул. Розы Люксембург. Протяженность линейного объекта 924 м.

Проектом предусмотрено строительство сетей водоснабжения Ду 200 мм от ул. Туснолобовой до ул.Чехова,39 с устройством ПНС с баками запаса воды 2 шт. по 500 куб. м. Протяженность линейного объекта 3320 м.

Водоотведение

Раздел выполнен на основании утвержденной схемы водоснабжения Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса до 2031 года. Актуализация на 2022 год.

Анализ существующей организации системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В настоящее время в Ленинск - Кузнецком городском округе централизованная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, производственных объектов, объектов соцкультбыта существует во всех планировочных районах городского округа.

В Ленинск - Кузнецком городском округе выделяется одна эксплуатационная зона водоотведения. Обслуживание всех объектов системы водоотведения осуществляет ОАО «СКЭК».

Хозяйственно-бытовые сточные воды от зданий жилого фонда, общественных зданий и объектов соцкультбыта, предприятий и организаций городского округа, производственные сточные воды промпредприятий города, а также сточные воды от собственных нужд ОАО «СКЭК» системой самотечных и напорных коллекторов через канализационные насосные станции поступают на главную канализационную насосную станцию (ГНС).

Схема подачи стоков на очистные сооружения, следующая: стоки от жилого сектора, общественных зданий, некоторых предприятий через насосные станции перекачки по напорно-самотечным коллекторам поступают на главную насосную станцию и далее по напорному коллектору Д 600 мм поступают на канализационные очистные сооружения. Действующие канализационные очистные сооружения расположены на земельном участке 42:26:0102002:2841 в северной части городского округа. Городские очистные сооружения с полной биологической очисткой на аэротенках имеют производительность 65 тыс. куб. м/сут, из них 30 тыс. куб. м/сут – резерв. Фактический приток стоков за 2014 год составил 21298,7 куб. м/сут.

Всего на обслуживании ОАО «СКЭК» Ленинск - Кузнецкий городской округ находится 14 КНС и очистные сооружения.

В состав очистных сооружений входят:

1 приёмная камера;

2 горизонтальных песколовки;

2 вертикальных песколовки;

4 первичных вертикальных отстойника;

3 аэротенка 3 - коридорных;

8 вторичных вертикальных отстойников;

2 радиальных отстойника;

3 контактных резервуара;

1 хлораторная;

2 илоуплотнителя;

12 иловых площадок;

1 воздуходувная станция;

1 иловая;

1 водослив-аэратор.

Сброс очищенных стоков осуществляется по трубопроводу Д 1000 мм в реку Иня на 489 км от устья.

Главный самотечный коллектор проложен Д 1200 мм, уличные самотечные коллекторы проложены из чугунных труб Д 200-800 мм, напорные коллекторы – из стальных труб Д 150-600 мм.

Сточные воды от населения, промышленных предприятий, объектов соцкультбыта по самотечным коллекторам отводятся на КНС (канализационные насосные станции).

Информация о КНС предоставлена в таблице ниже.

Существующие КНС

| № п/п | Наименование | Адрес, местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | КНС № 1 | ул. Пушкина,2в |
| 2 | КНС № 2 | ул. Профсоюзная |
| 3 | КНС № 4 | ул.Шилина,96 |
| 4 | КНС № 5 | котельная ш. 7Ноября |
| 5 | КНС № 6 | ул. Суворова |
| 6 | КНС № 7 | ул. Зварыгина шк. 73 |
| 7 | КНС «КСК» | ул. Тверская |
| 8 | КНС «Ярославская» | ул.Нефтебазы,16 |
| 9 | КНС «Кирова» | ул. Кирсанова,3в |
| 10 | КНС «ш. Комсомолец» | ул.Чекалина,96 |
| 11 | КНС «ГАИ» | ул. Топкинская,2б |
| 12 | КНС «Васильева,14» | ул. Васильева |
| 13 | КНС «Кемеровский квартал» | ул. Абрамцева |
| 14 | участок Очистные сооружения города | ул. Широкая, 41 |

ГНС (главная насосная станция) очистных сооружений города принимает стоки со всех вышеперечисленных КНС. Износ насосных станций составляет 55 %.

На очистные сооружения пос. Никитинский сточная вода от канализованных объектов поступает самотеком по центральному коллектору. Очистные сооружения построены в 1980 году, имеют проектную производительность 200 куб. м/сут и расположены в нижней части поселка. Очистка сточных вод производится методом полного окисления на типовой компактной установке заводского изготовления КУ-200.

На территории очистных сооружений расположены: АБК, компрессорная станция, две компрессорные установки КУ-200 (летняя и зимняя), три иловые площадки, контактный резервуар.

Сточная вода из сети канализации направляется в распределительный колодец сточных вод. Затем сточная вода поступает в зону аэрации, где насыщается кислородом, подающимся компрессорной станцией через распределительный колодец по воздухопроводу. Из зоны аэрации сточная вода подается в зону отстоя. Очищенная сточная вода поднимается к поверхности отстойной зоны, переливается через треугольные водосливы в сборный лоток и по нему отводится из установки в контактный резервуар, где обеззараживается гипохлоритом натрия, поступающим по хлоропроводу из хлораторной АБК и идет на сброс. Активный ил собирается в бункерах отстойной зоны и эрлифтами перекачивается в оба аэротенка. Избыточный активный ил периодически удаляется из аэрационных зон на иловые площадки через патрубки с задвижками, расположенными в нижней зоне аэротенков.

При технологическом сбросе сточные воды из зоны аэрации и зоны отстоя попадают в распределительный колодец, затем на иловые площадки, где фильтруются через щебень и попадают в сбросовый колодец, потом в контактный резервуар, в котором обеззараживаются гипохлоритом натрия и через сбросной колодец идут на сброс.

Очищенная и обеззараженная сточная вода самотеком поступает в реку Иня. Общая протяжённость сетей канализации по Ленинск - Кузнецкому городскому округу составляет 144,7 км (в т.ч. пос. Никитинский – 8,4 км). Ввиду длительной эксплуатации в целом износ сетей канализации составляет 82 %. 49 км сетей имеют износ 100%, протяжённость сетей, нуждающихся в замене, составляет 56 км.

На территории частного сектора, расположенного в Ленинск- Кузнецком городском округе, централизованная система водоотведения отсутствует полностью.

В домах частного сектора и соцкультбыта имеются надворные уборные.

Основная часть хозяйственно-бытовых стоков от частного сектора Ленинск - Кузнецкого городского округа сбрасывается в выгребные ямы. Выгребные ямы не бетонированные. Хозяйственно-бытовые стоки из выгребных ям не везде вывозятся на городские очистные сооружения.

Проектные предложения

Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод

На основании СНиП 2.04.03-85* удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий (240 л/сут) следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению.

В расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод включены неучтенные расходы воды в размере 5%.

Расходы сточных вод от промышленных предприятий

Прогнозный расход сточных вод от промышленных предприятий в количестве 2,0 тыс. куб/м. принят на основе анализа существующего водоотведения.

На последующих стадиях проектирования расходы сточных вод промышленных предприятий должны быть уточнены.

Расчет прогнозных объемов водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод населенных пунктов приводится ниже.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточный расход, тыс. куб/м. | Максимальный расход, тыс. куб/м. |
| 1 | Ленинск - Кузнецкий | Хозяйственно-бытовое водоотведение | 89,63 | 21,5112 | 25,0964 |
|  |  | Неучтенные расходы | 89,63 | 1,07556 | 1,25482 |
|  |  | ВСЕГО | 89,63 | 22,4075 | 22,4075 |
| 2 | Никитинский | Хозяйственно-бытовое водоотведение | 1,856 | 0,44544 | 0,51968 |
|  |  | Неучтенные расходы | 1,856 | 0,022272 | 0,025984 |
|  |  | ВСЕГО | 1,856 | 0,464 | 0,3712 |
| 3 | Индустрия | Хозяйственно-бытовое водоотведение | 0,014 | 0,00336 | 0,00392 |
|  |  | Неучтенные расходы | 0,014 | 0,000168 | 0,000196 |
|  |  | ВСЕГО | 0,014 | 0,0035 | 0,0042 |
| 4 | Ленинск - Кузнецкий городской округ | Хозяйственно-бытовое водоотведение | 91,5 | 21,96 | 25,62 |
|  |  | Неучтенные расходы | 91,5 | 1,098 | 1,274 |
|  |  | ВСЕГО | 91,5 | 22,875 | 27,45 |

Пространственный анализ распределения городских сетей, а также принимая во внимание тот факт, что на расчетный срок будет наблюдаться уменьшение численности населения и как следствие уменьшение объемов водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, предлагается оставить существующую систему водоснабжения на расчетный срок без изменений.

Принципиальная схема канализования существующей и проектируемой жилой и общественной застройки остается неизменной и представляет собой следующее.

По самотечным напорным коллекторам через насосные станции перекачки стоки от жилой и общественной застройки и промпредприятий поступают на главную насосную станцию перекачки. Далее от ГНС стоки перекачиваются по напорному коллектору Д 600 мм на канализационные очистные сооружения.

Производительности существующих канализационных очистных сооружений вполне достаточно для развития городского округа.

Для существующей неканализованной застройки предусматривается строительство в каждом доме водонепроницаемого железобетонного выгреба. Из выгребов стоки вывозятся на сливную станцию при городских канализационных очистных сооружениях (КОС).

Для канализования существующей застройки пос. Никитинский используется самотечная канализационная сеть Д 150-200 мм.

Предусматривается мероприятие по разработке автоматизированного комплекса мониторинга состояния исполнительных агрегатов и механизмов очистных сооружений города и цеха «ТСВ».

В ходе разработки проекта генерального плана были учтены проектные предложения изложенные в проекте планировки территории для размещения линейного объекта – сеть канализационная к микрорайону №6. Наименование объекта – хозяйственно-бытовая канализация. Тип труб - полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 315x18.7. Протяженность линейного объекта -7 594,59 м. Данную сеть канализации предполагается подсоединить к проектируемой канализационно-насосной станции.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций канализации, подключения объектов перспективного строительства, ликвидации неэффективных очистных сооружений.

Для обеспечения отвода и очистки сточных вод на территории городского округа предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция и модернизация городских очистных сооружений;

реконструкция ветхих и аварийных напорных и самотечных канализационных сетей.

Проектом предусмотрено строительство напорного коллектора от КНС КСК по ул. Твсрская до т. Б по ул. Шакурина протяженностью 2,6 км.

Вся проектируемая жилая и общественная застройка микрорайона №6 планируется централизованной канализацией через подключение проектируемых сетей к существующим сетям канализации.

Подключение проектируемой территории предусмотрено в коллектор Ду 700 мм (ж/б).

Вся проектируемая жилая и общественная застройка микрорайона "Профсоюзный" планируется централизованной канализацией через подключение проектируемых сетей к существующим сетям канализации.

Протяженность сетей канализации в границах проектирования - 806,56 м.

Хозяйственно-бытовые стоки от общественных зданий микрорайона №4 по самотечным трубопроводам поступают в существующий коллектор d=800 по пр. Ленина и d=600 по ул. Тверской, с последующим отводом в КНС КСК. Протяженность линейного объекта 1 520 м.

Подключение объектов проектируемой застройки микрорайона №14 предусматривается к существующему канализационному коллектору Ду300 мм (ст.) в районе ул. Туснолобовой. Протяженность линейного объекта 3 799,9 м.

Электроснабжение

Характеристика состояния и анализ проблем в сфере электроснабжения

Электроснабжение городского округа осуществляется от источников Кузбасской энергосистемы через подстанции «Краснополянская» 220/110/10 кВ и «Новоленинская» 110/35/6 кВ. Питание подстанций производится от Беловской ГРЭС по двум цепным воздушным линиям 220 кВ и 110 кВ. Распределение электроэнергии по городу осуществляется от подстанций 35-110 кВ.

Характеристики подстанций, от которых осуществляется электроснабжение Ленинск - Кузнецкого городского округа на 220-110-35 кВ приведены в таблице (приведены данные по подстанциям, участвующим в покрытии коммунально-бытовых нагрузок).

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов,ед./МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Краснополянская» | 220/110/10 | 2/250 |
| 2. | «Новоленинская» | 110/35/6 | 2/80 |
| 3. | № 3 ш.им. С.М.Кирова | 35/6 | 2/20 |
| 4. | № 62 ш.им. С.М.Кирова | 35/6 | Нет данных |
| 5. | «Больничная» | 110/10 | 2/50 |
| 6. | КСК | 110/6 | 2/64 |
| 7. | «Красноярская» | 110/6,3/6,6 | 2/32 |
| 8. | Никитинская | 35/6 | 2/8 |
| 9. | № 29 ш. «Комсомолец» | 35/6 | 2/32 |
| 10. | № 32 ш. «Комсомолец» | 35/6 | Нет данных |
| 11. | №39 35/6кВ "Заинская" 3 вентиляционный ствол ОАО "Шахта Комсомолец" | 35/6 | Нет данных |
| 12. | ПС Кузбассэлемент 110/6 кВ | 110/6 | Нет данных |

Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ подключены через 15 распределительных пунктов с шин 6-10 кВ, расположенных в жилой застройке, и 3 распределительные подстанции (РП), обеспечивающие питание очистных сооружений. Питание РП осуществляется по двум раздельно работающим линиям. Распределительные сети города 6-10 кВ выполнены кабельными и воздушными линиями, по петлевой схеме.

Воздушные линии выполнены, в основном, проводом марки А сечением 35-150 кв. мм на железобетонных и деревянных опорах с железобетонными приставками. Кабельные линии проложены в районах многоэтажной застройки и выполнены кабелями ААБ, АСБ, ААШв, СБ сечением от 50 до 120 кв. мм.

Трансформаторные подстанции по конструктивному исполнению подразделяются на закрытые с кабельными и воздушными вводами, комплектные трансформаторные подстанции (КТП) и мачтовые. Большинство трансформаторных подстанций (ТП) типовые, состояние их удовлетворительное.

Техническое состояние источников электроэнергии Ленинск - Кузнецкого городского округа удовлетворительное. Список трансформаторных подстанций приведен ниже.

| № п/п | Кадастровый номер участка | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42:26:0102001:66 | Под трансформаторную подстанцию №479 | Кемеровская обл, г. Ленинск - Кузнецкий, трансформаторная подстанция №479 в районе гостиницы ''Загреб'' по ул. Энгельса, 3 |
|  | 42:26:0201002:59 | Под трансформаторную подстанцию №475 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Земцова |
|  | 42:26:0102002:37 | Под трансформаторную подстанцию №432 | Кемеровская обл, г Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по ул.Тюменская,19 |
|  | 42:26:0102002:38 | Под трансформаторную подстанцию №429 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Кемеровская |
|  | 42:26:0201002:58 | Под трансформаторную подстанцию №474 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Рядовой, территория котельной № 14 МП ''ККиТС'' по пер. Рядовой, 6а |
|  | 42:26:0401002:6 | Под трансформаторную подстанцию №310 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Заводская |
|  | 42:26:0401002:7 | Под трансформаторную подстанцию №311 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Электрическая |
|  | 42:26:0201002:65 | Под трансформаторную подстанцию №411 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по ул. Гагарина, 9 |
|  | 42:26:0201002:67 | Под трансформаторную подстанцию №501 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Сибирская, в районе ж/дома по ул. Сибирская, 9 |
|  | 42:26:0401003:26 | Под трансформаторную подстанцию №595 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Захарова |
|  | 42:26:0301002:2187 | Под трансформаторную подстанцию №257 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Рылеева |
|  | 42:26:0301002:23 | Под трансформаторную подстанцию №253 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Киселевский |
|  | 42:26:0401004:59 | Под трансформаторную подстанцию №548 | обл. Кемеровская, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе МУЗ ''Центр. районная полик.'' по ул. Коростылева, 12 |
|  | 42:26:0401004:60 | Под трансформаторную подстанцию №545 | обл. Кемеровская, г. Ленинск - Кузнецкий, трансформаторная подстанция |
|  | 42:26:0201003:131 | Под трансформаторную подстанцию №533 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Байкальская |
|  | 42:26:0201003:134 | Под трансформаторную подстанцию №527 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Буденного |
|  | 42:26:0201003:142 | Под трансформаторную подстанцию №515 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по ул. Озерная, 28 |
|  | 42:26:0301001:258 | Под трансформаторную подстанцию | Кемеровская область, г Ленинск - Кузнецкий, пр-кт Ленина |
|  | 42:26:0301001:2733 | Под трансформаторную подстанцию №375 | Кемеровская обл., г. Ленинск - Кузнецкий, в районе территории очистных сооружений ФГЛПУ ''НКЦОЗШ'' |
|  | 42:26:0301001:45 | Под трансформаторную подстанцию №343 | обл. Кемеровская г. Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по бульвару Химиков,5 |
|  | 42:26:0301001:48 | Под трансформаторную подстанцию №344 | Кемеровская обл, г Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по ул.Юргинская,14 |
|  | 42:26:0201001:33 | Под трансформаторную подстанцию №442 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, пр-кт. Кирова |
|  | 42:26:0201001:37 | Под трансформаторную подстанцию № 422 | Кемеровская область, г Ленинск - Кузнецкий, ул Карла Либкнехта |
|  | 42:26:0201001:39 | Под трансформаторную подстанцию № 520 | Кемеровская область, г Ленинск - Кузнецкий, ул Яворского |
|  | 42:26:0201002:52 | Под трансформаторную подстанцию №472 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по ул. Горького, 10 |
|  | 42:26:0102001:62 | Под трансформаторную подстанцию | Кемеровская обл, г. Ленинск - Кузнецкий, трансформаторная подстанция №509 в районе ж/дома по ул. Гагарина, 8 |
|  | 42:26:0102001:73 | Под трансформаторную подстанцию №434 | Кемеровская область, г Ленинск - Кузнецкий, трансформаторная подстанция № 434 в районе ж/дома по ул. Киселева, 1 |
|  | 42:26:0401005:24 | Под трансформаторную подстанцию №576 | Кемеровская обл, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе МОУ ''Школа №42'' |
|  | 42:26:0302001:12 | Под трансформаторную подстанцию № 266 | Кемеровская обл, г Ленинск - Кузнецкий, пер Самаркандский |
|  | 42:26:0401005:28 | Под трансформаторную подстанцию №577 | обл. Кемеровская, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе котельной №21 |
|  | 42:26:0401005:30 | Под трансформаторную подстанцию №571 | Кемеровская обл, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе жилого дома по пер. Ленский, 2 |
|  | 42:26:0102001:64 | Под трансформаторную подстанцию №456 | Кемеровская обл, г Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по ул. Ломоносова, д.2 |
|  | 42:26:0102001:68 | Под трансформаторную подстанцию №482 | Кемеровская обл, г. Ленинск - Кузнецкий, трансформаторная подстанция №482 в районе ж/дома по ул. Зорина, 4б |
|  | 42:26:0102001:71 | Под трансформаторную подстанцию №461 | Кемеровская обл., г. Ленинск - Кузнецкий, трансформаторная подстанция №461 в районе ж/дома по ул. Крымская, 40 |
|  | 42:26:0201002:66 | Под трансформаторную подстанцию №476 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Земцова, территория МП ''Трест ЖХ'' по ул. Земцова, 6 |
|  | 42:26:0201003:127 | Под трансформаторную подстанцию №469 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по ул. Суворова, 16 |
|  | 42:26:0201003:128 | Под трансформаторную подстанцию №468 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по ул. Суворова, 10 |
|  | 42:26:0301001:2734 | Под трансформаторную подстанцию №374 | Кемеровская обл., г. Ленинск - Кузнецкий, в районе территории очистных сооружений ФГЛПУ ''НКЦОЗШ'' |
|  | 42:26:0201001:31 | Под трансформаторную подстанцию №440 | Кемеровская обл, г. Ленинск - Кузнецкий, пр-кт Кирова, в районе жилого дома по пр Кирова, 38а |
|  | 42:26:0201001:35 | Под трансформаторную подстанцию №454 | Кемеровская обл, г Ленинск - Кузнецкий, в районе МОУ ''Школа №38'' по ул. Суворова, 3 |
|  | 42:26:0201001:36 | Под трансформаторную подстанцию №441 | Кемеровская обл, г Ленинск - Кузнецкий, пр-кт Кирова, в районе ж/дома по пр. Кирова, 58 |
|  | 42:26:0401004:58 | Под трансформаторную подстанцию №550 | обл. Кемеровская, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе МУЗ ''Центр. районная больница'' по ул. Суворова, 152 |
|  | 42:26:0201003:143 | Под трансформаторную подстанцию №485 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по ул. Туснолобовой, 31 |
|  | 42:26:0201003:154 | Под трансформаторную подстанцию №420 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Сеченова |
|  | 42:26:0201003:156 | Под трансформаторную подстанцию №450 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по пер. Лесной, 12 |
|  | 42:26:0301001:46 | Под трансформаторную подстанцию №324 | Кемеровская обл, г Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по ул.Топкинская, 6/1 |
|  | 42:26:0301001:49 | Под трансформаторную подстанцию №263 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Демьяновская |
|  | 42:26:0301001:63 | Под трансформаторную подстанцию №370 | Кемеровская обл, г Ленинск - Кузнецкий, в районе ул. Микрорайон №7 |
|  | 42:26:0301001:64 | Под трансформаторную подстанцию №282 | Кемеровская область, г Ленинск - Кузнецкий, в районе АЗС №39 ЗАО ''Кузбасснефтепродукт'' |
|  | 42:26:0301002:21 | Под трансформаторную подстанцию №254 | Кемеровская обл, г Ленинск - Кузнецкий, в районе ж/дома по ул.Черкасская,12 |
|  | 42:26:0401005:21 | Под трансформаторную подстанцию №570 | обл. Кемеровская, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе жилого дома по ул. Менделеева, 14 |
|  | 42:26:0401005:31 | Под трансформаторную подстанцию №574 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Знаменка |
|  | 42:26:0401003:29 | Под трансформаторную подстанцию №598 | Кемеровская обл, г Ленинск - Кузнецкий, в районе жилого дома по ул. Наклонная, 31 |
|  | 42:26:0202001:20 | Под трансформаторную подстанцию №535 | обл. Кемеровская, г. Ленинск - Кузнецкий, на тер. МУЗ''ГПБ'' по пер. Рижский, 8 |
|  | 42:26:0201002:54 | Под трансформаторную подстанцию №477 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе Горнотехнического колледжа по ул. Энгельса, 6 |
|  | 42:26:0102001:1711 | Под трансформаторную подстанцию №272 | Кемеровская область, г Ленинск - Кузнецкий, ул. Грамотеинская |
|  | 42:26:0102001:80 | Под трансформаторную подстанцию №286 | Кемеровская обл, г. Ленинск - Кузнецкий, трансформаторная подстанция №286 в районе нефтебазы ЗАО ''Кузбасснефтепродукт'' |
|  | 42:26:0201002:55 | Под трансформаторную подстанцию №481 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, в районе хим. лаб. ОАО Зап.-Сиб. ис. цен по пер. Кишиневский, 21 |
|  | 42:26:0301001:47 | Под трансформаторную подстанцию №349 | Кемеровская обл, г Ленинск - Кузнецкий, в районе МОУ ''СОШ'' по бульвару Химиков,7/1 |
|  | 42:26:0401003:30 | Под трансформаторную подстанцию 597 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Чайковского |
|  | 42:26:0401004:68 | Под трансформаторную подстанцию №581 | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Иртышская |

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения городского округа являются:

недостаточный уровень инвестиций в отрасль;

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны города, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части городских потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов (зданий, сооружений).

Для обеспечения существующих и строящихся районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция и модернизация существующих ПС 110/10, 35/10, 35/6 кВ;

строительство новых и полная замена изношенных РП, ТП 10/0,4, 6/0,4 кВ.

Распределение, передача электроэнергии городского округа осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым следующими энергоснабжающими организациями:

на напряжении 220, 110, 35 кВ – ОАО «ФСК», ОАО «МРСК - Сибири» - «Кузбас-сэнерго - РЭС», ОАО «СКЭК»;

на напряжении 10, 6, 0,4 кВ – ОАО «СКЭК».

Питающие линии к РП выполнены кабельными и воздушными линиями. Большинство питающих ВЛ выполнено на двухцепных железобетонных и металлических опорах габарита 35-110кВ. Часть питающих линий (воздушных) опирается на два центра питания, что сделало схему питающих сетей гибкой в управлении и более надежной. Часть РП подключены к «питающему транзиту» менее надежной схемой – отпайкой (РП-2), имеющей следующие недостатки: в аварийной ситуации отключается весь транзит со всеми присоединенными к нему РП и требуется значительное время (особенно в зимний период) для локализации места аварии и восстановления электроснабжения.

Распределительные сети промзоны и сети жилой застройки работают на напряжении 6 и 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 и 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами 2- лучевой, 2- трансформаторными проходными ТП.

Опоры ВЛ- 6 и 10 кВ железобетонные.

Кабельные сети проложены в земле в траншеях.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ всех уровней напряжения) –591,4 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 219 км.

122,8 км (20,8 %) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 г.

97 км (44,3 %) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 г.

Структура производства, передачи и потребления электроэнергии построена в следующем порядке: электроснабжение городской системы осуществляется на напряжении 220 кВ от магистральных электрических сетей ОАО «ФСК» и 110 кВ   ОАО «МРСК-Сибири» (5 % и 95 % отпускаемой электроэнергии в 2014 г. соответственно). Опорным центром электропитания для города является системная ПС-110кВ «Новоленинская», обслуживаемая ОАО «МРСК - Сибири». Распределение, передача электроэнергии потребителям городского округа осуществляется по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 10, 6, 0,4 кВ, обслуживаемым ОАО «СКЭК». Функции энергосбыта на территории города осуществляет ОАО «Кузбассэнер-госбыт».

Реконструкция сооружения - ВЛ 110 кВ БГРЭС-Новоленинская-1-2 (БГРЭС-ПС Ленинская) с отпайками на ПС Углепровод, ПС Полысаевская (СТП Кемеровской области-Кузбасса).

Надежность электроснабжения

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего элек-троснабжения города. Но двухцепное исполнение ВЛ-35кВ и ВЛ-110кВ увеличивает веро-ятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части городских потребителей.

Схема построения питающих и распределительных сетей 6-10кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения.

Основными причинами отказа оборудования в 2014 г. явились:

самовольное подключение к ВЛ-0,4кВ (накиды);

повреждение КЛ-10/0,4 кВ сторонними организациями или гражданами;

выход из строя кабеля из-за старения его изоляции;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения города в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны города.

Проектные предложения

Анализ существующей системы электроснабжения Ленинск - Кузнецкого городского округа показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии.

Принципиальная схема электроснабжения должна остаться без изменений,

Система электроснабжения будет развиваться по следующим основным направлениям:

реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям;

строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимых для устранения недостатков функционирования электросетей города и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Для проведения модернизации системы электроснабжения Ленинск - Кузнецкого городского округа необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей.

Мероприятия по реконструкции и модернизации:

замена изношенных трансформаторов ТП и КТП;

полная замена нетиповых ТП;

реконструкция оборудования ПС, РП, ТП;

перекладка КЛ, реконструкция ВЛ, имеющих большую степень износа и превышение срока службы;

оптимизация системы оперативно-диспетчерского управления ООО «Ленинск - Кузнецкая Электросеть»;

телемеханизация РП.

Подключение потребителей микрорайона №6 предусматривается от ПС Химзаводская. Для подключения к сетям электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства предусмотрено строительство распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией и 11 трансформаторных подстанций (9 ТП мощностью 2х630 кВА, 2 ТП мощностью 2х1000 кВА, 1 ТП мощностью 2х400 кВА), а также прокладка кабельных линий электропередачи.

Подключение потребителей микрорайона "Профсоюзный" предусматривается от существующей системы электроснабжения города. Для подключения к сетям электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства предусмотрена прокладка кабельных линий электропередачи.

Электроснабжение проектируемых объектов в микрорайоне №4 предусматривается осуществлять от ПС-110/10кВ «Больничная», через проектируемый РП со встроенной ТП, подключаемый двумя взаиморезервируемыми линиями ААБ2л-10(3х240) к ПС «Больничная».

Распределение электроэнергии по микрорайону предусматривается через 5 проектируемых двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с трансформатором 400-1000 кВА. Подключение ТП к РП предусматривается по кабельным линиям 10 кВ сечением 3×120 мм2.

Связь и телевидение

Связь

На территории городского округа населению предоставляются все основные виды услуг связи: телефонная местная, внутризоновая, междугородняя, международная, сотовая связь, доступ к сети «Интернет».

В соответствии с лицензией филиал РТРС «Кемеровский ОРТПЦ» на территории Ленинск - Кузнецкого городского округа осуществляет эфирную аналоговую трансляцию радиоканала «Радио России» на частоте 103,8 МГц мощностью передатчика 1000 Вт.

Перспектива развития эфирного вещания радиоканалов в г. Ленинск - Кузнецкий зависит от выделения конкретных радиочастот для вещания с использованием ограниченного радиочастотного ресурса, а также бизнес-планов вещательных компаний.

При этом в настоящее время на территории Ленинск - Кузнецкого городского округа эфирную аналоговую трансляцию радиоканалов осуществляют также иные операторы связи.

Услуги мобильной связи представлены операторами мобильной связи (ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком» и другие).

Существующая инфраструктура сетей операторов мобильной связи позволяет обеспечить 99% населения услугами связи по технологиям 2G/3G/4G.

Услуги фиксированного широкополосного доступа к сети «Интернет» оказывают как крупные федеральные операторы (ПАО «Ростелеком» и другие), так и межрегиональные и региональные операторы. Существующая инфраструктура операторов позволяет оказывать населению муниципального образования полный комплекс телекоммуникационных услуг связи и передачи данных.

На территории города имеется радиотелевизионная передающая станция. Адрес радиотелевизионной передающей станции: Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Суворова, д.268 (42:26:0401005:41)

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения микрорайона "профсоюзный" предусматривается размещение сетей связи.

Точка подключения к сети ССОП: УД xPON Кросс ПСЭ-3/2 (б-р Химиков, 6/1).

Протяженность проектируемых сетей связи – 1060,23 м.

Телевидение

В соответствии с указанными в предыдущем пункте услугами связи филиал РТРС «Кемеровский ОРТПЦ» на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа осуществляет трансляцию телерадиоканалов, входящих в состав первого и второго программных мультиплексов цифрового эфирного наземного вещания следующих средств массовой информации (СМИ):

| № п/п | Программный мультиплекс (пакет программ) | Телевизионный канал | СМИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «РТРС-1» | 21 | Первый канал |
| 2 | «РТРС-1» | 21 | Телеканал «Россия» (Россия-1) |
| 3 | «РТРС-1» | 21 | Матч ТВ |
| 4 | «РТРС-1» | 21 | Телекомпания НТВ |
| 5 | «РТРС-1» | 21 | Петербург - 5 канал |
| 6 | «РТРС-1» | 21 | Телеканал «Россия - Культура» (Россия-К) |
| 7 | «РТРС-1» | 21 | Российский информационный канал «Россия-24» (Россия-24) |
| 8 | «РТРС-1» | 21 | Детско-юношеский телеканал «Карусель» |
| 9 | «РТРС-1» | 21 | Общественное телевидение России |
| 10 | «РТРС-1» | 21 | ТВ ЦЕНТР - Москва |
| 11 | «РТРС-1» | 21 | Вести ФМ |
| 12 | «РТРС-1» | 21 | Маяк |
| 13 | «РТРС-1» | 21 | Радио России |
| 14 | «РТРС-2» | 46 | Телеканал REN-TV |
| 15 | «РТРС-2» | 46 | Первый общественный православный телеканал «СПАС» |
| 16 | «РТРС-2» | 46 | Первый развлекательный СТС |
| 17 | «РТРС-2» | 46 | Домашний |
| 18 | «РТРС-2» | 46 | ТВ-3 Россия |
| 19 | «РТРС-2» | 46 | Телекомпания ПЯТНИЦА |
| 20 | «РТРС-2» | 46 | Национальная телевизионная компания «ЗВЕЗДА» (НТК ЗВЕЗДА) |
| 21 | «РТРС-2» | 46 | МИР |
| 22 | «РТРС-2» | 46 | ТНТ |
| 23 | «РТРС-2» | 46 | МУЗ |

Трансляция пакетов программ «РТРС-1» и «РТРС-2» осуществляется телевизионными передатчиками мощностью 1000 Вт, система телевизионного вещания - DVB-T2.

Газоснабжение

На исходный год проектирования газоснабжение в городском округе Ленинск - Кузнецкий отсутствует.

Согласно СТП Кемеровской области-Кузбасса запланировано строительство газопровода высокого давления до 6 кгс/кв. см протяженностью 65,8 км.

Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса

Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Современное экологическое состояние территории городского округа Ленинск - Кузнецкий определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

В соответствии с экологическим районированием Кемеровской области городского округа Ленинск - Кузнецкий входит в зону напряженной экологической обстановки.

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого городского округа.

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории городского округа Ленинск - Кузнецкий выполняется с учетом различных факторов:

компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ресурсы;

антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, загрязненность поверхностных грунтовых вод и почвенно-растительного покрова, уровень электромагнитного поля;

климатических факторов.

При анализе общеэкологической ситуации можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

частичное загрязнение водных объектов (отсутствие системы дождевой канализации, выпуск неочищенных сточных вод в водоемы);

локальные случаи применения ядохимикатов;

необходимость проведение работ по организации водоохранных зон;

повышенная рекреационная нагрузка на отдельных участках, прилегающих к селитебной зоне;

неудовлетворительная работа очистных сооружений;

отсутствие канализования городского округа;

отсутствие системы сбора и удаления ТКО;

недостаточное развитие и низкое качество инженерных коммуникаций.

Оценка санитарного состояния и очистки территории

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

твердые коммунальные отходы от жилого фонда;

твердые коммунальные отходы от детского дошкольного учреждения;

твердые коммунальные отходы от школ основного (полного) образования;

твердые коммунальные отходы от предприятий торговли;

твердые коммунальные отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТКО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Без наличия усовершенствованного полигона ТКО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в городском округе.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на проектируемой территории предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТКО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с санэпидстанцией.

Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при рабочем проектировании.

Согласно СН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Характеристика объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления приведена ниже.

Специализированные контейнеры для опасных и особо опасных отходов

| № | Местоположение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1. | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Земцова, д. 1 | ООО «Управление единого заказчика жилищно-коммунальных услуг г. Ленинска-Кузнецкого» |
| 2. | г. Ленинск - Кузнецкий, бульвар Химиков, д. 7 | ООО «УК «Апельсин» |
| 3. | г. Ленинск - Кузнецкий, проспект Ленина, д. 88 | Товарищество собственников жилья «Анат» |
| 4. | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Кирова, д. 42 | Товарищество собственников жилья «Кирова 42» |

Объекты утилизации отходов

| № | Балансодержатель | Точный адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» ПТУ Кузбасса» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Чекмарева, д. 4а |
| 2. | ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» | г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 8 |
| 3. | ООО «СибЭкоПром» | г. Ленинск - Кузнецкий, территория Северной промзоны, д. 4, корп. 10 |
| 4. | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Шилина, д. 1; |
|  |  | ул. Проезжая, д. 40; Ленинск - Кузнецкий муниципальный округ, д. Красноярка |
| 5. | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Фурманова, д. 25 |
| 6. | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Кирсанова, д. 3 |
| 7. | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Рубинштейна, д.1 |
| 8. | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Рубинштейна, д. 1 |
| 9. | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Рубинштейна, д. 1 |
| 10. | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Кирсанова, д. 3 |
| 11. | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск - Кузнецкий, проспект Кирова, д. 99 |
| 12. | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Кирсанова, д. 3 |
| 13. | ООО «Атлантик» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Заводская, д. 1 |
| 14. | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Аккумуляторная, д. 11 |
| 15. | ООО «Спецавтохозяйство» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Земцова, д. 6 |
| 16. | ООО «Ленинск - Кузнецкий завод строительных материалов» | г. Ленинск - Кузнецкий, территория Северной промзоны д. 1, строение 1 |

Объекты обезвреживания отходов

| № | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | АО «Управление по профилактике и рекультивации» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Ламповая, д. 16 (промплощадка предприятия (аккумуляторный цех участка планово-предупредительного ремонта) |
| 2. | ООО «МедПромСервис» | г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Туснолобовой, д. 2а |

Действующие объекты размещения ТКО

| Наименование | Местоположение | Код отходов | Организация |
| --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБ О42-00270-З-00592-250914 (далее – полигон ООО «Спецавтохозяйство») | г. Ленинск - Кузнецкий, район Северной промзоны | 352210 | ООО «Спецавтохозяйство» |

Проектные предложения

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТКО; уборку городских и сельских территорий.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89, норма накопления ТКО принимается – 0,3 тонны в год на человека. В соответствии с этой нормой количество ТКО, подлежащее утилизации за год, на первую очередь строительства составит 126,3 тонн.

Все несанкционированные свалки на территории городского округа подлежат ликвидации.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Жидкие отходы от индивидуальной не канализованной застройки предусматривается вывозить ассенизационными машинами на сливные станции, которые необходимо строить перед сбросной камерой на площадке очистных сооружений.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89, количество жидких отходов из выгребов принимается – 2,0 м3 в год на человека. Количество жидких отходов от не канализованной застройки (100% населения на первую очередь) составит 748 м3/год, на планируемый срок условно принимаем, что вся застройка будет канализована.

До строительства очистных сооружений и сливных станций жидкие отходы могут вывозиться ассенизационными машинами на специально обвалованную территорию на полигоне ТКО, которую необходимо предусмотреть при разработке проекта.

Первоочередные мероприятия

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

сбор и транспортировку ТКО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема. Сравнение основных характеристик контейнеров показало, что наиболее экологичным и экономичным является использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3;

для удобства эксплуатации, контейнеры размещать на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5х1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение;

не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01г.;

внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области – Кузбасса предусматривает направлять перспективные потоки ТКО на территории Кемеровской области – Кузбасса на период 2023 – 2026 годов из Полысаевский городской округ, Крапивинский муниципальный округ, Ленинск - Кузнецкий муниципальный округ для перегрузки в Ленинск - Кузнецком городском округе. Прекращение транспортирования ТКО на полигон ТКО в г. Ленинске-Кузнецком предусмотрено 2026-2027 гг.

Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна

Анализ состояния атмосферного воздуха

По степени влияния на здоровье человека основным фактором состояния среды является загрязнение атмосферного воздуха.

В пределах проектируемой территории основным источником загрязнения являются производственные комплексы.

Большой вклад в загрязнение атмосферы вносят стационарные источники загрязнения и, прежде всего, объекты теплоэнергетики, работающие на жидком топливе. За зимний период в котельных и печах домов сжигаются десятки тонн мазута, нефти, сотни кубометров дров и ветры разносят повсюду мелкие частицы повсюду образующихся отходов сгорания.

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории городского округа являются: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлагается провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппаратуры (различных газоанализаторов).

Интенсивность движения автомобильного транспорта высокая, поэтому загрязнение выхлопами транспортных средств значительное.

Характеристика и размеры санитарно-защитных зон

Проектные санитарно-защитные зоны принимаются согласно действующему санитарному законодательству.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия:

технологические;

организационные;

планировочные (расположение проектируемых источников выбросов с учетом господствующих направлений ветра).

Комплекс технологических мероприятий на «расчетный срок» строительства включает:

оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками;

посадка вдоль улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;

отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

постепенный перевод автомобилей на газ;

применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные газы от оксида углерода и углеводородов;

применение высококачественных видов топлива;

установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах;

оборудование автозаправочных станций системами закольцовки паров бензина;

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

выявление и рекультивация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, разработка проекта и строительство полигона ТКО, удовлетворяющего экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям.

Комплекс организационных мероприятий на «расчетный срок» строительства включает:

организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на сельхозпредприятиях;

организация системы контроля за выбросами;

для существующих и планируемых объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, необходимо разработать проекты обоснования размера санитарно-защитной зоны;

решение вопроса об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, с учетом всех источников загрязнения – промышленных, коммунальных, транспорта автомобильного и водного в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга.

Оценка состояния подземных и поверхностных вод

Основная доля в объеме водных ресурсов области приходится на речной сток.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов является сброс недостаточно очищенных сточных канализационных вод промышленных предприятий и поверхностный сток с территорий населённых пунктов. В настоящее время очистные сооружения городского округа не обеспечивают надлежащую очистку сточных вод.

Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта

Характеристика зеленого фонда Формирование системы зеленых насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании поселковой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика поселка и деревни; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности экосистемы.

В зависимости от сохранности всех природных экосистем и их компонентов, характера и свойств растительности, животного мира и степени урбанизации природный комплекс городского округа подразделяется на природные и озелененные территории. Природные территории городского округа Ленинск - Кузнецкий представлены:

лесными массивами;

реками;

прудами;

незастроенными пойменными территориями и оврагами.

система зеленых насаждений городского округа представлена:

городскими лесами

зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах городского округа оказывают два основных фактора:

загрязненность воздушного бассейна и почв;

рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение).

Природные территории

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохранившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают лесные угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого выбросами промышленных предприятий, автомобильным и железнодорожным транспортом. Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосферный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси углерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др.

Важную роль в улавливании и трансформации загрязняющих веществ играют водоемы, представленные прудами. Прибрежные растения вокруг таких водоемов, также как и сами водные растения выполняют функцию очистки водоемов. Наличие таких водоемов в городском округе позволяет очищать и увлажнять атмосферный воздух селитебных территорий вблизи них.

Озелененные территории

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

На территории г. Ленинск - Кузнецкий расположены городские леса общей площадью 967,4 га (на основании Лесоустроительного регламента 2013г.)

Городские леса имеют особую экологическую ценность в качестве рекреационной территории, обеспечивающей отдых населения, способствующей снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, шумового воздействия.

В городских лесах запрещаются:

- Использование токсичных химических препаратов;

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

Ведение сельского хозяйства;

Разведка и добыча полезных ископаемых;

Строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, и гидротехнических сооружений.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

снижение шума на 5-6дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон сельхозпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, согласно требованиям, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

не менее 60% площади для предприятий V и IV классов;

не менее 50% для предприятий II и III классов;

не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

Проектные предложения

омоложение перестойных насаждений;

санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной инфекции;

предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента посадочного материала с первоначальной загущенной посадкой для создания защитного микроклимата и условий защищенного грунта;

обеспечение максимальной приживаемости и выживаемости растений путем правильного подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за посадками, надежной их охраны;

применение новых методов озеленения, основанных на учете местной специфики;

установка агрегатов по очистке производственных выбросов;

подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников;

проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарно-защитных зон.

Оценка состояния и мероприятия по охране почв

Наиболее характерными негативными процессами являются: эрозия пахотных земель, переувлажнение и заболачивание земель, дегумификация почв, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем, деградация пастбищ, загрязнение земель химическими веществами и захламление отходами производства и потребления. Влияние этих негативных процессов приводит к образованию истощённых земель.

Для повышения плодородия почв, обеспечения положительного баланса питательных веществ, получения стабильных урожаев необходимо:

внесение минеральных и органических удобрений;

увеличение содержания подвижных форм питательных веществ в почвах;

уменьшение степени кислотности почв путём внесения известковых удобрений;

посев бобовых многолетних трав.

Одним из самых неблагоприятных факторов, влияющих на качество почв, является эрозия. Для прекращения действия эрозии почв необходимо заложить защитные лесные насаждения по оврагам и балкам.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы, ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Проведенная оросительная и осушительная мелиорации, культуртехнические и противоэрозионные работы в комплексе с агрохимическими мероприятиями послужат одним из важнейших факторов обеспечения воспроизводства плодородия почв.

Положение городского округа в бореальной умеренно холодной и центральной лесостепной и степной областях обусловливает сложную структуру его почвенного покрова.

На территории городского округа в большем объёме присутствуют светло-серые лесные и серые лесные почвы (нормальная урожайность по зерновым – 21-23 балла) – западная и центральная части городского округа.

Далее по общему объёму следуют плодородные чернозёмно-карбонатные, тёмно-серые лесные, аллювиальные и торфяно-болотные почвы (нормальная урожайность по зерновым – 27-29 баллов) – северо-западная и юго-западная части городского округа.

Наиболее плодородные оподзоленные чернозёмы, выщелоченные и луговые почвы (более 30 баллов) располагаются, в основном, в восточной части городского округа и, частично, в южной его части.

Гигиеническое и санитарное состояние почвы неудовлетворительное, что определяется продолжающимся загрязнением почвы за счет техногенных выбросов и бесконтрольного поступления токсических промышленных, бытовых отходов.

Лабораторные исследования почвы свидетельствуют о значительном загрязнении ее как по санитарно химическим, микробиологическим и гельминтологическим показателям. Наличие в поименных почвах солей тяжелых металлов в концентрации выше фоновых величин указывает на тенденцию накопления токсичных элементов в пахотном горизонте почвы и как следствие, отражается на качестве сельхозпродукции, выпахиваемой в поймах рек.

На загрязнение почвы влияет обработка растений химическими средствами защиты от вредителей и сорняков. При охране почвенного покрова от дальнейшей денатурации и истощения необходимо учитывать уровень загрязнения почвы химическими веществами.

В настоящее время, в городском округе Ленинск - Кузнецкий, исследование проб почвы на химическое и бактериологическое загрязнение не проводилось.

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» на стадии выбора площадки необходимо провести обследование территории проектируемой застройки по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Отбор проб должен проводиться из инженерно-геологических скважин.

Проектные предложения

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами являются:

улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.;

для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям городского округа о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов различного назначения;

складирование и захоронение промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»

Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв городского округа в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания населения.

В зонах повышенного риска, на стадии выбора участка и разработки проектной документации, проведение исследования почвы послойно на различных глубинах. При необходимости доведение качества почвы до требований СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» с их реализацией на стадии строительства.

Проведение мероприятий по организации рельефа, сбору поверхностных вод в сеть дождевой канализации.

Проведение работ по инженерной подготовке территории.

Благоустройство и озеленение территорий в границах проектирования. При благоустройстве территории предусмотреть рекультивацию земли с подсыпкой чистого грунта.

В качестве подсыпаемых грунтов на площади, свободной от застройки на территории детского сада, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха использовать привезенную плодородную почву

Завоз песка для детских площадок осуществлять с карьеров, прошедших сертификацию.

Обеспечить соблюдение санитарных норм ведения коммунального хозяйства городского округа, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой целью:

запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

обеспечить организацию отвода дождевых вод;

обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях.

Увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов.

Практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

Шум

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки, не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории городского округа Ленинск - Кузнецкий являются автомобильный транспорт и электроподстанции.

Для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций, расположенных близко к жилой застройке, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений.

Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта не разработана.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; улучшение качества дорожного покрытия;

проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м;

строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

применение экранирующей застройки нежилого назначения.

Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой зависит от класса напряженности ЛЭП.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона устанавливается для ВЛ 330 кВ и выше. В Генплане принят санитарный разрыв по обе стороны от ВЛ напряжением 10 кВ размером 10 м, напряжением 35 кВ размером 15 м и напряжением 110 кВ – 20 м.

Ведется постоянный контроль за уровнем электромагнитного излучения от базовых станций сотовой связи. При изучении интенсивности ЭМИ от базовых станций сотовой связи на территории жилой застройки превышения допустимых уровней не зарегистрировано. Санитарно-защитной зоны для данных объектов, как правило, не требуется.

Оценка размещения и эксплуатации специальных объектов Кладбища

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в городском округе Ленинск - Кузнецкий необходимо выполнить следующие мероприятия:

размещение зданий и сооружений согласно действующих санитарных, строительных и противопожарных норм;

размещение гаражей и автостоянок в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.07.01-89* и МГСН 5.01-01(в актуальной редакции);

размещение отдельно стоящих торговых комплексов и центров, предприятий общественного питания в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.07.01-89 (в актуальной редакции);

организация и благоустройство СЗЗ согласно действующему санитарному законодательству, СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (в актуальной редакции);

систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

проведение исследования почвы на территории проектируемой застройки по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в актуальной редакции);

организация контроля за состоянием загрязнения почв в рамках реализации программ социально-гигиенического мониторинга;

проведение работ по инженерной подготовке территории;

организация рельефа, сбора поверхностных вод в сеть проектируемой дождевой канализации;

организация мониторинга за загрязнением водоемов;

организация водоохранных зон рек, ручьев;

улучшение качества дорожного покрытия;

посадка вдоль дорог деревьев и кустарников шумозащитных и пылеулавливающих пород;

проведение радиационных изысканий с определением концентрации газа радона и гамма-фона при строительстве конкретных зданий и сооружений;

организация санитарной очистки территории согласно СНиП 2.07.01-89 и СН 42-128-4690-88 (в актуальной редакции).

Формирование природно-экологического каркаса

Проектируемая территория требует продуманного планировочного вмешательства для обеспечения ее дальнейшего устойчивого развития, формирования и поддержания благоприятных экологических условий проживания и отдыха населения. Наряду с реализацией планировочных, организационных и технологических мер должны быть зарезервированы значительные по площади пространства, как для организации массового отдыха, так и для сохранения и воспроизводства важнейших природных ресурсов. В то же время необходимо развитие зон хозяйственного назначения и селитебных зон. Обеспечить их рациональное соотношение призван применяемый в качестве одного из ведущих в настоящем проекте принцип экологической ориентации в градостроительной организации территории городского округа.

Природно-экологический каркас – это совокупность территорий с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющих преимущественно природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтно-образующие функции.

В состав экологического каркаса включаются:

лесные участки;

городские леса;

особо охраняемые природные территории;

реки и ручьи, а также овражно-балочные системы;

долинные комплексы;

пойменные луга;

питомники растений;

посадки вдоль дорог;

зелёные насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, уличное озеленение);

зелёные насаждения ограниченного пользования (микрорайонное озеленение, озеленение территорий учреждений);

зелёные насаждения специального назначения (озеленение СЗЗ);

кладбища.

Природно-экологический каркас территории городского округа призван ввести и закрепить более жесткие (по сравнению с действительным характером природопользования) режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу области свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т. е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, большим «эффектом опушки», обеспечивает возможность для миграции животных, сохранения информационных свойств и генетического фонда.

Основным направлением формирования природно-экологического каркаса является непрерывная система естественной и искусственно культивируемой растительности.

Кроме сохранения зелёного фонда и увеличения площади зелёных насаждений всех категорий необходимо из широтных и меридиальных его осей выносить экологически вредные объекты.

В соответствии с предназначением в теле формируемого экологического каркаса выделяются следующие элементы его функционально-планировочной структуры: средообразующие ядра (узлы); буферные (охранные) зоны природных ресурсов, значимых для расселения (жизнеобеспечения) и рекреации; миграционные экологические коридоры; ареалы природно-экологической стабилизации и реставрации.

Наиболее важные участки природных территорий, обладающие самостоятельной природоохранной ценностью (наибольшим биоразнообразием), называются ключевыми территориями. Ключевые территории, которые играют решающую роль в поддержании экологического равновесия, определяются как ядра или узлы экологического каркаса.

Для обозначения участков, благодаря которым обеспечиваются связи между ключевыми территориями, употребляется термин «транзитные территории», или «транзитные коридоры». Реки и ручьи играют огромную роль в переносе информации, являясь транзитными территориями особого рода.

Участки экологического каркаса, где на основе существующих фрагментов следует провести мероприятия по восстановлению природных территорий, называются участками экологической реставрации.

Выполнено внутреннее режимное зонирование территории природно-экологического каркаса на местном уровне по строгости режима охраны и ограничений природопользования – 3 группы элементов.

К элементам природно-экологического каркаса (ПЭК) первой группы отнесены ядра (узлы) природно-экологического каркаса – значительные по площади природные территории, выполняющие средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие, природоохранные функции (функции сохранения экологического равновесия), имеющие самый строгий режим охраны и ограничений природопользования. Сюда же отнесены территории зон санитарной охраны I и II пояса источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (зоны запрета, ограничений).

К элементам ПЭК второй группы отнесены площадные и линейные элементы – миграционные экологические коридоры, представляющие собой участки, связывающие ядра каркаса в единое природное пространство – водотоки, поймы и надпойменные террасы рек и ручьев, связывающие ландшафты в единую природную систему, выполняющие транзитные (водообмен поверхностных и подземных вод, латеральный перенос вещества, миграция животных, рыб и микроорганизмов), водорегулирующие и водоаккумулирующие функции. Большое значение для формирования единой сети миграционных экологических русел имеет расчистка и экологическая реабилитация рек и водотоков, организация их водоохранных зон, озеленение (залужение) прибрежных защитных полос. К линейным элементам формируемого природно-экологического каркаса территории также относятся небольшие по площади участки лесов, лесополосы, защитные лесопосадки вдоль автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других инженерных коммуникаций.

К элементам ПЭК третьей группы отнесены воссоздаваемые элементы (лесополосы, лесопосадки, рекультивируемые территории и территории, выводимые из хозяйственного оборота), прежде всего, в зонах формирования и питания местного поверхностного стока.

К резервным территориям природно-экологического каркаса следует отнести участки земель, перевод которых в категорию экологических коридоров местного уровня (после изменения свойств и режима содержания переводимой территории) будет способствовать пространственному объединению (соединению) площадных либо линейных элементов каркаса для обеспечения его непрерывности, устойчивости внутрисистемных связей и биоэнергетического обмена.

Рекреационное использование территорий, отнесенных к экологическому каркасу, должно регламентироваться в интересах сохранения природных комплексов.

Система экологического каркаса в совокупности с открытыми природными ландшафтами обеспечивает его территориальное единство. Для поддержания экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных территориях городского округа требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера: резервирование элементов природно-экологического каркаса (до вынесения решений об их организации) с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах; соблюдение установленных санитарных режимов в границах зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; перебазирование либо перепрофилирование экологически опасных объектов, расположенных в селитебных зонах населенных пунктов; организация и озеленение санитарно-защитных зон; отселение проживающих в санитарно-защитных зонах; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры территории.

Предлагаемая настоящим проектом природно-экологическая инфраструктура предусматривает трансграничную интеграцию в систему природных и рекреационных территорий европейской части России, органично вписываясь в нее по основной геоэкологической оси, называемой Евро-Азиатским природным коридором.

Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий:

охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);

охранные зоны линий и сооружений связи;

охранная зона тепловых сетей;

охранные зоны газораспределительных сетей;

охранная зона железнодорожных путей;

санитарно-защитные зоны;

зоны ограничений застройки

зоны охраны объектов культурного наследия;

водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы;

зоны затопления и подтопления.

Охранные зоны

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства накладывают ограничения на использование территории по всей территории проектирования.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства на территории проектирования были установлены на основании Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в актуальной редакции).

На территории установлены ограничения:

охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 110 кв;

охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 35 кв;

охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 10 кв;

охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 6 кв;

Регламент и размеры охранных зон от объектов электросетевого хозяйства регламентировано постановлением правительства РФ от 24.02.2009 №160 (в актуальной редакции).

Охранные зоны устанавливаются:

А) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии – до 1 кв – 2 м; 1-20 кв – 10 м; 35 кв – 15 м; 110 кв – 20 м

Б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

В) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 м;

Г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, озера) - в виде воздушного пространства над их водной поверхностью (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

Д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а", применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160) в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются особые условия использования территорий.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

А) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

Б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

В) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

Г) размещать свалки;

Д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

А) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

Б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

В) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

Г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

Д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

Е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

Ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

З) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

И) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных правилами, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

А) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

Б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Санитарные разрывы объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в актуальной редакции и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, 7 издание, 2003г.).

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 6.3.: в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс высоковольтных линий, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кв/м.

Согласно п.п. 2.5.216 и 2.5.217 ПУЭ,  седьмое издание раздел 2: расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.

Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2м.

Ограничения от проектируемых объектов электросетевого хозяйства

Установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого объектами электросетевого хозяйства, для обеспечения сохранности и для создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев должны быть обеспечены охранные зоны.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства» устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 5 м для сип 6 кв;

вокруг ТП – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

Охранные зоны газораспределительных сетей

Охранная зона газопровода принимается в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878.

Ограничения от проектируемых сетей газоснабжения

При размещении новой и реконструкции существующей застройки в целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей должны быть обеспечены охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей». Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП) – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

На территории проектирования охранные зоны были установлены от проектируемого газопровода высокого давления регионального значения. Охранные зоны установлены вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны от оси газопровода.

Режим использования территорий в границах охранных зон газораспределительных сетей определен и указан в Постановлении Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми на рассматриваемой территории запрещается:

- Строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- Устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- Разводить огонь и размещать источники огня;

- Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- Самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранная зона тепловых сетей

Устанавливается в целях сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера.

Охранная зона теплопроводов, проходящих по территории населенных пунктов, установлена в соответствии с требованиями приказа № 197 от 17.08.1992 г. Министерства архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ «типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей».

Размер охранной зоны тепловых сетей устанавливается вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Ограничения от проектируемых сетей теплоснабжения

Установление охранных зон объектов теплоснабжения

Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Охранная зона линий и сооружений связи

В соответствии «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578, границы охранных зон на трассах кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Охранная зона подземного кабеля связи установлена в виде полосы шириной 4 м.

Режим использования территорий в границах охранных зон линий и сооружений связи определен и указан в Постановлении Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. №578.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам на рассматриваемой территории запрещается:

- Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- Производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам на рассматриваемой территории запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- Производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

- Производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- Открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- Огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- Самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Ограничения от проектируемых сетей связи

Установление охранных зон объектов связи

Для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи должны быть обеспечены охранные зоны.

В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливаются следующие охранные зоны:

для подземной кабельной линии связи в виде участков земли вдоль линий связи, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи не менее, чем на 2 метра с каждой стороны.

Охранная зона и полоса отвода железнодорожных путей

В соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации №126 от 6 августа 2008 года «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» в полосу отвода на железнодорожном транспорте (далее - полоса отвода) входят земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В охранные зоны, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта (далее - охранные зоны), включаются земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, земельные участки с подвижной почвой, прилегающие к земельным участкам, предназначенным для размещения объектов железнодорожного транспорта и обеспечения защиты железнодорожного пути от снежных и песчаных заносов и других негативных воздействий.

Ширина охранной зоны должна быть:

не менее 500 метров - в пустынных и полупустынных районах;

не менее 100 метров - в остальных районах.

В зоне охранного назначения запрещаются действия, увеличивающие подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение почвенного покрова транспортной техникой, выпас скота).

Проектом установлена охранная зона железнодорожных путей шириной 100 метров.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории.

На территории городского округа имеются объекты культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Санитарно-Защитные Зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022г. №7

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, лэп, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Зона ограничения застройки

Базовые станции сотовой связи и радиотелевизионная передающая станция, расположенные на территории городского округа, являются источниками электромагнитных излучений. Зона распространения электромагнитных излучений является зоной ограничения застройки.

Зона ограничений передающего радиотехнического объекта

На основании Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов"

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.

Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в п.п.3.3 и 3.4.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни ЭМП превышают ПДУ по п.п.3.3 и 3.4.

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4.

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или садово-огородных участков.

На территории Ленинск - Кузнецкого городского округа есть установленная зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства «Телевизионная башня» с кадастровым № 42:26:0401005:4278 (на высотах от 40,25 м.) 42:26-6.894

Так как в требованиях к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения отсутствует индивидуальное условное обозначение, зона ограничений показана под условным обозначением «Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 года (с изменениями на 19 июня 2007 года).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водных объектов и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 года (с изменениями на 19 июня 2007 года) в границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод, для удобрения земель;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются:

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, дополнительно запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос возлагается на землепользователей.

Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных полос возлагается на водопользователей.

Проектные предложения

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

ликвидация стихийных свалок на территории городского округа;

развитие системы бытовой канализации;

проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте городского округа;

устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

благоустройство и озеленение прибрежных полос.

Перечень поверхностных водных объектов территории Ленинск - Кузнецкого городского округа, размеры водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос в соответствии с Водным кодексом РФ

| № п/п | Название водоема, реки, ручья | Протяженность реки (площадь пруда) | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |  |  | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уклон, градус |  |  |  |
|  |  |  |  | Обратный - нулевой | до трех | Три и более |  |
| г. Ленинск - Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | р. Мереть 1-я | от 10 до 50 км | 100* | 40* |  |  | 20 |
| 2. | руч. без названия (8,2 км по лв. берегу р. Мереть 1-я) | до 10 км | 50* | 50* |  |  | 5 |
| 3. | руч. без названия (4,4 км по пр. берегу р. Мереть 1-я) | до 10 км | 50* | 50* |  |  | 5 |
| 4. | Река Камышинка | до 10 км | 50* | 50* |  |  | 5 |
| 5. | р. Иня (нижняя) | более 50 км | 200* | 40* |  |  | 20 |
| 6. | уч. без названия (504 км по пр. берегу р. Иня (нижняя)) | до 10 км | 50* | 50* |  |  | 5 |
| 7. | руч. без названия (505 км по пр. берегу р. Иня (нижняя)) | до 10 км | 50* | 50* |  |  | 5 |
| 8. | руч. Пересыхающий | от 10 до 50 км | 100* | 40* |  |  | 20 |
| п. Никитинский |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | р. Камышенка | от 10 до 50 км | 100* | 40* |  |  | 20 |
| 10. | р. Левая Камышинка | до 10 км | 50* | 50* |  |  | 5 |
| п. ст. Индустрия |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |

*Сведения, которые содержатся в ЕГРН

Береговые полосы

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ)

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств. (в ред. Федерального закона от 25.12.2018 N 475-ФЗ).

Зоны затопления, подтопления

В соответствии с статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ, Правилами определения зон затопления, подтопления, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360, Федеральным законом  от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Федерального агентства водных ресурсов от 16.09.2019 № 230 «О реализации Федеральным агентством водных ресурсов полномочия по установлению, изменению и прекращению существования зон затопления, подтопления» на территории Ленинск - Кузнецкого городского округа установлены границы зон затопления, подтопления и  внесены в государственный реестр недвижимости.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

На территории Ленинск - Кузнецкого городского округа есть установленные зоны затопления, сведения о которых внесены в ЕГРН:

зона затопления территорий, прилегающих к р. Иня (нижняя) на территории г. Ленинск - Кузнецкий (реестровый номер 42:00-6.1855);

зона сильного подтопления территорий, прилегающих к р. Иня (нижняя) на территории г. Ленинск - Кузнецкий (реестровый номер 42:26-6.907);

зона умеренного подтопления территорий, прилегающих к р. Иня (нижняя) на территории г. Ленинск - Кузнецкий (реестровый номер 42:26-6.906).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО), согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.1.4.1110-02, организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения. Второй и третий пояса ЗСО включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Проектные предложения

С целью исключения возможности загрязнения подземных вод основного эксплуатируемого горизонта предусматривается тампонирование бесхозяйных водонапорных скважин. Для реализации данного проекта необходимо следующее:

разработка и согласование Проекта ликвидационного тампонажа;

проведение работ по тампонированию скважин;

оформление документов о ликвидации скважин: актов приемки сдачи выполненных работ, актов списания из реестра водозаборных сооружений и снятия с баланса держателя имущества.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения:

устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения (в соответствии с требованиями раздела «Водоснабжение» и приложения 14 нормативов), а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

Проектом генерального плана рекомендуется:

провести паспортизацию всех существующих артскважин;

выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

соблюдать комплексы режимных мероприятий в I-III поясах ЗСО существующих и проектируемых артскважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

строительство бытовой и дождевой канализации;

тщательное выполнение работ при строительстве водопровода и канализации, исключающих все утечки из линии коммуникаций;

применение трубопроводов стойких к коррозионному воздействию агрессивных жидких сред;

устройство водонепроницаемых лотков для отвода дождевых вод, исключающих размыв поверхности земли около зданий и сооружений;

использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

организация санитарной очистки территорий, расположенной во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

замена ветхих участков водопроводных сетей;

ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках.

Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и размещения объектов местного значения городского округа

Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с учетом принятых планов и программ социально-экономического развития Кемеровской области, городского округа Ленинск - Кузнецкий определены главные цели подготовки генерального плана городского округа Ленинск - Кузнецкий:

- Создание документа территориального планирования городского округа Ленинск - Кузнецкий, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории городского округа на период минимум 20 лет;

- Обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

- Создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

- Обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории городского округа Ленинск - Кузнецкий;

- Учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства городского округа;

- Создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления городского округа Ленинск - Кузнецкий существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

- Разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории городского округа;

- Определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

- Подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления установленные законодательством;

- Подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- Выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

- Оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития территорий;

- Подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- Подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- Подготовка предложений, адресуемых органам власти Кемеровской области и городского округа Ленинск - Кузнецкий по размещению объектов капитального строительства областного и районного значения;

- Повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;

- Сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

- Формирование системы общественных центров в зонах новой жилой застройки;

- Обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, объездных автомобильных дорог, транспортных развязок, железнодорожных переездов;

- Развитие общественного транспорта;

- Оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

- Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- Прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории городского округа;

- Строительство очистных канализационных сооружений;

- Повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

- Реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

- Развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

- Модернизация систем связи и информатизации;

- Совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

- Сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

- Выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.

Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории городского округа Ленинск - Кузнецкий.

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования;

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств.

В схеме территориального планирования сформулированы предложения, адресуемые органам власти Кемеровской области, городского округа Ленинск - Кузнецкий и сопредельным муниципальным образованиям в отношении изменения административных границ, границ категорий земель, территорий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного значения.

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти разного уровня и сопредельных муниципальных образований для реализации отдельных положений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана можно достичь при направлении средств на подготовку условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданского).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих производственных площадках в границах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития городского округа Ленинск - Кузнецкий, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительстве нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием.

Промышленность, малое предпринимательство

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу опасности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 1-5 класса опасности с санитарно-защитными зонами 1000-50 метров соответственно, не оказывающие влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание

В населенных пунктах сохраняется существующая сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в основном, на участках нового жилищного строительства.

Проектом предусмотрены работы по благоустройству и строительству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

Проектом сформулированы предложения, адресуемые администрации городского округа Ленинск - Кузнецкий о строительстве автомобильных дорог между населенными пунктами, расположенными в границах городского округа Ленинск - Кузнецкий, а также, соединяющих населенные пункты городского округа Ленинск - Кузнецкий с населенными пунктами, расположенными на территориях сопредельных муниципальных образований.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов капитального строительства на комплексное развитие территории городского округа

Для дальнейшего развития производства сохраняются производственные зоны. Это будет способствовать развитию производства в городском округе, ускорению процессов технического перевооружения производственных комплексов и в целом повышения качества производимой продукции.

Негативным фактором будет являться локальное загрязнение атмосферного воздуха и подземных вод.

Для предотвращения загрязнения воздушного бассейна предусматриваются следующие мероприятия:

максимальное озеленение санитарно-защитной зоны между селитебной и производственной территориями;

максимальное асфальтирование производственных площадок;

соблюдение технологии производства.

Важное социально-экономическое значение будет иметь это для жителей городского округа Ленинск - Кузнецкий. Уровень среднегодового дохода на душу населения в городском округе характеризуется невысокими показателями относительно среднерегиональных. Поэтому у местного населения появляется потенциальная возможность найти хорошую высокооплачиваемую работу.

Предполагается дальнейшее жилищное строительство. Земельные участки расположены вблизи имеющихся коммуникаций. Участки выбраны на свободной территории с учетом соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания населения.

При строительстве произойдет вмешательство в геологическую структуру верхних слоев четвертичных отложений.  Влияние на геологическую среду состоит в том, что в процессе засыпки котлованов, траншей будет нарушена слойность грунтов в верхней части геологического разреза.

Учитывая, что проведение землеройных работ затронет только зону строительства можно сделать вывод, что воздействие строительства жилых и общественных зданий и их дальнейшая эксплуатация на состояние ПРП может быть оценено, как локальное и слабое.

Территория должна быть сдана облагороженной, полностью обеспеченной хозяйственно-бытовой и ливневой канализацией, зоны озеленения ограждены бордюрами, исключающими смыв грунта во время дождя на дорожные покрытия. Присутствие личного автотранспорта, не должно оказывать существенного влияния на концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке с территории, занимаемой жилой застройкой, так как должна быть произведена очистка поверхностных стоков на локальных очистных сооружениях.  В этом случае концентрации ливнестоков не будут источниками загрязнения поверхностных и подземных вод.

После прокладки инженерных сетей, планировочных работ и возведения жилых и общественных зданий, гаражей, жилых домов, гаражей боксового типа и т.д., проводится доброкачественная уборка территории, очистка участков, загрязненных горюче-смазочными материалами, благоустройство территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия. Застроенная территория сдается облагороженной (ливневая канализация, зоны озеленения, автостоянка машин, оборудованные места для отходов и т.п.).

В связи с этим, анализ возможного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на поверхностные воды, в целом, позволяет говорить о его чисто локальном характере. При реализации соответствующих природоохранных мероприятий такое влияние будет незначительным.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях городского округа объектов федерального и регионального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации предусмотрено размещение объектов регионального и федерального значения

Железнодорожный путь общего пользования (реконструкция согласно СТП Российской Федерации в области федерального транспорта) – полоса участка Западно-Сибирской железной дороги км. 253 - км.293 линии ст Промышленная – Белово.

Схемой территориального планирования Кемеровской области предусмотрено размещение объектов регионального значения

Посадочная площадка для вертолетов (согласно СТП Кемеровской обл.) - г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Микрорайон № 7, Площадью 3721 кв. м.

Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от проектируемых двух одноцепных ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Угольная (I, II цепь) до ПС 110 кВ Алексиевская (согласно СТП Кемеровской обл. в Полысаевском городской округи Ленинск - Кузнецком городском округе).

Реконструкция сооружения - ВЛ 110 кВ отходящие от подстанции Беловская:

воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Беловская - Новоленинская-1-2 (согласно СТП Кемеровской обл.).

Газопровод высокого давления до 6 кгс/кв. см протяженностью 65,8 км (согласно СТП Кемеровской обл.).

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Данная глава выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ 2004 года (в актуальной редакции), Федерального закона 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделения пожарной охраны. Порядок и методика определения, РД 52.04.253-90 "Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте", СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". При разработке использовались материалы "Паспорта безопасности" на городской округ, паспорта безопасности предприятий городского округа.

Как известно, непременным условием устойчивого развития общества является безопасность человека и окружающей среды, их защищенность от воздействия вредных техногенных, природных, экологических и социальных факторов.

Общее определение термина "безопасность" дано в Законе Российской Федерации "О безопасности", принятом 25 марта 1992 г.: "Под безопасностью Российской Федерации понимается качественное состояние общества и государства, при котором обеспечивается защита каждого человека, проживающего на территории Российской Федерации, его прав и гражданских свобод, а также надежность и устойчивость развития, защита ценностей, материальных и духовных источников жизнедеятельности, конституционного строя и государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности от внутренних и внешних врагов".

Уровень безопасности, соответствующий тому или иному состоянию общества, его научно-техническим и экономическим возможностям, имеет стохастическую природу и определяется целым рядом случайных явлений. В общем случае он характеризуется:

вероятностью возникновения техногенных аварий, катастроф, опасных природных явлений и возможным ущербом при этих событиях;

степенью негативного воздействия на человека и окружающую среду, вяло протекающих техногенных и природных процессов при сохранении на макроуровне равновесного состояния экосистем;

вероятностью перерастания экологической обстановки в катастрофическую обстановку и возникновением чрезвычайной ситуации.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Каждая ЧС имеет свою физическую сущность, свои, только ей присущие причины возникновения, движущие силы, характер и стадии развития, свои особенности воздействия на человека и среду его обитания. Основными понятиями и определениями в данной области являются: риск возникновения и источник ЧС.

Необходимо заметить, что указанные выше вероятностные характеристики, в соответствии с принятыми представлениями, по сути, выражают риск определенных событий: в первом случае - риск техногенных аварий, катастроф и опасных природных событий, во втором - риск ухудшения здоровья человека, негативных изменений в окружающей среде при неэкстремальных условиях, в последнем - риск возникновения чрезвычайной ситуации экологического характера.

В соответствии с современными взглядами, риск обычно интерпретируется как вероятностная мера возникновения техногенных или природных явлений, сопровождающихся формированием и действием вредных факторов, и нанесенного при этом социального, экономического, экологического ущерба.

Следовательно, главной целью разработки раздела является выявление потенциальных источников ЧС, их всесторонняя оценка, определение возможных последствий аварий (катастроф) и стихийных бедствий, в обеспечении надежной защиты и предупреждении угрозы возникновения процессов или явлений, способных поражать население, наносить материальный ущерб объектам экономики, а также негативно воздействовать на окружающую среду.

Определение ЧС служит базовым при решении вопросов классификации ЧС по характеру возникновения - природного и техногенного характера:

Техногенные - в результате производственных аварий  и катастроф на объектах, магистралях, сетях, взрывов на объектах, пожаров, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает загрязнения местности СДЯВ, ОВ, биологическими и радиоактивными веществами, угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде;

Природные - в результате опасных природных явлений: гидрометеорологических или гидрогеоморфологических, которые еще называют стихийными бедствиями и могут повлечь за собой человеческие жертвы, нарушение условий жизнедеятельности населения.

Для территории городского округа Ленинск-Кузнеццкий характерны как техногенные, так и природные чрезвычайные ситуации.

Для практических нужд общую классификацию ЧС строят по типам и видам лежащих в основе чрезвычайных событий. Она наиболее обобщающая, т.к. раскрывает сущность явлений, происходящих при чрезвычайных событиях. Важной является также классификация, построенная по масштабу распространения чрезвычайных событий.

Основные понятия

Опасное природное явление - стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения или продолжительности может вызвать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды.

Стихийное бедствие - катастрофическое природное явление (или процесс), которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия.

Зона чрезвычайной ситуации — это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации - опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. (К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии).

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Крупная авария, как правило с человеческими жертвами, является катастрофой.

Техногенная опасность - состояние, внутренне присущее технической системе, промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов.

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации - составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Потенциально опасный объект - по ГОСТ Р 22.0.02.

Химически опасный объект (ХОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или разрушение такого объекта может привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому заражению окружающей природной среды. Опасное химическое вещество — это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Взрывопожароопасный объект (ВПОО) - объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Гидродинамические опасные объекты - объекты, при разрушении которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий. К гидродинамическим опасным объектам относятся гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, подпорные стенки; напорные бассейны и уравнительные резервуары и др.).

Потенциально опасное вещество; опасное вещество - вещество, которое вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений.

Предельно допустимая концентрация опасного вещества; ПДК - максимальное количество опасных веществ в почве, воздушной или водной среде, продовольствии, пищевом сырье и кормах, измеряемое в единице объема или массы, которое при постоянном контакте с человеком или при воздействии на него за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье людей и не вызывает неблагоприятных последствий.

Зона заражения - территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени. Выделяют зоны химического и биологического заражения.

Промышленная авария - авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке.

Гидродинамическая авария - авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Пожарная безопасность - состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожара.

Противопожарное мероприятие - мероприятие организационного и (или) технического характера, направленное на соблюдение противопожарного режима, создание условий для заблаговременного предотвращения и (или) быстрого тушения пожара.

Транспортная авария - авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли, и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Опасный ГРУ - опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Железнодорожная аварии - авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время.

Безопасность дорожного движения - состояние процесса дорожного движения, отражающее степень защищенности его участников и общества от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Дорожно-транспортное происшествие; ДТП - транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

Авария на магистральном трубопроводе; авария на трубопроводе - авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаро-взрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

Авиационная катастрофа - опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций — это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности.

Факторы опасности - формирующиеся при техногенных авариях и катастрофах факторы, которые оказывают поражающее воздействие на человека и окружающую среду, довольно разнообразны по своей физической сущности, процессу и явлению, обуславливающему их поражающий фактор.

В число таких факторов техногенной опасности, возникающих при авариях и катастрофах на взрыво-, пожаро-, радиационно-, химически опасных объектах и различного рода гидротехнических сооружениях, входят:

а) термобарические и механические факторы:

формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды волн избыточного давления (ударных волн) при взрывах;

формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды тепловой радиации и конвективных тепловых потоков при пожарных и объемных взрывах;

формирование полей осколков и воздействие разлетающихся осколков на объекты окружающей среды при взрывах;

б) физические факторы:

образование, распространение и воздействие на человека, и другие популяции электромагнитных полей, образующихся при различных авариях;

в) химические факторы:

формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды облака загрязненного вредными химическими веществами воздуха;

формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

г) радиационные факторы:

образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией;

формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с ядерной технологией;

формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

д) гидродинамические факторы, возникающие при разрушении гидротехнических сооружений напорного фронта (плотин, гидроузлов, запруд) и естественных плотин:

образование волн прорыва и воздействие этой волны при своем продвижении на объекты окружающей среды;

затопление территорий и объектов.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасности, обусловленные природными пожарами

В соответствии со ст. 52 ЛК РФ установлено, что охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ) и Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений (ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

Прогноз развития природных пожаров

На основе статистических сведений за последние 5 лет в течение года прогнозируется до 2 очагов лесных пожаров.

Возможная обстановка по очагам природных пожаров:

При возникновении лесных пожаров в городском округе невозможен переход лесных пожаров на населенные пункты, возможно причинение ущерба лесным угодьям.

На территории городского округа, по многолетним наблюдениям, не высока вероятность возникновения лесных пожаров.

Районы размещения и маршруты эвакуации из зон лесных пожаров не предусмотрены в связи с отсутствием населённых пунктов, попадающих в зону перехода лесных пожаров. Маршруты движения к водоемам проходят по лесным дорогам защищенных опашкой лесных массивов.

Перечень превентивных мероприятий:

- Проверка противопожарного состояния объектов

- Опашка лесных массивов

- Противопожарная пропаганда среди населения

- Отработка взаимодействия служб при ликвидации лесных пожаров

Мероприятия по опашке лесов проводятся регулярно.

Геологические опасные явления

На территории Ленинск - Кузнецкого городского округа оползневым явлениям подвержены склоны гор.  Происходят мелкие оползни с глубиной захвата 1,5÷3,0 м и площадью от 10м2.

Образование оползней может происходить по нескольким причинам:

подмыв основания склона рекой;

увеличение крутизны склона выше предельно-допустимой;

переувлажнение пород подземными и талыми водами.

Активизация оползневого процесса происходит весной. Основными оползнеобразующими факторами являются подземные воды и подмыв склона. Склоны и присклоновая территория относятся к оползне-опасным территориям, на которых возможно возникновение оползневых смещений в течении строительства и эксплуатации объектов. Границы оползнеопасных территорий устанавливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера растительного покрова и климата.

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов.

При выборе защитных мероприятий и сооружений, и комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона, уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Овражная эрозия

По характеру распространения эрозионных процессов и степени их интенсивности городской округ Ленинск - Кузнецкий является восточным остепненным и степным, умеренно эродированным. Густота овражно-балочного расчленения 1,0÷1,3 км на 100 га, лесистость 1,5÷2,0%, распаханность 82%, рельеф пологоволнистый с уклоном поверхности от 3 до 10÷15 градусов. Почвенный покров представлен оподзоленными и выщелочными черноземами суглинистого мехсостава. Климат района теплый слабо засушливый. Процессы эрозии проявляются умеренно с охватом не более 15% площади возвышенных водоразделов. Противоэрозионные мероприятия должны быть направлены на защиту и сохранение от эрозии еще не разрушенных земель.

В зависимости от характера распространения процессов овражной эрозии и степени их интенсивности, а также функционального использования территории необходимо проводить противоэрозионные мероприятия: организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические. Противоэрозионные мероприятия должны обеспечивать стабилизацию овражных склонов, прекращение роста вершин и отвершков, укрепление тальвегов оврагов.

Оседание и обрушение поверхности над горными выработками

По данным интерактивной карты проявлений опасных экзогенных геологических процессов на территории российской федерации в г. Ленинск - Кузнецке (пункт наблюдений г. Ленинск - Кузнецкий) отмечена активизация процессов оседания и обрушения поверхности над горными выработками с апреля 2023 г. Процесс в стадии развития. Базис развития – подземные горные выработки. Процесс развит в верхнечетвертичных-современных и пермских отложениях. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации – техногенный (подземные горные выработки), метеорологический (атмосферные осадки). Активность процесса средняя. Величина оседания от 0,0 м до 0,42 м. Площадь проявления процессов оседания – 0,16185 км2. Зафиксирована деформация зданий и сооружений на ул. Есенина, Сельская, Щербакова, Ивановка, пер. Щербакова.

Гидрологические опасные явления

Опасности, обусловленные затоплением в период весеннего половодья

Территория городского округа ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов (запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и др.), влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жизни людей, и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений, способствует развитию оползневых процессов по крутым склонам практически всех рек, как крупных, так и малых.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, существенно зависит от уровня заблаговременной подготовки населения к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предстоящем наводнении и других факторах.

Ежегодно составляются прогнозы паводковой ситуации. Практически все населенные пункты, попадающие под наводнение, заблаговременно оповещаются, и население подготавливается к оперативной организованной эвакуации, мобилизуются спасательные команды с техникой.

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территории, расположенные на пойменной территории.

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

В большинстве случаев затапливаемые участки расположены довольно неудачно с точки зрения защиты: сплошную подсыпку осуществить невозможно в связи с застроенностью территории, а дамбу обвалования необходимой высоты построить невозможно, так как нет условий для осуществления сопряжения дамбы с высокими отметками коренного берега. Поэтому защита населения, проживающего на таких территориях, может осуществляться только заблаговременным оповещением и эвакуацией. На этих территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения подсыпки территории до не затапливаемых отметок и укрепления отсыпанной территории.

Опасные метеорологические явления и процессы

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для объекта строительства являются:

сильные ветры со скоростью 20 м/с и более.

грозы (40-60 часов в год);

град с диаметром частиц 20 мм;

сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

сильные снег с дождем – 50 мм в час;

продолжительные дожди – 120 часов и более;

сильные продолжительные морозы (около –40оС и ниже);

снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/с;

В период с ноября по апрель возможны снежные заносы на автомобильных дорогах и в населенных пунктах:

гололед с толщиной отложений 20 мм;

сложные отложения и налипания мокрого снега –35 мм и более;

наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке –180 см;

сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

сильная и продолжительная жара – температура воздуха +35оС и более.

Климатические воздействия непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся на территории городского округа. Однако они могут нанести ущерб зданиям и постройкам, поэтому в проекте должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений таких как:

ливневые дожди. Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается организованным водоотводом по спланированной поверхности. Благоприятный рельеф территории городского округа позволяет организовать на внутриквартальных территориях поверхностный водоотвод открытым способом. В целях благоустройства территории городского округа, улучшения экологической обстановки предусмотрено строительство ливневой канализации.

ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок. В целях своевременного отключения электроэнергии и обеспечения безопасности, находящихся в сооружении или около него людей, важно своевременно организовать оповещение. По данным центральной гидрометеорологической службы сигнал "Штормовое предупреждение" передается по средствам оповещения при ожидаемой скорости ветра V=25м/с. При получении данного сигнала необходимо обеспечить безопасность людей до снятия "Штормового предупреждения".

грозовые разряды. Согласно требованиям РД 3.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», здания должны оборудоваться системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

Молниезащита зданий и сооружений предусматривается в соответствии с РД 3.21.122-87. Зданий и сооружений, относящихся к I категории по устройству молниезащиты, на застраиваемых зонах нет. Молниезащита зданий и сооружений, относящихся к III категории, осуществляется путем наложения молниеприемной сетки, прокладываемой непосредственно по перекрытиям под слоем утеплителя. Сетка заземляется с очаговыми заземлителями-тоководами, прокладываемыми по наружным стенам зданий и сооружений не реже, чем через каждые 25 м по периметру здания.

Молниезащита ВЛ 10кВ выполняется тросами, проложенными по опорам по всей длине трассы.

Выпадение снега. Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

Сильные морозы. Производительность системы отопления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» должны быть рассчитаны исходя из температур наружного воздуха в течение наиболее холодной пятидневки для климатического пояса, соответствующего условиям Кемеровской области (теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Большинство чрезвычайных ситуаций (ЧС) носят техногенный характер, представляющих наибольшую опасность для населения и окружающей среды.

По категории аварийности большинство аварий на территории городского округа Ленинск - Кузнецкий относятся к локальным авариям.  Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде. Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.

Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы. К пожаровзрывоопасным объектам относятся промышленные предприятия, в производстве которых используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также железнодорожный и трубопроводный транспорт, как несущие наибольшую нагрузку при транспортировании пожаровзрывоопасных грузов.

Для территории городского округа Ленинск - Кузнецкий характерны следующие виды техногенных чрезвычайных ситуаций:

- Транспортные аварии (катастрофы) — крушения, аварии, крупные катастрофы: автомобильные.

- Техногенные пожары, аварии взрывы на коммуникациях, технологическом оборудовании, промышленных потенциально-опасных объектов.

- Аварии, пожары в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.

- Аварии на электроэнергетических системах.

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

- Аварии на газо-, продуктопроводах.

Основные причины, способствующие возникновению ЧС техногенного характера:

накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

отсутствие современных систем управления опасными процессами;

неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений (например, труб);

нарушение производственной и технологической дисциплины;

недостаточность квалифицированных кадров.

Промышленные аварии и катастрофы

Особую опасность представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические вещества;

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера потенциально опасные объекты подразделяются по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов:

1 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных ситуаций;

2 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций;

3 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций;

4 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций;

5 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

Отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности осуществляется комиссиями, формируемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В состав комиссии включаются представители органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и специально уполномоченных органов в области промышленной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности, федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, специализированных организаций.

Организация прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе представляемой информации обо всех имеющихся в регионе потенциально опасных объектах.

Результаты прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера учитываются при решении вопросов проектирования, строительства, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов, выдаче разрешений и лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают не только в силу нарушения технологического процесса производства, но и в значительной мере под влиянием целого ряда природных процессов, которые и определяют степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Территориальная распространенность техногенных аварий и катастроф, также в значительной мере не случайна и имеет четко выраженную закономерность, что связано с комплексом природных условий.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Потенциально-опасными объектами, негативно влияющими на окружающую среду и создающими возможные чрезвычайные ситуации, на территории городского округа Ленинск Кузнецкий являются:

химически опасные объекты – объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на которых может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды;

пожаровзрывоопасные объекты, т.е. объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легко-воспламеняющие и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации;

Опасности, обусловленные авариями на химически опасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы. Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями. При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

При аварии на ХОО или при его разрушении АХОВ выходят в окружающую среду в количествах, достаточных для массового поражения людей и животных, образуются зоны и очаги химического заражения.

Опасности, обусловленные авариями на радиационноопасных объектах.

Ядерно-, радиационно-, и биологически-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС, на территории городского округа Ленинск - Кузнецкий отсутствуют.

Выводы

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах сравнительно невысок, в виду отсутствия таковых и находится в пределах допустимых значений. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой. При возникновении аварии зона поражающих факторов не выходит за пределы территории опасного объекта и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Основные причины возникновения крупных аварий и катастроф:

недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в энергетике, на транспорте и в промышленности, включая производства промышленного риска;

низкое качество установленного оборудования, строительно-монтажных и ремонтных работ, низкий уровень эксплуатации энергетических объектов;

нерациональное размещение производительных сил, приведшее к концентрации производств повышенного риска на небольших площадях вблизи от крупных населенных пунктов.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся:

разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На опасных производственных объектах систематически проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналами смен по графикам, утвержденным руководителями предприятия.

Опасности, обусловленные транспортными авариями

Городской округ Ленинск - Кузнецкий обеспечен развитой транспортной инфраструктурой.

В состав транспортной системы городского округа Ленинск - Кузнецкий входят автомобильный вид транспорта.

На транспорте происходит значительное количество аварий и катастроф, в которых погибает и травмируется большое число людей, наносится огромный материальный ущерб и вред окружающей среде.

Основными причинами ЧС на транспорте являются:

большая степень физического износа технических систем, коммуникаций и подвижного состава;

низкая штатная дисциплина, продолжается рост случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (особенно характерно для автомобильного транспорта).

К наиболее уязвимым (опасным) участкам автомобильных дорог относятся:

автомобильные мосты через водные преграды.

Имеется развитая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием, что дает возможность оперативно передвигать силы и средства по ликвидации ЧС и их последствий, но имеются мосты на автодорогах, разрушение которых повлечет увеличение времени и расстояния до зоны чрезвычайной ситуации. Производственные и жилые помещения не выше 2-3 этажности, разрушение которых и возникновение вследствие этого завалов может создать препятствия во время передвижения сил по ликвидации ЧС и их последствий.

Основные проблемы на транспорте:

моральный и физический износ основных фондов, подвижного состава;

снижение уровня технической защиты вследствие недостаточного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой области;

низкая насыщенность экспертными системами определения остаточного ресурса безопасной эксплуатации транспортных систем и коммуникаций, отсутствие собственных специалистов на объектах и предприятиях;

несвоевременность профилактических работ, текущего и среднего ремонта эксплуатационного оборудования и технических систем;

недостаточность собственных ресурсов материально-технических средств и ремонтной базы;

недостаточное финансирование комплекса превентивных мероприятий и планово-предупредительных ремонтов.

Основной частью аварий на дорогах являются дорожно-транспортные происшествия. Основные виды дорожно-транспортных происшествий:

наезд на пешехода;

столкновение автотранспортных средств.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:

несоответствие скорости конкретным условиям;

управление транспортным средством без права управления;

выезд на встречную полосу;

несоблюдение очередности проезда;

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

несоблюдение дистанции;

нарушение правил проезда пешеходного перехода;

превышение установленной скорости.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами:

переход проезжей части в неустановленном месте;

переход проезжей части перед близко идущим транспортом;

неожиданный выход из-за транспорта, сооружений.

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:

низкие сцепные качества покрытия;

неровное покрытие;

недостаточное освещение.

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления.

Особенно опасным для автолюбителей является зимний период. Крупные ДТП на территории городского округа Ленинск - Кузнецкий за последние 5 лет не зарегистрированы.

В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения в городском округе должна рассматриваться в качестве одной из основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей. С этой целью разрабатывается целевые программы повышения безопасности дорожного движения, основными задачами которых являются:

предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств.

предупреждение опасного поведения детей и подростков на дорогах.

совершенствование контрольной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

организация дорожного движения.

проведение комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части.

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка.

укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках, озеленение дорог.

проведение регулярных обследований состояния постоянных автомобильных мостов через реки и оврагов в городском округе.

проведение анализа размещения искусственных неровностей на дорогах в границах городского округа.

проведение анализа размещения ограждений, разметки, дорожных знаков, освещения на автодорогах в городском округе и подготовка предложений по оптимизации их установки.

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Ожидаемые результаты реализации программы:

обеспечение допуска к осуществлению перевозок пассажиров только перевозчиков, обеспечивающих соблюдение требований БДД;

снижение уровня риска возникновения ДТП с участием автотранспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров по маршрутам;

снижение аварийности за счет профилактики правонарушений на автотранспорте.

Опасности, обусловленные бытовыми пожарами

Исходя из анализа возникновения техногенных пожаров, на территории городского округа Ленинск - Кузнецкий основное количество пожаров приходится на период отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Причина этого заключается в погодных условиях.

Большое количество пожаров и пострадавших в них людей отмечается и в мае, когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы.

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.

Особую опасность вызывают пожары на объектах социально бытового назначения: учреждений здравоохранения, культуры, муниципальных образовательных учреждений, то есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.

Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:

неисправность печного или газового оборудования;

НПУЭ (нарушение правил устройства электроустановок) теплогенерирующих устройств;

НППБ (нарушение правил пожарной безопасности) при топке печей;

замыкание или неисправность электропроводки;

использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;

НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов.

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей).

Возникновения массовых пожаров не прогнозируется, возможны локальные очаги в границах территории домовладений.

Пожары, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям, обычно, возникают на основных зданиях и сооружениях  химически опасных объектов.

Перечень превентивных мероприятий:

- Проверка противопожарного состояния объектов.

- Проведение ПТУ и ПТЗ на объектах городского округа.

- Противопожарная пропаганда.

Аварии на сетях и коммунальных объектах

На сетях коммунальной инфраструктуры городского округа Ленинск - Кузнецкий происходит значительное количество аварий, но из-за слаборазвитой коммунальной сети на территории городского округа и минимального их влияния на жизнеобеспечение городского округа, последствия их незначительны, не наносится большой материальный ущерб и вред окружающей среде, не причиняется травм большому числу людей.

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.

Теплоснабжение промышленных предприятий, объектов соцкультбыта и жилого фонда городского округа осуществляется, преимущественно, от индивидуальных источников тепла на газовом топливе. Планируется завершить 100 % переход на индивидуальные источники тепла.

Источниками водоснабжения промышленных предприятий, объектов соцкультбыта и жилого фонда являются подземные воды.

Для повышения надежности проектируемых сетей водоснабжения необходимо провести следующие мероприятия:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

Газификация промышленных предприятий, объектов соцкультбыта и жилого фонда городского округа с целью удовлетворения коммунально-бытовых нужд, на отопление, горячее водоснабжение, приготовление пищи, осуществляется за счет подземных и надземных газопроводов и баллонов сжиженного газа.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонов газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-70.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторного пункта) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования должны работать в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах повышенной опасности обеспечивается:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Основные опасности эксплуатации линейной части трубопроводов связаны с разрывом трубопровода, выбросом газа в окружающую среду, пожарами и взрывами. Участки с максимальным риском загрязнения окружающей среды находятся в местах переходов через водные объекты и непосредственной близости с лесными зонами.

По территории городского округа Ленинск - Кузнецкий проходят высоковольтные линии электропередач, которые являются источниками повышенной опасности.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера

В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, в целях улучшения экологической обстановки и условий природопользования, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий проектом предлагаются мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных газопроводов и газораспределительных станций, строгое соблюдение режима использования их территории;

организация дистанционного контроля за состоянием газопроводов;

регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

своевременное выполнение предписаний Госгортехнадзора России и других надзорных органов;

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

в населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов;

во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями;

мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Наружное противопожарное водоснабжение

Основные понятия

Водоснабжение – подача воды от водоисточников к местам потребления для обеспечения нужд населения и мероприятий (в т.ч. противопожарных);

Источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

Гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

Резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.3 «Термины и определения»).

Согласно ФЗ главе 15 статьи 68 п. 2 «Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов» к источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

водные объекты (природные или искусственные водоемы (резервуары)), используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ФЗ п. 3 (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 8.1) в городском округе Ленинск - Кузнецкий запроектирован оборудованный противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым в с. Дубенск. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 8.4 водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линии не свыше 200 метров.

В населённых пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода и на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны быть предусмотрены противопожарные водоемы или резервуары (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Согласно ФЗ п. 17 расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 8.6 (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 8.16), расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна проектироваться с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 метров (при наличии автонасосов), 100 - 150 метров (при наличии мотопомп и зависимости от их типа). Проектом принято зона обслуживания водопровода хозяйственно-питьевого, производственно-пожарного – 150 метров.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 9.2 Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно (водопровода нет; пожарные гидранты на водопроводных сетях отсутствуют) или экономически нецелесообразно.

Пункт 9.4 Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Пункт 9.9 Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп. 5.2-5.8 и 6.3.

Пункт 5.2 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2 – Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»). Принято 15 литров в секунду.

Пункт 6.3 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 часа;

Для зданий I и II степени огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с помещениями Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности – 2 часа.

где		– объем пожарного резервуара или искусственного водоема, м3;

– расход воды на наружное пожаротушение зданий, л/сек;

– продолжительность тушения пожара, сек.

Пункт 9.10 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. Исходя из изложенного, допускается размещать двойные резервуары общим объемом 330 м3.

Согласно п.6.4 СП 8.13130.2009 максимально допустимый срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 ч.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п. 9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

Пункт 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящиеся в радиусе:

При наличии автонасосов – 200 метров;

При наличии мотопомп – 100-150 метров в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 метров с учетом требований п. 9.9.

Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

При проектировании проездов (в новой застройке) необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещения.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 метров для зданий до 10 этажей включительно. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередач, осуществлять рядовую подсадку деревьев.

На территории городского округа Ленинск - Кузнецкий расположены естественные водоемы – реки, водоемы, которые можно использовать для целей пожаротушения. С этой целью должны предусматриваться устройства пожарных подъездов к ним, обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем 3-мя автомобилями одновременно.

Согласно ФЗ главе 15 статьи 67 «Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям»

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 метров.

В исторической застройке городских округов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Основные понятия

Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) – нормированное расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара (ФЗ глава 1 статья 2 «Основные понятия»).

Согласно ФЗ главе 16 статьи 69 «Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями»

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости о степени огнестойкости и класса (Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288)) их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей ниже.

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III C0 | II, III C1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей выше. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

Согласно СП 4.13130 Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не менее 30 м.

В соответствии c ФЗ статьей 32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» все запроектированные здания по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей;

Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений;

Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения;

Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений;

Ф5 - здания производственного или складского назначения;

Противопожарные мероприятия на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях городского округа, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях

Согласно пункту 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

Рекомендации по противопожарным мероприятиям для объектов историко-культурного наследия

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров 4 июля 2008 года Государственной Думой принят федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Положения этого федерального закона об обеспечении пожарной безопасности обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

Перечень земельных участков, которые включаются или исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию городского округа составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития городского округа.

В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ на территории Ленинск - Кузнецкого городского округа земли по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли населенных пунктов;

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана городского округа, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом РФ, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития городского округа не выявлена необходимость изменения границ земель населенных пунктов.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

| № | Наименование | Дата сооружения, автор | Адрес | Категория историко-культурного значения | Акт органа государственной власти о включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожный вокзал станции Кольчугино | 1914 г. | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, вокзал ст. «ЛенинскКузнецкий-1», ул. Вокзальная, д. 11 | Регионального значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358 |
| 2 | Дворец культуры шахтеров | 1930 г. Архитектор: И. Трофимов | Кемеровская область, г. ЛенинскКузнецкий, пр-т Кирова, 25 | Регионального значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358 |
| 3 | Школа горнопромышленного ученичества (Горпромуч) | 1932 г. | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Лермонтова ул., 3 | Регионального значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358 |
| 4 | Кинотеатр "Победа" | 1938 г. | Кемеровская область, г. ЛенинскКузнецкий, пр-т Кирова, 34 | Регионального значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358 |
| 5 | Дом жилой | 1935 г. | Энгельса ул., 8 | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358 |
| 6 | Дом жилой | 1938 г. | Ломоносова ул., 4 | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358 |
| 7 | Здание треста 'Ленинуголь' | 1915 г. Архитектор: Садов | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Горького, 16 | Регионального значения | Решение Кемеровского областного совета народных депутатов от 06.05.1978 г. № 212 |
| 8 | Дом учителя | 1930 г. | Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, проспект Кирова, д. 31 | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358 |
| 9 | Здание, в котором располагался первый Совет рабочих Кольчугинского рудника | 1917 г, 1918 г. | Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, ул. Емельяновская, д. 11 | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358 |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |
| 1 | Мартовский сквер-место захоронения героев гражданской войны и Героев Социалистического Труда. Мемориал | 1919-1975 гг. | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, на запад в 29 метрах от жилого дома № 3 по ул. Коммунистическая | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 |
| 2 | Место первой шахты "Успех" Кольчугинского рудника | 1883 г., 1965 г. | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, перекресток ул. Вострикова и ул. Садовой | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 |
| 3 | могила начальника шахты "Капитальная-2" Оглобина О.П., погибшего во время аварии на шахте | 1935 г. | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, на запад в 29 метрах от жилого дома № 3 по ул. Коммунистическая | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 |
| 4 | Могила Героя Социалистического Труда, Заслуженного шахтера РСФСР Я.Г. Чекмарева, погибшего во время аварии на шахте | 1910-1956 гг. | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, на запад в 29 метрах от жилого дома № 3 по ул. Коммунистическая | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 |
| 5 | Могила участника Кольчугинского восстания Д.Е. Жаркевича | 1960 г. | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, на запад в 29 метрах от жилого дома № 3 по ул. Коммунистическая | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 |
| 6 | могила жены командира Красной Гвардии Кольчугинского рудника О.П. Суховой | 1894-1975 гг. | Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, на запад в 29 метрах от жилого дома № 3 по ул. Коммунистическая | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 |
| 7 | Памятник жертвам политических репрессий 1930-1950-х гг. | 1930-1950-е годы, 2000 г. | Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, проспект Кирова, сквер Памяти | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 |
| 8 | Место массовой казни участников Кольчугинского восстания. Стела | 1919 г., 1964 г. | Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, на юго-запад в 76 метрах от нежилого здания № 38 по улице Чекмарёва | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 |
| 9 | Место захоронения военнопленных | 1945-1949 гг. | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, на юг в 26 метрах от жилого дома № 2 по ул. Чихачёва | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 |
| 10 | место формирования отрядов красной гвардии для разгрома контрреволюции на Алтае. установлена стела | июнь 1918,1965 гг. | перекресток улиц ленина и коммунистической | Местного значения | Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 г. № 212 |
| 11 | Братская могила участников мартовского восстания 1919 (Кольчугинского восстания) | 1919 г., 1927 г., 1964 г. | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, на запад в 29 метрах от жилого дома № 3 по ул. Коммунистическая | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области "О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области" № 358 Дата 20.12.2007 |
| 12 | Стела «Героям Кольчугинского восстания 1919» | 1919,1965 гг. | Кемеровская область, г. ЛенинскКузнецкий, перекресток ул. Энгельса и пр. Кирова | Местная | Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 г. № 212 |
| 13 | Место массовой казни колчаковцами участников Кольчугинского восстания. установлена стела | 1919 г., 1964 г. | Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, на юго-запад в 76 метрах от нежилого здания № 38 по улице Чекмарёва | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 |
| Памятники монументального искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Часовня в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" памяти погибших шахтеров | 2000 г. | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, проспект Кирова, сквер Памяти | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 |
| 2 | Памятник героям Мартовского восстания 1919 г. | 1919, 1957 г.г. Скульптор: Л. Евзыков | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, Мартовский сквер, ул. Мусохранова | Местная | Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 г. № 212 |
| 3 | Бюст дважды героя советского союза А.П.Шилина | 1953 г. Скульптор: С.Н. Попов, Архитектор: Н. П. Гришин | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, на юго-восток в 12 метрах от жилого дома № 2 по ул. Ломоносова | Регионального значения | Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 14.06.1982 г. №259 |
| 4 | Памятник железнодорожникам, участникам мартовского восстания 1919 г. |  | Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, на восток в 29 метрах от нежилого здания по ул. Вокзальная, 11 | Региональное значение | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов "Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения" №212 от 06.05.1978 |
| 5 | Памятник жертвам политических репрессий 1930-1950-х годов | 1930-1950-е годы, 2000 г. | Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, проспект Кирова, сквер Памяти | Местного значения | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 |
| 6 | Стела "Героям Кольчугинского восстания 1919" |  | Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, перекресток ул. Энгельса и пр. Кирова | Регионального значения | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов "Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения" №212 от 06.05.1978 |
| Вновь выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 1 | памятник археологии «Курганный могильник Татарские могилки» |  | г. Ленинск - Кузнецкого, между ул. Менделеева и ул. 7 Ноября |  | приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 16 от 29.01.2019 г. |
| 2 | памятник археологии «Поселение Байкаим-1» |  | Находится на первой надпойменной террасе левого берега р. Ини на территории пос. Байкаим в г. Ленинск - Кузнецком |  | приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 15 от 29.01.2019 г. |

По данным, предоставленным администрацией Ленинск - Кузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса на территории городского округа расположены следующие территории и зоны охраны объектов культурного наследия:

| № | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
| Территории объектов культурного наследия |  |  |
| 1 | Территория объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии «Курганная группа Солнечный-2» | 42:06-8.50 |
| 2 | Территория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Место первой шахты Кольчугинского рудника – шахты «Успех» (Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, перекресток ул. Вострикова и ул. Садовой) | 42:26-8.11 |
| 3 | Территория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Энгельса, д. 8 | 42:26-8.20 |
| 4 | Территория объекта культурного наследия регионального значения «Памятник героям Мартовского восстания 1919 г.» (Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, Мартовский сквер, ул Мусохранова) | 42:26-8.16 |
| 5 | Территория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание, в котором располагался первый Совет рабочих Кольчугинского рудника» (Кем область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Емельяновская, д. 11) | 42:26-8.2 |
| 6 | Территория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Ломоносова, д. 4 | 42:26-8.5 |
| 7 | Территория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Место массовой казни участников Кольчугинского восстания. Стела», рас-го по адресу: Кем обл. , г. Ленинск - Кузнецкий, на юго-восток в 76 м от нежилого здания № 38 по ул. Чекмарева | 42:26-8.12 |
| 8 | Территория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Мартовский сквер – место захоронения героев гражданской войны и Героев Социалистического Труда. Мемориал», по адресу: Кем обл., г. Ленинск - Кузнецкий, на запад в 29 м от жилого дома | 42:26-8.22 |
| 9 | Территория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник жертвам политических репрессий 1930 – 1950-х годов», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, проспект Кирова, сквер Памяти | 42:26-8.23 |
| 10 | Территория объекта культурного наследия регионального значения «Стела «Героям Кольчугинского восстания 1919», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, перекресток ул. Энгельса и пр. Кирова | 42:26-8.3 |
| 11 | Объект культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Победа», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова, д.34 | 42:26-8.15 |
| 12 | Территория объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры шахтеров», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова, д. 25 | 42:26-8.18 |
| 13 | Территория объекта культурного наследия регионального значения «Железнодорожный вокзал станции Кольчугино», (Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Вокзальная, д. 11) | 42:26-8.6 |
| 14 | Территория объекта культурного наследия регионального значения «Здание треста «Ленинуголь» (Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Горького, д. 16) | 42:26-8.4 |
| 15 | Территория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Место захоронения военнопленных» (Кем обл., г. Ленинск - Кузнецкий, на юг в 26 м от жилого дома № 2 по ул. Чихачева) | 42:26-8.13 |
| 16 | Территория объекта культурного наследия регионального значения «Школа горнопромышленного ученичества (Горпромуч)», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Лермонтова, д. 3 | 42:26-8.21 |
| 17 | территория объекта культурного наследия регионального значения «Памятник железнодорожникам, участникам Мартовского восстания 1919 года» | 42:26-8.24 |
| 18 | территория выявленного объекта культурного наследия - памятника археологии «Курганный могильник Татарские могилки» | 42:26-8.26 |
| 19 | территория выявленного объекта культурного наследия - памятника археологии «Поселение Байкаим-1» | 42:26-8.25 |
| 20 | Территория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Часовня в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» памяти погибших шахтеров», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск - Кузнецкий, проспект Кирова, сквер Памяти | 42:26-8.7 |
| 21 | Территория объекта культурного наследия регионального значения «Бюст дважды Героя Советского Союза А.П. Шилина, 1953 г.», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, пл. Победы | 42:26-8.9 |
| 22 | Территория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом учителя», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова, д.31 | 42:26-8.17 |
| Зоны охраны объектов культурного наследия |  |  |
| 1 | охранная зона (ОЗ) объекта культурного наследия «Место первой шахты Кольчугинского рудника – шахты «Успех» | 42:26-6.697 |
| 2 | Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения | 42:26-6.127 |
| 3 | ОЗ-1 объекта культурного наследия «Здание треста «Ленинуголь» | 42:26-6.236 |
| 4 | Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения | 42:26-6.203 |
| 5 | ОЗ-2 объекта культурного наследия «Памятник героям Мартовского восстания 1919 г.» | 42:26-6.606 |
| 6 | Охранная зона объекта культурного наследия муниципального значения | 42:26-6.242 |
| 7 | охранная зона (ОЗ) объекта культурного наследия «Здание, в котором располагался первый Совет рабочих Кольчугинского рудника» | 42:26-6.692 |
| 8 | Охранная зона объекта: ТП-511, инвентарный №50432, адрес объекта: Кемеровская область, г.Ленинск - Кузнецкий | 42:26-6.57 |
| 9 | зона охраны (ОЗ) объекта культурного наследия «Место массовой казни участников Кольчугинского восстания. Стела» | 42:26-6.693 |
| 10 | Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения | 42:26-6.240 |
| 11 | Охранная зона объекта культурного наследия муниципального значения | 42:26-6.534 |
| 12 | Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения | 42:26-6.9 |
| 13 | Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения | 42:26-6.461 |
| 14 | охранная зона (ОЗ) объекта культурного наследия «Место захоронения военнопленных» | 42:26-6.694 |
| 15 | Охранная зона объекта культурного наследия муниципального значения | 42:26-6.687 |
| 16 | ОЗ(е) объектов культурного наследия «Железнодорожный вокзал станции Кольчугино» и «Памятник железнодорожникам, участникам Мартовского восстания 1919 г.» | 42:26-6.20 |