Документация по корректировке проекта планировки территории квартала "Профсоюзный" Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области

Материалы по обоснованию

Том 2

Раздел 1

Челябинск

2019

Документация по корректировке проекта планировки территории квартала "Профсоюзный" Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области

Материалы по обоснованию

Том 2

Раздел 1

| Заказчик: | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «ЗЕНИТ» |

| Генеральный директор ООО "ЗЕНИТ" | ______________________ | А. В. Пасынков |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | ______________________ | М. И. Кувшинова |

Челябинск

2019

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Проект планировки территории |  |
| ТОМ 1 | Основная часть |  |
| Раздел 1 | Текстовая часть |  |
|  | Пояснительная записка проекта планировки территории |  |
| Раздел 2 | Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Чертёж планировки территории: красные линии. | М 1:2 000 |
|  | Лист 2. Чертеж планировки территории: границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. | М 1:2 000 |
| ТОМ 2 | Материалы по обоснованию |  |
| Раздел 1 | Текстовая часть |  |
|  | Пояснительная записка проекта планировки территории |  |
| Раздел 2 | Графическая часть |  |
|  | Лист 3. Схема расположения элементов планировочной структуры | М 1:10000 |
|  | Лист 4. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план). | М 1:2 000 |
|  | Лист 5. Схема организации движения транспорта и пешеходов. схема организации улично-дорожной сети. | М 1:2 000 |
|  | Лист 6. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | М 1:2 000 |
|  | Лист 7. Схема вертикальной планировки территории. инженерной подготовки территории. | М 1:2 000 |
|  | Лист 8. Схема инженерных сетей и сооружений. | М 1:2 000 |
|  | Лист 9. Поперечные профили улиц. | М 1:20 |
|  | Лист 10. Вариант планировочных решений застройки территории в соответствие с проектом планировки территории. | М 1:2 000 |

Состав исполнителей

| № п/п | ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Кувшинова М.И. | ГИП |  |
| 3 | Кувшинова М.И. | Разработал |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. Характеристика района строительства	7

1.1 Климат	7

2.  Характеристика современного использования территории	9

3.  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	9

3.1  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения	9

3.2  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения	12

3.3  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения	12

3.4  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры	13

3.5  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения	13

3.6  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры	13

3.7  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры	18

3.7.1 Организация движения транспорта и пешеходов	18

3.7.2 Сооружения для хранения и обслуживания легкового транспорта	20

4.  Зоны с особыми условиями использования территории	21

5.  Объекты культурного наследия	29

6.  Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	29

6.1  Организация поверхностного стока	30

7. Санитарная очистка территории	30

7.1  Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО и размещение специализированных площадок	30

8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	31

8.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	33

9. Мероприятия по охране окружающей среды	36

10. Обоснование очередности планируемого развития территории	37

11. Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения	39

ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях корректировки проекта застройки квартала в районе ул. Профсоюзная в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры; установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории; установления красных линий.

При разработке проекта планировки территории использована следующая нормативная правовая и методическая база:

-  Градостроительный кодекс РФ;

-  Земельный кодекс РФ;

-  Жилищный кодекс РФ;

- Нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области;

- Нормативы градостроительного проектирования Ленинск-Кузнецкого городского округа;

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года №197 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей";

- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

- Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР, Заместителем министра здравоохранения СССР А. И. Кондрусевым от 5 августа 1988 года, N 4690-88;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года);

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов".

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы проектного, законодательного и прогнозного характера:

- Генеральный план города Ленинск-Кузнецкого, утвержденный решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 №27 (далее Ген. план);

- Правила землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа, утвержденный решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 25.10.2018 №62 (далее ПЗЗ).

1. Характеристика района строительства

Территория квартала расположена в районе ул. Профсоюзная г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской области и ограничена:

с севера - проектируемая улица Проектая 1,

с запада - ул. Топкинская,

с юга - пер. Кузбасский,

с востока - ул. Пирогова.

1.1 Климат

Климат района континентальный: здесь холодная продолжительная зима и теплое, но короткое лето.

Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии и удаленностью от океанов и морей.

На территорию области поступают арктические, тропические воздушные массы и умеренных широт. Они бывают континентальными и морскими. Господствующая воздушная масса – континентальный воздух умеренных широт, холодный зимой и теплый летом, - это одна из причин континентальности климата области.

Подстилающая поверхность благоприятствует свободному перемещению как теплых, так и холодных воздушных масс, смена которых вызывает изменчивость погоды.

Общая характеристика природно-климатических факторов

Абсолютный минимум температуры – 550С

Абсолютный максимум температуры +380С

Средняя температура июля +18,40С

Средняя температура января – 17,50С

Средняя годовая температура воздуха +0,30С

Среднее количество осадков в год – 585мм

Преобладающее направление ветров – юго-западное

Средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/сек

По степени увлажнения данный район относится к умеренной зоне.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Весной выпадает меньше осадков, чем в другие сезоны.

Годовое количество атмосферных осадков 585 мм, из них 380 мм выпадает в теплый период с максимумом (77 мм) в июле.

Наибольший наблюденный суточный максимум осадков составляет 82 мм. Интенсивность дождя за интервал 20 мин. равна 1,3 мм/мин.

В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября и лежит всю зиму. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте – 20-30 см. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров. Сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках.

Нормативная глубина сезонного промерзания вычислена по сумме отрицательных температур (СНиП 2.02.01-83) и составляет 189 см.

Наибольшая снеговая нагрузка 150 кг/м2.

В течение года преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек. Наибольшая скорость (4,2 м/сек) отмечается в октябре-ноябре, наименьшая (2,9 м/сек) в июле-августе. В году бывает в среднем 15 дней с ветрами скоростью более 15 м/сек.

На зимний период приходится 45%  дней с инверсиями. Число дней с туманами 26 в год, основная доля туманов приходится на холодное время.

Совместное сочетание инверсионных процессов, туманов и штилей способствует накоплению в атмосфере вредных веществ, значительно превышающих предельно-допустимые концентрации.

2.  Характеристика современного использования территории

В административном отношении граница проекта планировки территории расположена в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области.

Проектируемая территория расположена в северной части МО "Ленинск-Кузнецкий городской округ".

Территория проектирования расположена в кадастровом квартале 42:26:0301001.

Территория квартала расположена в районе ул. Профсоюзная г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской области и ограничена:

с севера - проектируемая улица Проектая 1,

с запада - ул. Топкинская,

с юга - пер. Кузбасский,

с востока - ул. Пирогова.

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 15,6 га.

Согласно Ген. плану в границах проектирования вдоль пер. Кузбасский расположена усадебная и 1-2х этажная жилая застройка на снос.

3.  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

3.1  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения

На проектируемой территории расположено 9 многоквартирных жилых домов.

Таблица №1

Характеристика существующих объектов капитального строительства жилого назначения

| Адрес | Этажность | Общая жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Улица Топкинская, 148/1 | 9 | 5076,90 |
| Улица Топкинская, 148/2 | 9 | 5925,50 |
| Улица Топкинская, 150/1 | 9 | 6053,30 |
| Улица Топкинская, 160а | 2 | 844,40 |
| Улица Пирогова, 9 | 5 | 4816,00 |
| Улица Пирогова, 9/1 | 10 | 7772,40 |
| Улица Пирогова, 11 | 10 | 5656,60 |
| Улица Пирогова, 11/2 | 5 | 4899,90 |
| Улица Пирогова, 13 | 10 | 5621,50 |
| ИТОГО (жилой площади) |  | 46666,5 |

Проектом планировки территории предусматривается размещение на проектируемой территории многоэтажных жилых домов.

Жилая застройка формируется в виде нескольких жилых групп и представлена многоквартирными жилыми домами высотой 9 этажей с формированием локализованных дворовых пространств.

Таблица №2

Характеристика объектов капитального строительства

| № объекта по ППТ | Наименование объекта капитального строительства | Этажность | Количество квартир | Площадь застройки, м2 | Общая жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 78 | 618,0 | 2 920,05 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 78 | 618,0 | 2 920,05 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 78 | 618,0 | 2 920,55 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 78 | 618,0 | 2 920,05 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 117 | 866,0 | 4 091,85 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 117 | 866,0 | 4 091,85 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 117 | 866,0 | 4 091,85 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 78 | 618,0 | 2 920,05 |
| ИТОГО |  |  | 819 | 6412 | 26 875,80 |

Согласно Ген. плану уровень жилищной обеспеченности на территории многоэтажной жилой застройки составляет 14,4 м2/чел. Таким образом проектная численность населения составит 1870 человек, а с учетом жителей существующих жилых домов - 5110 человек.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории проектируемого квартала.

Расчет требуемых площадей элементов дворовой территории произведен в соответствии с Нормами градостроительного проектирования Кемеровской области.

Таблица №3

Благоустройство территории квартала

| № | Назначение площадок | Норма площади на 1 жителя, м2 | Требуемая площадь, м2 | Площадь по проекту, м2 | Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возрастов | 0,7 | 1309 | 1498,78 | 12 м |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 187 | 195 | 10 м |
| 3 | Для занятий физкультурой | 2,0 | 3740 | 3904,47 | 10-40 м |
| 4 | Для стоянки автомобилей | 0,8 | 1496 | 3058,07 | 10-15 м |
| ВСЕГО |  |  | 6732 | 8656,32 |  |

Все площадки необходимо оснастить набором малых архитектурных форм.

Проектов предложен снос и перенос гаражного кооператива в северо-восточную часть квартала.

3.2  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

3.3  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения

В границах проект планировки расположена 2 магазина: продуктовый магазин "Полинка" по адресу ул. Пирогова 11/1 и супермаркет "Мария-Ра" по адресу Кузбасский переулок, 39. Согласно СП 42.13330.2016 радиус обслуживания предприятий торговли в городах при многоэтажной застройки составляет 500 м. Вся территория проектирования находится в зоне обслуживания данных магазинов

Таким образом, в границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов общественно-делового назначения.

3.4  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов социальной инфраструктуры.

3.5  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов иного назначения.

3.6  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей с подключением к существующим  сетям водоснабжения.

Подключение проектируемой территории выполнить к водопроводной линии Ду400 мм.

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в зависимости от степени благоустройства жилой застройки в соответствии с табл. 1 СП 31.13330.2012.

Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято 230 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят равным 1,2.

Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица №4

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для проектируемых зданий

| № объекта по ППТ | Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление | Максимальное водопотребление, К=1,2 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 203 | 230 | 46,69 | 58,028 |
| 2 |  | 203 |  | 46,69 | 58,028 |
| 3 |  | 203 |  | 46,69 | 58,028 |
| 4 |  | 203 |  | 46,69 | 58,028 |
| 5 |  | 285 |  | 65,55 | 78,66 |
| 6 |  | 285 |  | 65,55 | 78,66 |
| 7 |  | 285 |  | 65,55 | 78,66 |
| 8 |  | 203 |  | 46,69 | 58,028 |
| - | Поливка газонов и цветников | 1870 | 50 | 93,50 | 112,20 |
| - | Неучтенные расходы 10% |  |  | 52,86 | 63,83 |
| Всего: |  |  |  | 576,46 | 702,15 |

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 10 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя - 2,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч;

Таблица № 5

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров

| № п/п | Наименование показателя | Принятая величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| 2 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | 10 л/с |
| 3 | Количество одновременных внутренних пожаров | 1 |
| 4 | Расход воды на один внутренний пожар | 2,5 л/с |

10*3+2,5 = 32,5 м3

Расход воды на пожаротушение - 32,5 м3.

Протяженность сетей водоснабжения в границах проектирования - 770,09 м.

Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой застройки  через подключение проектируемых сетей к существующим сетям канализации.

При проектировании систем канализации города принимают, что водоотведение равно водопотреблению.

Водоотведение составит -576,46 куб.м/сутки (24,02 куб.м./час)

Протяженность сетей канализации в границах проектирования - 806,56  м.

Проект водоснабжения и водоотведения выполняется на рабочей стадии проектирования.

Электроснабжение

Для обеспечения устойчивого развития  территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие централизованной системы электроснабжения.

Подключение потребителей предусматривается от существующей системы электроснабжения города. Для подключения к сетям электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства предусмотрена прокладка кабельных линий электропередачи следующим образом:

жилые дома №№1,2,3 - от ТП№130;

жилые дома№№4,5,8 - от ТП№134;

жилые дома №№6,7 - от ТП№131.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок выполнен на основании:

- СП 31-110-2003,

- РД 34.20.185-94,

- параметры застройки квартала.

Потребители электроэнергии по надежности электроснабжения относятся ко II категории.

Потребителями электроэнергии являются: электроприемники многоквартирных жилых домов,  наружное освещение квартала.

Суммарная электрическая нагрузка нового микрорайона составляет 1167,38 кВт.

В расчете нагрузок учтено:

- нагрузка жилых зданий – 1 147,38 кВт

Таблица №6

| № дома по ППТ | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру | Количество квартир | Нагрузка электроприемников, кВт/дом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,61 | 78 | 125,58 |
| 2 | 1,61 | 78 | 125,58 |
| 3 | 1,61 | 78 | 125,58 |
| 4 | 1,61 | 78 | 125,58 |
| 5 | 1,48 | 117 | 173,16 |
| 6 | 1,48 | 117 | 173,16 |
| 7 | 1,48 | 117 | 173,16 |
| 8 | 1,61 | 78 | 125,58 |
| ВСЕГО: |  |  | 1 147,38 |

- наружное освещение – 20 кВт.

Протяженность кабельных линий электропередачи - 881,01 м (в границах проектирования).

Более подробная система электроснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

Теплоснабжение

Подключение потребителей предусматривается от существующей системы теплоснабжения (подземная тепловая сеть Ду300мм) на территории квартала.

Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления многоквартирного дома, определяется по следующей формуле:

Q0=qmax*tвн-tсроtвн-tро*24*n0*10-6, где

tвн = 20 °С - температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома;

tсро = - 8 °С - среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период;

tро = - 22 °С - расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления;

n0 = 227 - продолжительности отопительного периода (суток в год);

qmax=qуд*S - максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов, ккал/ч.

qуд = 30,6 ккал/ч - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома;

S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

Таблица №7

Расход тепла на отопление проектируемых зданий

| № объекта по ППТ | Этажность | Общая площадь здания | Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов, qmax (ккал/ч) | Количество тепловой энергии, необходимой для отопления многоквартирного дома, Q0 (Гкал/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 4171,5 | 127 647,9 | 463,617 |
| 2 | 9 | 4171,5 | 127 647,9 | 463,617 |
| 3 | 9 | 4171,5 | 127 647,9 | 463,617 |
| 4 | 9 | 4171,5 | 127 647,9 | 463,617 |
| 5 | 9 | 5845,5 | 178 872,3 | 649,664 |
| 6 | 9 | 5845,5 | 178 872,3 | 649,664 |
| 7 | 9 | 5845,5 | 178 872,3 | 649,664 |
| 8 | 9 | 4171,5 | 127 647,9 | 463,617 |
| Всего: |  |  | 1 174 856,4 | 4 267,077 |

Протяженность проектируемой системы теплоснабжения - 525,27 м.

Более подробная система теплоснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

Связь

Для обеспечения устойчивого развития  территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается размещение сетей связи.

Точка подключения к сети ССОП: УД xPON Кросс ПСЭ-3/2 (б-р Химиков, 6/1).

Протяженность проектируемых сетей связи – 1060,23 м.

3.7  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

3.7.1 Организация движения транспорта и пешеходов

Проектные предложения по транспортному обслуживанию рассматриваемой территории разрабатываются с целью упорядочения и обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов в районе строительства новых объектов, с целью их транспортного обслуживания и определения мест размещения автомобильных стоянок.

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют магистральные улицы районного значения:

- ул. Топкинская

- ул. Пирогова

- пер. Кузбасский

- ул. Проектная 1

Проектом предусмотрено сохранение существующих улиц (ул. Топкинская и пер. Кузбасский), расширение и продолжение улицы Пирогова до ул. Проектная 1, устройство новой магистральной улицы Проектная 1.

Улично-дорожная сеть (УДС) спроектирована согласно требованиям СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Расчетные параметры улиц представлены в таблице № 4. Покрытие улично-дорожной сети предлагается выполнить в асфальтобетонном исполнении.

Таблица № 8

Расчетные параметры улицы в жилой застройке

| № п/п | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная скорость движения, км/ч | 60 |
| 2 | Ширина полосы движения, м | 3.25 |
| 4 | Число полос движения | 2 |
| 5 | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | 6.0 |
| 6 | Ширина пешеходной части тротуара, м | 2.25 |

Планировочное решение системы проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов. По всем проездам движение двухстороннее, за исключение второстепенного проезда к 2-этажному жилому дому по адресу ул. Топкинская, 160а.

Ширина проектируемых проездов – 6.0 метров (второстепенного - 3.5 м). На тупиковых проездах предусматривается обустройство разворотных площадок размером 15 на 15 метров.

Вдоль проездов предусмотрены тротуары. Тротуары приняты шириной 2,0 метра.

Между всеми проектируемыми объектами обеспечена пешеходная связь, которая решена сетью основных и второстепенных пешеходных дорожек шириной 1.0 - 4.0 м.

Все пересечения и примыкания на территории проектируемого участка решены в одном уровне.

Проектом предусмотрено сохранение существующей автобусной остановки на перекрестке переулка Кузбасского с улицей Пирогова. Также в связи с дальнейшем развитием улично-дорожной сети прилежащей к территории проектирования проектом предложено обустройство автобусных остановок по улице Топкинской (после перекрестка с пер. Кузбасским и после перекрестка с проектируемой улицей Проектной 1)  и по улице Пирогова в северной части квартала.

3.7.2 Сооружения для хранения и обслуживания легкового транспорта

Проектом предусматривается организация автостоянок для всех проектируемых объектов.

Расчет необходимого количества машино-мест для планируемой территории произведен согласно Нормативам градостроительного проектирования Ленинск-Кузнецкого городского округа.

В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру.

819 квартир * 1,0 авт. = 819 авт. - расчетный парк легковых автомобилей.

На территории городского округа следует предусматривать открытые площадки временного хранения легковых автомобилей не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, 25% из которых размещается в пределах территории жилых районов.

819 машино-мест * 70% = 574 машино-мест

574 машино-мест * 25% = 144 машино-мест должно быть размещено на проектируемой территории (для жителей многоквартирных домов).

Необходимое количество машино-мест - 144. Запроектировано 198 машино-мест.

Согласно СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" для инвалидов должны быть предусмотрены места парковки личных автомобилей. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью. Места для машин инвалидов выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. В проекте планировки территории предусмотрено 24 машино-мест для инвалидов.

4.  Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории являются:

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства;

- охранная зона трансформаторных подстанций;

- охранная зона водопровода;

- охранная зона хозяйственно-бытовой канализации;

- охранная зона тепловых сетей;

- охранная зона кабеля связи;

- санитарно-защитная зона от площадок для сбора мусора;

- санитарно-защитная зона от гражей;

- санитарно-защитная зона от базовой станции.

Таблица № 9

Зоны с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории

| Наименование зоны | Размеры зоны | Нормативно-правовой акт, документ, устанавливающий зону с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства | до 1 кВ - 2 метра в каждую сторону 1-20 кВ - 10 метров в каждую сторону 110 кВ - 20 метров в каждую сторону | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
| Охранная зона трансформаторных подстанций | 10 метров |  |
| Охранная зона водопровода | 5 метров в каждую сторону | СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 |
| Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации | 3 метров в каждую сторону | СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| Охранная зона тепловых сетей | 3 метров в каждую сторону | Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года №197 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" |
| Охранная зона кабеля связи | 2 метров в каждую сторону | Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" |
| Санитарно-защитная зона от площадок для сбора мусора | 20 метров | Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР, Заместителем министра здравоохранения СССР А. И. Кондрусевым от 5 августа 1988 года, N 4690-88 |
| Санитарно-защитная зона от гаражей | 15 метром | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года) |
| Санитарно-защитная зона от базовой станции (ЗУ42:26:0301001:28990) | до 45 метров | СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" |

Режим охранной зоны объектов электросетевого хозяйства

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- взрывные работы;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Режим охранной зоны тепловых сетей.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- страивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Режим охранной зоны водопровода и канализации

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Режим охранной зоны кабеля связи

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, складировать материалы, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Режим территории санитарно-защитной зоны

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки.

5.  Объекты культурного наследия

В границах проекта планировки территории объекты культурного и археологического наследия отсутствуют.

6.  Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Проект организации рельефа разработан в соответствии с действующими нормами и с максимальным использованием рельефа участка.

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки территории являются:

- организация стока поверхностных вод с проезжей части и прилегающей территории;

- обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

- созданий благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей;

- создание благоприятных условий для произрастания растительности.

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка территории выполнена на топографической съёмке масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра. Вертикальная планировка предусматривает высотное решение проездов с определением проектных отметок по оси проезжей части.

Вертикальная планировка сети дорог решена в пределах нормативных уклонов (от 4 до 70‰).

6.1  Организация поверхностного стока

Водоотвод с улиц и дорог решен поверхностным стоком по лоткам проезжей части с выпуском на проезжую часть прилегающих улиц. Максимальные уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки по уличной сети, не превышают 70‰.

7. Санитарная очистка территории

Объемы образования ТБО и приравненных к ним отходов складываются из потоков: от жилого фонда, торговых организаций, и иных учреждений (общественных и коммерческих). В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание ТБО от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц, в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Сбор домового мусора намечается производить в переносные металлические мусоросборники, содержимое которых выгружается в кузова мусоровозов. Предлагается ежедневное обслуживание жилой застройки.

7.1  Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО и размещение специализированных площадок

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Ленинск-Кузнецкого городского округа норма накопления твердых бытовых отходов составляет 0,95 м3 на 1 человека в год. Таким образом, с проектируемых жилых домов планируется собирать  1776,50 м³/год ТБО.

Стандартный мусорный контейнер имеет V = 0,75 м3.

Количество мусорных контейнеров должно обеспечивать ежедневный сбор образовавшихся ТБО. В день будет образовываться  1776,50/365= 4,87 м³ отходов.

Таким образом, расчетное количество контейнеров на микрорайон составит 4,87 /0,75 = 7 шт.

Из условия доступности размещения таких площадок – 100м и с соблюдением санитарно-защитной зоны – 20м проектом планировки территории предлагается устройство 5 площадок.

Для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение бытовых отходов на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покрытием, отбортовкой;

- своевременный вывоз отходов в места утилизации (захоронения).

8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Основные направления в области предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- Создание и развитие научно-методических основ управления природными и техногенными рисками чрезвычайных ситуаций.

- Развитие на федеральном и региональном уровнях экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и развитие системы информационного обеспечения управления риском чрезвычайных ситуаций на базе новых информационных технологий.

- Совершенствование материально - технического обеспечения для снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также повышение эффективности мероприятий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера за счет разработки и применения инженерно - технических средств, созданных на основе современных технологий.

- Стимулирование создания энергосберегающих и экологически безопасных технологий, исключающих возможность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и минимизирующих их влияние на окружающую среду.

- Развитие и совершенствование систем мониторинга.

- Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

- Работа законодательной и исполнительной власти должна быть направлена на регулирование деятельности людей в рамках программы обеспечения безопасности.

- Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС. Большое значение имеет охрана почв, восстановление почвенного плодородия, охрана лесного фонда, восстановление лесов. Необходимо сочетание защитных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей среды. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных процессов на примыкающих территориях. Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов.

Важны систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации.

Для своевременного выявления причин, способствующих возникновению природных, техногенных и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо ведение централизованного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Своевременно должны выдаваться рекомендаций для принятия мер по предупреждению и локализации чрезвычайных ситуаций и смягчению их социально-экономических последствий.

8.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

#### Оценка основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы и явления

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пожарная безопасность территории проектирования считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Пожарная безопасность территории проектирования считается обеспеченной, т.к. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В документации по планировке территории учтены требования статьи 5, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, пожарная безопасность территории проектирования обеспечивается системой обеспечения пожарной безопасности и включает в себя:

- подсистему предотвращения пожаров;

- подсистему противопожарной защиты;

- подсистему,	включающую	мероприятия	организационно-технического характера.

#### Подсистема предотвращения пожаров предусматривает:

- комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на проектируемой территории;

- выполнение мероприятий по локализации источников возгорания и т.п.

#### Подсистема противопожарной защиты предусматривает:

#### - применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

#### - применение огнестойких конструкций;

#### - мероприятия по обеспечению эвакуации людей;

#### - мероприятия по ликвидации возможного пожара.

#### Подсистема организационно-технических мероприятий предусматривает:

#### - обучение правилам пожарной безопасности работников, осуществляющих монтажные работы (газоэлектросварщики, ответственные за проведение пожароопасных работ);

#### - разработку инструкций о порядке действия в случае возникновения пожара на строительной площадке и на период эксплуатации водопровода.

#### Используемая система противопожарной защиты включает мероприятия, обеспечивающие эвакуацию людей и ликвидацию возможного пожара. Система противопожарной защиты предусматривает обеспечение подъездов для пожарных автомобилей.

#### Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ на территории проектирования обеспечивается инженерно-техническими и организационными мероприятиями в соответствии со статьей 90 Федерального закона № 123-ФЗ от

22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара документацией по планировке территории предусмотрены следующие мероприятия:

- к каждому объекту капитального строительства предусматривается проезд для пожарной техники по дороге с твердым покрытием (п.2, статья 67 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г.).

#### Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории проектирования

В соответствии требования Федерального Закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 5 п.3 на рассматриваемой территории, должна быть создана система обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно- технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

К организационно-техническим мероприятиям относится создание на участке строительства соответствующей службы, осуществляющей контроль за обеспечением пожарной безопасности территории.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»:

- дороги, проезды и подъезды к должны быть всегда свободными для проезда пожарной	техники,	содержаться	в	исправном	состоянии,	а	зимой	быть очищенными от снега и льда;

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам,

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

9. Мероприятия по охране окружающей среды

Охраной окружающей среды называется комплекс мер, направленных на предупреждение отрицательного влияния человеческой деятельности на природу, обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности человека.

При размещении капитальных объектов следует предусмотреть:

Защита атмосферного воздуха

вдоль всех дорог создание придорожных зелёных полос, состоящих из пыле- и газоустойчивых пород;

соблюдение регламентов и режима, установленных для санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, сельскохозяйственных предприятий инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

Защита растительного слоя почвы

При капитальном строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован и в дальнейшем использован при озеленении земельных участков. При подсыпке завозного грунта также следует предварительно снять естественный растительный грунт и использовать его при посадке растений.

Защита территории участка и подземных вод

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.

10. Обоснование очередности планируемого развития территории

Проектом планировки территории предлагается многоквартирные жилые дома №№ по ППТ 1-3,8 и объекты для их коммунального обслуживания определить на 1 очередь строительства до 2025 года, так как данные дома располагаются в северной части квартала, на территории свободной от застройки.

На расчетный срок до 2030 году предлагается определить многоквартирные жилые дома №№ по ППТ 4-7, объекты их коммунального обслуживания и сквер. Многоквартирные жилые дома №№ 4-7 запроектированы на территории существующей усадебной застройки. Для строительства запроектированных домов необходимо произвести работы по сносу существующей усадебной застройки. На территории запроектированного сквера располагаются существующие индивидуальные металлические гаражи. Для строительства сквера необходимо выполнить работы по демонтажу и переносу данных гаражей.

Перечень всех объектов предполагаемых к размещению и годы их реализации сведены в таблицу №10.

Таблица №10

| Наименование вида разрешенного использования | Перечень объектов предполагаемых к размещению | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоквартирные жилые дома №№ по ППТ 1-3,8 | 2020-2025 |
|  | Многоквартирные жилые дома №№ по ППТ 4-7 | 2025-2030 |
| Коммунальное облуживание | Сети водоснабжения, водоотедения, электроснабжения, теплоснабжения, связи для обслуживания домов №№ по ППТ 1-3,8 | 2020-2025 |
|  | Сети водоснабжения, водоотедения, электроснабжения, теплоснабжения, связи для обслуживания домов №№ по ППТ 4-7 | 2025-2030 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, малых архитектурных форм благоустройства | 2025-2030 |
| Отдых (рекреация) | Сквер | 2025-2030 |

11. Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

С учетом требований СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" на проектируемой территории должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения, как пешком, так и с помощью транспортных средств.

Особое внимание уделяется формированию пешеходных связей, с учетом специфики передвижения инвалидов различных категорий. При этом должны быть предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

- ширина основных дорожек и тротуаров принята 2,0 - 4 м;

- продольные уклоны путей движения, предназначенные для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не превышают 5%, поперечные – 2%;

- дорожки и тротуары, которыми пользуются инвалиды на креслах-колясках, должны иметь твердое покрытие, которое при намокании не становится скользким;

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортового камня принята в пределах 2,5-4 см, съезды с тротуаров имеют уклон, не превышающий 1:10;

- устройство пандусов подъема для доступа на объекты обслуживания.

Для инвалидов должны быть предусмотрены места парковки личных автомобилей. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (не менее одного машино-места на парковке у каждого здания). При этом для машин инвалидов резервируются места, примыкающие к выходам со стоянок, либо максимально приближенные к входам в здания. Они выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. Ширина таких стоянок 3,6 м

ПРИЛОЖЕНИЯ