Документация по разработке проекта планировки территории планировочного микрорайона №6 Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области

Основная часть проекта планировки

Том 1

Раздел 1

Челябинск

2019

Документация по разработке проекта планировки территории планировочного микрорайона №6 Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области

Основная часть проекта планировки

Том 1

Раздел 1

| Заказчик: | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «ЗЕНИТ» |

| Генеральный директор ООО "ЗЕНИТ" | ______________________ | А. В. Пасынков |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | ______________________ | М. И. Кувшинова |

Челябинск

2019

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Проект планировки территории |  |
| ТОМ 1 | Основная часть |  |
| Раздел 1 | Текстовая часть |  |
|  | Пояснительная записка проекта планировки территории |  |
| Раздел 2 | Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Чертёж планировки территории: красные линии. | М 1:2 000 |
|  | Лист 2. Чертеж планировки территории: границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. | М 1:2 000 |
| ТОМ 2 | Материалы по обоснованию |  |
| Раздел 1 | Текстовая часть |  |
|  | Пояснительная записка проекта планировки территории |  |
| Раздел 2 | Графическая часть |  |
|  | Лист 3. Фрагмент карты планировочной структуры территории Ленинск-Кузнецкого городского округа | М 1:10000 |
|  | Лист 4. Схема организации движения транспорта и пешеходов. схема организации улично-дорожной сети. | М 1:2 000 |
|  | Лист 5. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | М 1:2 000 |
|  | Лист 6. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства | М 1:2 000 |
|  | Лист 7. Схема вертикальной планировки территории. инженерной подготовки территории. | М 1:2 000 |
|  | Лист 8. Схема инженерных сетей и сооружений (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) | М 1:2 000 |
|  | Лист 9. Схема инженерных сетей и сооружений (электроснабжение, связь) | М 1:2 000 |
|  | Лист 10. Вариант планировочных решений застройки территории в соответствие с проектом планировки территории. | М 1:2 000 |

Состав исполнителей

| № п/п | ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Кувшинова М.И. | ГИП |  |
| 3 | Кувшинова М.И. | Архитектор |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

Общие положения	7

Сведения о красных линиях	7

Параметры планируемого строительства	9

I.  Характеристика современного использования территории	9

II. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения	10

III. Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения	13

IV. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового  назначения	13

V. Характеристика объектов капитального строительства иного назначения	13

VI. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры,  необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан	14

VII. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан	16

VIII. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан	18

IX. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта федерального значения	18

X. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта регионального значения	18

XI. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта местного значения	19

Положения об очередности планируемого развития территории	21

ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с целью освоения территории микрорайона №6 Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровкской области в целях жилищного строительства.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры; установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории; установления красных линий.

При разработке проекта планировки территории использована следующая нормативная правовая и методическая база:

-  Градостроительный кодекс РФ;

-  Земельный кодекс РФ;

-  Жилищный кодекс РФ;

- Нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области (далее НГП КО);

- Нормативы градостроительного проектирования Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее НГП ЛКГО);

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года №197 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей";

- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

- Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР, Заместителем министра здравоохранения СССР А. И. Кондрусевым от 5 августа 1988 года, N 4690-88;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года);

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов";

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019);

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23 января 2018 г. №21 "О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области»";

- Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017 № 58.

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы проектного, законодательного и прогнозного характера:

- Генеральный план города Ленинск-Кузнецкого, утвержденный решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 №27 (далее Ген. план);

- Правила землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа, утвержденный решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 25.10.2018 №62 (далее ПЗЗ).

Общие положения

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

Сведения о красных линиях

Частью 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 03.07.2016) установлена необходимость отображения красных линий на чертежах планировки территории. Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Таблица №1

Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 553052.23 | 1348300.53 |
| 2 | 552964.74 | 1348314.67 |
| 3 | 552915.00 | 1348322.72 |
| 4 | 552591.78 | 1348377.06 |
| 5 | 552541.32 | 1348100.72 |
| 6 | 553014.87 | 1348014.23 |
| 7 | 553017.47 | 1348034.09 |
| 8 | 552988.04 | 1348749.18 |
| 9 | 552612.51 | 1348493.62 |
| 10 | 552596.27 | 1348401.66 |
| 11 | 552919.49 | 1348347.32 |
| 12 | 552969.24 | 1348339.26 |
| 13 | 553055.46 | 1348325.31 |
| 14 | 553091.42 | 1348600.99 |
| 15 | 553083.37 | 1348638.18 |
| 16 | 552903.14 | 1348848.64 |
| 17 | 552971.79 | 1348768.22 |
| 18 | 552602.67 | 1348516.97 |
| 19 | 552498.18 | 1348639.36 |
| 20 | 552694.50 | 1348806.96 |
| 21 | 552721.76 | 1348775.03 |
| 22 | 552713.32 | 1348823.03 |
| 23 | 552732.29 | 1348800.89 |
| 24 | 552889.45 | 1348864.68 |
| 25 | 552835.77 | 1348927.55 |
| 26 | 552178.36 | 1348380.09 |
| 27 | 552340.82 | 1348350.42 |
| 28 | 552376.29 | 1348358.02 |
| 29 | 552444.58 | 1348404.75 |
| 30 | 552496.14 | 1348418.14 |
| 31 | 552566.66 | 1348406.54 |
| 32 | 552582.66 | 1348494.19 |
| 33 | 552473.20 | 1348622.42 |
| 34 | 552198.83 | 1348492.23 |
| 35 | 552510.01 | 1348096.27 |
| 36 | 552562.17 | 1348381.94 |
| 37 | 552497.31 | 1348392.60 |
| 38 | 552455.09 | 1348381.65 |
| 39 | 552386.35 | 1348334.61 |
| 40 | 552341.21 | 1348324.93 |
| 41 | 552173.86 | 1348355.49 |
| 42 | 552138.90 | 1348164.04 |

Параметры планируемого строительства

Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

I.  Характеристика современного использования территории

Территория микрорайона №6 расположена в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской области и ограничена:

с запада - продолжение городской магистрали пр. Кольчугинский (от ул. Юргинской до "Кемеровского шоссе"),

с севера - проектируемая районная магистраль (ул. Проектная 1),

с северо-востока - проектируемая районная магистраль (ул. Проектная 2),

с юго-востока - проектируемая районная магистраль (ул. Проектная 6),

с юга - продолжение районном магистрали ул. Юргинская.

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 54,95 га.

Микрорайон №6 входит в состав Северо-восточного планировочного района.

В соответствии с далее ПЗЗ, на участке проектирования расположены следующие территориальные зоны:

- Ж-3 - зона многоэтажной жилой застройки до 10 этажей;

- Р-1 - зона парков, набережных, скверов, бульваров;

- Р-3 - зона объектов спортивного назначения;

- Ц-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Территория проектирования свободная от капитальной застройки. В юго-западной части территории располагаются индивидуальные металлические гаражи.

II. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения

В границах проекта планировки территории планируется строительство 22 новых многоквартирных 9-этажных жилых домов секционного типа, общей площадью застройки - 24 248 м2. Застройка предполагается в капитальном исполнении. Минимальные расстояния между жилыми домами принимаются в соответствии с противопожарными нормами в зависимости от степени огнестойкости жилых домов.

Таблица №2

Характеристика объектов капитального строительства

| № объекта по ППТ | Наименование объекта капитального строительства | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 866,0 | 4 091,85 |
| 2 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения | 9 | 866,0 | 3 637,20 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 342,0 | 6 340,95 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 342,0 | 6 340,95 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 618,0 | 2 920,05 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 342,0 | 6 340,95 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 342,0 | 6 340,95 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 866,0 | 4 091,85 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 618,0 | 2 920,05 |
| 10 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения | 9 | 1 342,0 | 5 636,40 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 342,0 | 6 340,95 |
| 12 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения | 9 | 866,0 | 3 637,20 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 342,0 | 6 340,95 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 342,0 | 6 340,95 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 342,0 | 6 340,95 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 866,0 | 4 091,85 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 342,0 | 6 340,95 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 342,0 | 6 340,95 |
| 19 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения | 9 | 1 342,0 | 5 636,40 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 342,0 | 6 340,95 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 618,0 | 2920,05 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 618,0 | 2 920,05 |
| ИТОГО (жилой площади) |  |  |  | 112 243,40 |

Согласно генеральному плану города Ленинск-Кузнецкого, утвержденному решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 №27, уровень жилищной обеспеченности на территории многоэтажной жилой застройки составляет 14,4 м2/чел. Таким образом проектная численность населения составит 7 795 человек.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории проектируемого квартала.

Территория проектирования оборудуется необходимым количеством площадок для сбора мусора согласно НГП ЛКГО.

В зоне дворовых пространств обустраиваются площадки для игр детей дошкольного и младшего возрастов, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки, хозяйственные площадки и площадки для выгула собак.  Площади элементов дворовой территории соответствуют НГП КО. Все площадки необходимо оснастить набором малых архитектурных форм.

Проектов планировки на территории зон Р1 и Р3 предусмотрено размещение парка для прогулок, игр детей и занятий спортом.

Пешеходную связь на территории парка обеспечивают основные дорожки шириной 5 метра и второстепенные шириной 2-3 метра. Парк рекомендуется озеленить быстрорастущими растениями с высокими фитонцидными и декоративными свойствами, такими как береза, ива, клен, барбарис, яблоня, калина, ель, сосна.

III. Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

IV. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового  назначения

В границах проекта планировки территории планируется размещение ряда объектов капитального строительства общественно-делового назначения, а именно:

- торговый комплекс с подземным паркингом на 295 машино-мест, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 42:26:0301001:24626 (торговая площадь - 12 127,5 м2);

- спортивный центр с универсальным игровым полем, расположенный в зоне Р3;

- предприятие обслуживания, в котором планируется размещение пункта общественного питания (кафе на 50 посадочных мест), расположенное в зоне Р1;

- развлекательный центр, расположенный в зоне Р1;

- паркинг на 360 м/м со станцией технического обслуживания и помещениями общественно-делового назначения, расположенный в зоне Ц1 в северо-восточной части проектируемой территории.

V. Характеристика объектов капитального строительства иного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального строительства иного назначения.

VI. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры,  необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Проектом планировки территории предусматривается строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры:

- трансформаторные подстанции;

- центральный распределительный пункт;

- водопровод;

- хозяйственно-бытовая канализация;

- теплоснабжение;

- кабель связи;

- кабель электропередач.

Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей с подключением к существующим  сетям водоснабжения.

Подключение проектируемой территории выполнить к водопроводной линии Ду400 мм (сталь).

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составит - 2 400,86 куб.м/сутки (100,04 куб.м./час).

Водопотребление на полив на расчетный срок составит 389,75 куб.м/сут (16,24 куб.м/час).

Протяженность сетей водоснабжения в границах проектирования - 4 053,22 м.

Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой и общественной застройки  через подключение проектируемых сетей к существующим сетям канализации.

Подключение проектируемой территории предусмотрено в коллектор Ду 500 мм (ж/б).

При проектировании систем канализации города принимают, что водоотведение равно водопотреблению.

Водоотведение составит - 2 400,86 куб.м/сутки (100,04 куб.м./час).

Протяженность сетей канализации в границах проектирования - 5 786,54  м.

Проект водоснабжения и водоотведения выполняется на рабочей стадии проектирования.

Электроснабжение

Для обеспечения устойчивого развития  территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие централизованной системы электроснабжения.

Подключение потребителей предусматривается от ПС Химзаводская. Для подключения к сетям электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства предусмотрено строительство распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией и 11 трансформаторных подстанций, а также прокладка кабельных линий электропередачи.

Протяженность проектируемых кабельных линий электропередачи - 5 247,09 м.

Более подробная система электроснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

Теплоснабжение

Подключение потребителей предусматривается от проектируемого центрального теплового пункта.

Протяженность проектируемой системы теплоснабжения - 4 833,16 м.

Более подробная система теплоснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

Связь

Для обеспечения устойчивого развития  территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается размещение сетей связи.

Протяженность проектируемых сетей связи – 4 727,10 м.

VII. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Въезды на проектируемую территорию осуществляются по магистральным улицам городского значения (пр. Кольчугинский, ул. Проектная 1, ул. Проектная 2) и магистральным улицам районного значения (ул. Юргинская, ул. Проектная 6).

Транспортная связь внутри микрорайона ко всем жилым домам и объектам общественно-делового назначения предусматривается по проездам с капитальным типом покрытия  и организацией разворотных площадок на тупиковых проездах, с устройством автостоянок.

Для обеспечения пешеходного движения вдоль улиц и проездов предусмотрены тротуары шириной 2,0 - 6,0 м.

Параметры проектируемых улиц и проездов приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений":

Магистральные улицы общегородского значения:

- расчетная скорость движения - 80 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,75 м;

- число полос движения - 4.

Магистральные улицы районного значения:

- расчетная скорость движения - 70 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,75 м;

- число полос движения - 4.

Улицы местного значения:

- расчетная скорость движения - 50 км/ч;

- ширина полосы движения - 3, 50 м;

- число полос движения - 2.

Основные проезды:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения - 2.

Расчет необходимого количества машино-мест для планируемой территории произведен согласно НГП ЛКГО. Необходимое количество машино-мест на проектируемой территории - 1649. Запроектировано 2249 машино-мест, в том числе 225 машино-мест для инвалидов.

В связи с дальнейшем развитием улично-дорожной сети прилежащей к территории проектирования проектом предложено обустройство автобусных остановок по пр. Кольчугинский, ул. Проектная 1, ул. Проектная 2, ул. Проектная 6, ул. Юргинская, а также обустройство троллейбусных остановок по пр. Кольчугинский, ул. Проектная 1, ул. Проектная 2.

VIII. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

В границах проекта планировки располагается ранее запроектированная общеобразовательная школа на 1000 мест на земельном участке с кадастровым номером 42:26:0301001:28194. Вся территория проектирования находится в зон обслуживания данной школы.

Проектом планировки территории предусмотрено строительство детского дошкольного учреждения на 500 мест.

IX. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

X. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

XI. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта местного значения

Таблица №3

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Территория квартала в границах проектирования, в т.ч.: | га | 54,95 |
|  | Зона размещения многоэтажной жилой застройки до 10 этажей (Ж-3) | га | 29,11 |
|  | Зона размещения парков, набережных, скверов, бульваров (Р-1) | га | 8,36 |
|  | Зона размещения объектов спортивного назначения (Р-3) | га | 6,75 |
|  | Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения (Ц-1) | га | 5,23 |
|  | Зона размещения улично-дорожной сети (ИТ-3) | га | 5,49 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 7 795 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая жилая площадь | м2 | 112 243,40 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 9 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего, в т.ч.: |  |  |
|  | многоэтажное | м2 общей жилой площади | 112 243,40 |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательная школа | мест | 1000 |
| 4.2 | Детское дошкольное учреждение | мест | 500 |
| 4.3 | Учреждение здравоохранения (поликлиника для взрослых и детей) | пос. в смену | 300 |
| 4.4 | Предприятия обслуживания населения (торговый комплекс) | м2 торговой площади | 12 127,5 |
| 4.5 | Предприятие общественного питания (кафе) | пос. мест | 50 |
| 4.6 | Спортивный центр с универсальным игровым полем | вместимость трибун | 100 |
| 4.7 | Развлекательный центр | м2 общей жилой площади | 1750 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего, в т.ч.: | км | 9,19 |
|  | магистральные улицы городского значения | км | 2,22 |
|  | магистральные улицы районного значения | км | 1,21 |
|  | улицы местного значения | км | 2,64 |
|  | проезды | км | 3,12 |
|  | открытые парковочные места - всего |  | 1594 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Водопотребление |  |  |
|  | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 2 400,86 |
|  | Протяженность водопроводных сетей | м | 4 053,22 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |
|  | Объем хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут | 2 400,86 |
|  | Протяженность хозяйственно-бытовых канализационных сетей | м | 5 786,54 |
|  | Протяженность ливневой канализации | м | 10 166,31 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |
|  | Электрическая нагрузка потребителей | кВт | 11 099,76 |
|  | Трансформаторные подстанции | объект | 12 |
|  | Протяженность сетей электроснабжения | м | 5 247,09 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |
|  | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | ккал/час | 7 397 367,43 |
|  | Протяженность сетей теплоснабжения | м | 4 833,16 |
| 6.5 | Связь |  |  |
|  | Охват населения телефонизацией | % | 100 |
|  | Протяженность сетей связи | м | 4 727,10 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов от жилищного фонда | м3/год | 30 036,10 |

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Таблица №4

| Наименование вида разрешенного использования | Перечень объектов предполагаемых к размещению | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоквартирные жилые дома №№ по ППТ 1-22 | 2020-2025 |
| Общественное использование объектов капитального строительства | Объекты культурно-бытового обслуживания населения №№ по ППТ 23-25 | 2020-2025 |
|  | Объекты культурно-бытового обслуживания населения №№ по ППТ 26-30 | 2025-2030 |
| Коммунальное облуживание | Сети водоснабжения, водоотедения, электроснабжения, теплоснабжения, связи для обслуживания домов №№ по ППТ 1-25 | 2020-2025 |
|  | Сети водоснабжения, водоотедения, электроснабжения, теплоснабжения, связи для обслуживания домов №№ по ППТ 26-30 | 2025-2030 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, малых архитектурных форм благоустройства | 2025-2030 |
| Отдых (рекреация) | Парк | 2025-2030 |