Документация по разработке проекта планировки территории планировочного микрорайона №6 Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области

Материалы по обоснованию

Том 2

Раздел 1

Челябинск

2019

Документация по разработке проекта планировки территории планировочного микрорайона №6 Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области

Материалы по обоснованию

Том 2

Раздел 1

| Заказчик: | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «ЗЕНИТ» |

| Генеральный директор ООО "ЗЕНИТ" | ______________________ | А. В. Пасынков |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | ______________________ | М. И. Кувшинова |

Челябинск

2019

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Проект планировки территории |  |
| ТОМ 1 | Основная часть |  |
| Раздел 1 | Текстовая часть |  |
|  | Пояснительная записка проекта планировки территории |  |
| Раздел 2 | Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Чертёж планировки территории: красные линии. | М 1:2 000 |
|  | Лист 2. Чертеж планировки территории: границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. | М 1:2 000 |
| ТОМ 2 | Материалы по обоснованию |  |
| Раздел 1 | Текстовая часть |  |
|  | Пояснительная записка проекта планировки территории |  |
| Раздел 2 | Графическая часть |  |
|  | Лист 3. Фрагмент карты планировочной структуры территории Ленинск-Кузнецкого городского округа | М 1:10000 |
|  | Лист 4. Схема организации движения транспорта и пешеходов. схема организации улично-дорожной сети. | М 1:2 000 |
|  | Лист 5. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | М 1:2 000 |
|  | Лист 6. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства | М 1:2 000 |
|  | Лист 7. Схема вертикальной планировки территории. инженерной подготовки территории. | М 1:2 000 |
|  | Лист 8. Схема инженерных сетей и сооружений (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) | М 1:2 000 |
|  | Лист 9. Схема инженерных сетей и сооружений (электроснабжение, связь) | М 1:2 000 |
|  | Лист 10. Поперечные профили улиц | М 1:200 |
|  | Лист 11. Вариант планировочных решений застройки территории в соответствие с проектом планировки территории. | М 1:2 000 |

Состав исполнителей

| № п/п | ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Кувшинова М.И. | ГИП |  |
| 3 | Кувшинова М.И. | Архитектор |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. Характеристика района строительства	7

1.1 Климат	8

2.  Характеристика современного использования территории	10

3.  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	10

3.1  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения	10

3.2  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения	15

3.3  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения	15

3.4  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры	16

3.5  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения	17

3.6  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры	17

3.7  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры	25

3.7.1 Организация движения транспорта и пешеходов	26

3.7.2 Сооружения для хранения и обслуживания легкового транспорта	29

4.  Зоны с особыми условиями использования территории	31

5.  Объекты культурного наследия	40

6.  Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	40

6.1  Организация поверхностного стока	41

7. Санитарная очистка территории	41

7.1  Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО и размещение специализированных площадок	44

8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	45

8.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	47

9. Мероприятия по охране окружающей среды	50

10. Обоснование очередности планируемого развития территории	51

11. Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения	53

ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с цельюосвоения территории микрорайона №6 Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области в целях жилищного строительства.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры; установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории; установления красных линий.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в предусмотренных законодательством случаях. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402, выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, осуществляется в том числе в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий.

При подготовке данного проекта планировки территории использовались инженерные изыскания с целью получения материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров. Такими инженерными изысканиями являются актуальная топографическая съемка масштаба 1:500 в формате САПР AutoCAD.

При заключении договора подряда выполнения проектных работ по подготовке документации по планировки приведенной территории, Заказчик (инициатор проектных работ) не представил задание на выполнение инженерных изысканий Необходимость проведения каких-либо дополнительных изыскании в постановлении администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 02.08.2017 г. № 1220 также отсутствует.

В этой связи, принимая во внимание пункт 4 правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402, можно сделать вывод о достаточности используемых материалов инженерных изысканий и выполнение каких-либо дополнительных инженерных изысканий по планировке территории не требуется.

При разработке проекта планировки территории использована следующая нормативная правовая и методическая база:

-  Градостроительный кодекс РФ;

-  Земельный кодекс РФ;

-  Жилищный кодекс РФ;

- Нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области (далее НГП КО);

- Нормативы градостроительного проектирования Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее НГП ЛКГО);

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года №197 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей";

- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

- Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР, Заместителем министра здравоохранения СССР А. И. Кондрусевым от 5 августа 1988 года, N 4690-88;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года);

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов";

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019);

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23 января 2018 г. №21 "О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области»";

- Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017 № 58.

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы проектного, законодательного и прогнозного характера:

- Генеральный план города Ленинск-Кузнецкого, утвержденный решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 №27 (далее Ген. план);

- Правила землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа, утвержденные решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 25.10.2018 №62 (далее ПЗЗ).

1.Характеристика района строительства

Территория микрорайона №6 расположена в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской области и ограничена:

с запада - продолжение городской магистрали пр. Кольчугинский (от ул. Юргинской до "Кемеровского" шоссе),

с севера - проектируемая районная магистраль (ул. Проектная 1),

с северо-востока - проектируемая районная магистраль (ул. Проектная 2),

с юго-востока - проектируемая районная магистраль (ул. Проектная 6),

с юга - продолжение районном магистрали ул. Юргинская.

Рельеф территории проектирования ровный с небольшими холмами, имеет выраженный уклон в юго-восточном направлении. Уклоны от 0,6% до 8%. Согласно уклонам местности рельеф благоприятен для строительства жилых и общественных зданий. У юго-западной границы проектирования располагается часть русла реки 1-я Мереть. Река имеет направление течения с северо-запада на юго-восток. В границах проектирования, в южной части территории располагается приток реки 1-я Мереть. Приток представляет собой небольшой ручей с южным направлением течения.

Юго-восточная часть территории проектирования располагается на проходимых болотах с травянистым, камышовым и тростниковым растительным покровом.

Согласно Ген. плану южная и юго-восточная части территории проектирования располагаются на пойменных территория, а также в зоне залегания уровня подземных вод от 0 до 2 м.

1.1 Климат

Климат района континентальный: здесь холодная продолжительная зима и теплое, но короткое лето. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха – 930С.

Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии и удаленностью от океанов и морей.

На территорию области поступают арктические, тропические воздушные массы и умеренных широт. Они бывают континентальными и морскими. Господствующая воздушная масса – континентальный воздух умеренных широт, холодный зимой и теплый летом, - это одна из причин континентальности климата области.

Подстилающая поверхность благоприятствует свободному перемещению как теплых, так и холодных воздушных масс, смена которых вызывает изменчивость погоды.

Общая характеристика природно-климатических факторов

Абсолютный минимум температуры – 550С

Абсолютный максимум температуры +380С

Средняя температура июля +18,40С

Средняя температура января – 17,50С

Средняя годовая температура воздуха +0,30С

Среднее количество осадков в год – 585мм

Преобладающее направление ветров – юго-западное

Средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/сек

По степени увлажнения данный район относится к умеренной зоне.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Весной выпадает меньше осадков, чем в другие сезоны.

Годовое количество атмосферных осадков 585 мм, из них 380 мм выпадает в теплый период с максимумом (77 мм) в июле.

Наибольший наблюденный суточный максимум осадков составляет 82 мм. Интенсивность дождя за интервал 20 мин. равна 1,3 мм/мин.

В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября и лежит всю зиму. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте – 20-30 см. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров. Сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках.

Нормативная глубина сезонного промерзания вычислена по сумме отрицательных температур (СНиП 2.02.01-83) и составляет 189 см.

Наибольшая снеговая нагрузка 150 кг/м2.

В течение года преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек. Наибольшая скорость (4,2 м/сек) отмечается в октябре-ноябре, наименьшая (2,9 м/сек) в июле-августе. В году бывает в среднем 15 дней с ветрами скоростью более 15 м/сек.

2.Характеристика современного использования территории

В административном отношении граница проекта планировки территории расположена в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области.

Проектируемая территория расположена в северной части МО "Ленинск-Кузнецкий городской округ".

Территория проектирования расположена в кадастровом квартале 42:26:0301001.

Территория микрорайона №6 ограничена:

с запада - продолжение городской магистрали пр. Кольчугинский (от ул. Юргинской до "Кемеровского" шоссе),

с севера - проектируемая районная магистраль (ул. Проектная 1),

с северо-востока - проектируемая районная магистраль (ул. Проектная 2),

с юго-востока - проектируемая районная магистраль (ул. Проектная 6),

с юга - продолжение районном магистрали ул. Юргинская.

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 52,41га.

Микрорайон №6 входит в состав Северо-восточного планировочного района.

Территория проектирования свободна от застройки.

3.  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

3.1  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения

Проектом планировки территории предусматривается размещение на проектируемой территории многоэтажных жилых домов.

Жилая застройка формируется в виде нескольких жилых групп и представлена многоквартирными жилыми домами высотой 9 этажей с формированием локализованных дворовых пространств.

Таблица №2

Характеристика объектов капитального строительства

| № объекта по ППТ | Наименование объекта капитального строительства | Этаж-ность | Количество квартир | Площадь застройки, м2 | Общая жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения | 9 | 136 | 1 134,0 | 4 762,80 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 117 | 871,0 | 4 115,48 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 72 | 525,0 | 2 480,63 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 81 | 609,0 | 2 877,53 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 153 | 1134,0 | 5 358,15 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 153 | 1134,0 | 5 358,15 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 153 | 1134,0 | 5 358,15 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 153 | 1134,0 | 5 358,15 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 81 | 609,0 | 2 877,53 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 81 | 609,0 | 2 877,53 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 153 | 1134,0 | 5 358,15 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 108 | 787,0 | 3 718,58 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 117 | 871,0 | 4 115,48 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 72 | 525,0 | 2 480,63 |
| 15 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения | 9 | 128 | 1 049,0 | 4 405,80 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 153 | 1134,0 | 5 358,15 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 108 | 787,0 | 3 718,58 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 153 | 1134,0 | 5 358,15 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 153 | 1134,0 | 5 358,15 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 72 | 525,0 | 2 480,63 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 72 | 525,0 | 2 480,63 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 153 | 1134,0 | 5 358,15 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 117 | 871,0 | 4 115,48 |
| ИТОГО: |  |  | 2 739 | 20503 | 95 730,66 |

Согласно табл. 25 НГП КО, уровень жилищной обеспеченности для жилья эконом-класса принимается равным 20 м2/чел. Таким образом проектная численность населения составит 4 794 человека.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории проектируемого квартала.

Согласно табл. 12.1 НГП ЛКО минимально допустимый уровень обеспеченности объектами озеленения общего пользования составляет 6 м2 на 1 человека. Таким образом, на территории проектирования должно быть минимум 28 764 м2 озеленения общего пользования. Проектом предусмотрено создание 190 397,08 м2 озеленения общего пользования и 34 367,56 м2 озеленения ограниченного пользования (озеленения участков школы и детского сада).

Расчет требуемых площадей элементов дворовой территории произведен в соответствии с табл. 48 НГП КО.

Таблица №3

Благоустройство территории микрорайона

| № | Назначение площадок | Норма площади на 1 жителя, м2 | Требуемая площадь, м2 | Площадь по проекту, м2 | Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 3 355,8 | 5 570,97 | 12 м |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 479,4 | 1 153,60 | 10 м |
| 3 | Для занятий физкультурой | 2,0 | 9 588,0 | 24756,89 | 10-40 м |
| 4 | Для хозяйственных целей | 0,15* | 719,1 | 272 | 20 |
| 5 | Для выгула собак |  |  | 704,74 | 40 |
| 6 | Для стоянки автомобилей | 0,8 | 3 835,2 | 24 914,19 | 10-15 м |
| ВСЕГО |  |  | 21 011,25 | 57 372,39 |  |

* Согласно примечанию к табл. 48 при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше допускается уменьшать удельные размеры площадок для хозяйственных целей, но не более чем на 50 %.

Все площадки необходимо оснастить набором малых архитектурных форм. Проектом рекомендуется следующее оборудование площадок:

- Детские площадки I группы (до 3х лет) – ящик с песком, теневой навес, столик для игр, скамья для взрослых.

- Детские площадки II группы (4-6 лет) – ящик с песком, горки, качели, карусели, гимнастический городок.

- Детские площадки III группы (7-12 лет) – снаряды для лазания, качели, карусели, спорткомплексы.

- Площадки для отдыха взрослых – скамья, урны, столы для настольных игр.

- Площадки для хозяйственных целей: площадки для чистки вещей – стойка для чистки ковров, скамья, урна; площадки для хранения мусоросборников – контейнера-мусоросборники, ограждающий навес.

- Площадки для выгула собак – скамья, урна, барьер-покрышка, бум, барьер малый/средний.

На детских площадках рекомендуется «мягкое» покрытие из специальных смесей, составленных и сыпучих материалов, включающих мелкие высевы гранита («крошку»).Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках рекомендуется не допускать применение видов растений с колючками, шипамии ядовитыми плодами.

Площадки для отдыха взрослого населения рекомендуется выполнить в виде плиточного мощения. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

По периметру спортивных площадок рекомендуется создать плотную полосу зеленых насаждений из быстро растущих деревьев и кустарников с плотной крупной листвой и без колючек и летучих семян. Спортивные площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м.

Места выгула собак должны быть огорожены решетчатым или сетчатым ограждением высотой не менее 1,5 м, а также по периметру рекомендуется обеспечить плотную рядовую посадку деревьев и кустарников для шумоизоляции площадок.

Согласно табл. 9 НГП КО коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки территории жилой застройки (в данном проекте зона Ж-3) должны находится в диапазонах 0,12 - 0,16 и  0,9 - 1,3 соответственно.

Коэффициент застройки  - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала).

На территории Ж-3 (244 400 м2) расположены объекты с №№ по ППТ 1 - 27 (суммарная площадь застройки равна 32 694 м2).

Коэффициент застройки = 32 694 / 244 400 = 0,13

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Площадь всех этажей объектов с №№ по ППТ 1-27 равна 229 780,26 м2.

Коэффициент плотности застройки = 229 780,26 / 244 400  =  0,94

3.2  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

3.3  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения

Размещение объектов общественно-делового назначения выполнено в соответствии с основным чертежом Ген. плана.

В границах проекта планировки территории планируется размещение ряда объектов капитального строительства общественно-делового назначения, а именно:

- торговый комплекс с паркингом на 295 машино-мест на 1 этаже комплекса, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 42:26:0301001:24626 (торговая площадь - 12 127,5 м2);

- спортивный центр с универсальным игровым полем (вместимость трибун 100 человек), расположенный в зоне Р-3. В зоне Р-3 располагаются: стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, баскетбольные, волейбольные и теннисные площадки, площадки для занятия воркаутом. Спортивный центр и все площадки соединены сетью пешеходных дорожек.

- предприятие обслуживания, в котором планируется размещение пункта общественного питания на 50 посадочных мест, расположенное в зоне Р-1. В зоне Р-1 располагается часть парка предназначенная для пеших прогулок и игр детей на специально оборудованных площадках. На территории парка оборудован искусственный водоем с обустройством набережных.

- развлекательный центр с помещениями для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, расположенный в зоне Р-1. В непосредственной близости от развлекательного центра оборудованы зоны для размещения аттракционов.

- паркинг на 360 м/м со станцией технического обслуживания и помещениями общественно-делового назначения, расположенный в зоне Ц-1 в северо-восточной части проектируемой территории.

Также первые этажи многоквартирных домов №№ по ППТ 1, 15 предложено отвести под помещения общественно-делового назначения (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, аптеки, отделения банков, парикмахерские и т.п.)

3.4  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры

Расчет потребности в общеобразовательной школе согласно Приложению  N3 к НГП КО:

(180*4794)/1000 = 863 места.

В границах проекта планировки располагается ранее запроектированная общеобразовательная школа на 1000 мест на земельном участке с кадастровым номером 42:26:0301001:28194. Согласно табл. 26 НГП КО радиус доступности общеобразовательной школы составляет 500 м при многоквартирной жилой застройки. Вся территория проектирования находится в зоне обслуживания данной школы.

Расчет потребности в детском учреждении дошкольного образования выполнен согласно табл. №2.6-1 Том I. Общая пояснительная записка Ген. плана:

(55*4794)/1000 = 264 места

Согласно Приложению  N3 к НГП КО на территории жилой застройки следует принимать детские дошкольные учреждения из расчета не более 100 мест на 1 тыс. человек, т.е. на данной территории проектирования не более 480 мест.

Проектом планировки территории предусмотрено строительство детского дошкольного учреждения на 480 мест.

Расчет потребности в учреждении здравоохранения (поликлиника):

(35*4 794)/1000 = 168 пос./см

В границах проекта планировки предусмотрено строительство поликлиники для взрослых и детей на 300 посещений в смену.

В проекте вместимость объектов социальной инфраструктуры принята больше расчетной в следствии предполагаемой нагрузки от близлежащих кварталов.

3.5  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов иного назначения.

3.6  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей с подключением к существующим  сетям водоснабжения.

Подключение проектируемой территории выполнить к водопроводной линии Ду400 мм (сталь).

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в зависимости от степени благоустройства жилой застройки в соответствии с табл. 1 СП 31.13330.2012.

Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято 230 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят равным 1,2.

Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица №4

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для проектируемых зданий

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточное водопотребление | Максимальное водопотребление, К=1,2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 4 794 | 230 | 1 102,62 | 1 323,14 |
| Поливка газонов и цветников | 4 794 | 50 | 239,70 | 287,64 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 134,23 | 161,08 |
| Всего: |  |  | 1 476,55 | 1 771,86 |

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 10 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя - 2,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч.

Таблица № 5

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров

| № п/п | Наименование показателя | Принятая величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| 2 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | 10 л/с |
| 3 | Количество одновременных внутренних пожаров | 1 |
| 4 | Расход воды на один внутренний пожар | 2,5 л/с |

10*3+2,5 = 32,5 м3

Расход воды на пожаротушение - 32,5 м3.

Протяженность сетей водоснабжения - 5 645,75 м.

Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой и общественной застройки  через подключение проектируемых сетей к существующим сетям канализации.

Подключение проектируемой территории предусмотрено в коллектор Ду 500 мм (ж/б).

При проектировании систем канализации города принимают, что водоотведение равно водопотреблению.

Водоотведение составит – 1 476,55 куб.м/сутки (61,52 куб.м./час).

Протяженность сетей канализации - 7 594,59  м.

Проект водоснабжения и водоотведения выполняется на рабочей стадии проектирования.

Электроснабжение

Для обеспечения устойчивого развития  территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие централизованной системы электроснабжения.

Подключение потребителей предусматривается от ПС Химзаводская. Для подключения к сетям электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства предусмотрено строительство распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией и 11 трансформаторных подстанций (9 ТП мощностью 2х630 кВА, 2 ТП мощностью 2х1000 кВА, 1 ТП мощностью 2х400 кВА), а также прокладка кабельных линий электропередачи.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок выполнен на основании:

- СП 31-110-2003,

- РД 34.20.185-94,

- параметры застройки квартала.

Потребители электроэнергии по надежности электроснабжения относятся ко II категории.

Потребителями электроэнергии являются: электроприемники многоквартирных жилых домов, электроприемник объектов общественно-делового и социального назначения, наружное освещение квартала.

Суммарная электрическая нагрузка нового микрорайона составляет 11099,76кВт.

Таблица №6

| № объекта по ППТ | Характеристика объекта | Расчетная единица | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприем-ников*, кВт | Нагрузка электроприемников, кВт/дом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения (136 квартир; 850,5м²) | 1 квартира | 1,45 | 197,20 |
|  |  | 1 м² торговой площади | 0,25 | 212,63 |
| 2 | Многоквартирный дом (117 квартир) | 1 квартира | 1,48 | 173,16 |
| 3 | Многоквартирный дом (72 квартир) | 1 квартира | 1,64 | 118,08 |
| 4 | Многоквартирный дом (81 квартир) | 1 квартира | 1,60 | 129,60 |
| 5 | Многоквартирный дом (153 квартир) | 1 квартира | 1,43 | 218,79 |
| 6 | Многоквартирный дом (153 квартир) | 1 квартира | 1,43 | 218,79 |
| 7 | Многоквартирный дом (153 квартир) | 1 квартира | 1,43 | 218,79 |
| 8 | Многоквартирный дом (153 квартир) | 1 квартира | 1,43 | 218,79 |
| 9 | Многоквартирный дом (81 квартир) | 1 квартира | 1,60 | 129,60 |
| 10 | Многоквартирный дом (81 квартир) | 1 квартира | 1,60 | 129,60 |
| 11 | Многоквартирный дом (153 квартир) | 1 квартира | 1,43 | 218,79 |
| 12 | Многоквартирный дом (108 квартир) | 1 квартира | 1,49 | 160,92 |
| 13 | Многоквартирный дом (117 квартир) | 1 квартира | 1,48 | 173,16 |
| 14 | Многоквартирный дом (72 квартир) | 1 квартира | 1,64 | 118,08 |
| 15 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения (128 квартир; 706,75 м²) | 1 квартира | 1,46 | 173,16 |
|  |  | 1 м² торговой площади | 0,25 | 176,69 |
| 16 | Многоквартирный дом (153 квартир) | 1 квартира | 1,43 | 186,88 |
| 17 | Многоквартирный дом (108 квартир) | 1 квартира | 1,49 | 218,79 |
| 18 | Многоквартирный дом (153 квартир) | 1 квартира | 1,43 | 160,92 |
| 19 | Многоквартирный дом (153 квартир) | 1 квартира | 1,43 | 218,79 |
| 20 | Многоквартирный дом (72 квартир) | 1 квартира | 1,64 | 218,79 |
| 21 | Многоквартирный дом (72 квартир) | 1 квартира | 1,64 | 118,08 |
| 22 | Многоквартирный дом (153 квартир) | 1 квартира | 1,43 | 118,08 |
| 23 | Многоквартирный дом (117 квартир) | 1 квартира | 1,48 | 218,79 |
| 24 | Поликлиника на 300 пос./см | 1 место | 0,25 | 75,00 |
| 25 | Общеобразовательная школа на 1000 мест | 1 место | 0,25 | 250,00 |
| 26 | Детское дошкольное учреждение на 480 мест | 1 место | 0,46 | 220,80 |
| 27 | Административное здание (756 м²) | 1 м² общей площади | 0,054 | 40,82 |
| 28 | Спортивный центр с универсальным игровым полем (вместимость трибун - 100 человек) | 1 место | 0,25 | 25,00 |
| 29 | Предприятие обслуживания (торговый комплекс) (12127,5 м²) | 1 м² торговой площади | 0,25 | 3 031,88 |
| 30 | Предприятие обслуживания (общественное питание) (50 посадочных мест) | 1 место | 1,04 | 52,00 |
| 31 | Развлекательных центр | 1 м² общей площади | 0,46 | 805,00 |
| 32 | Паркинг на 360 м/м со станцией технического обслуживания и помещениями общественно-делового назначения (13932 м²) | 1 м² общей площади | 0,14 | 1 950,48 |
|  | ИТОГО: |  |  | 10 895, 93 |

*Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий принята согласно таблице 6.1 СП 31-110-2003. Удельная расчетная электричкская нагрузка общественных зданий принята согласно таблице 6.14 СП 31-110-2003.

-наружное освещение – 80 кВт.

Протяженность проектируемых кабельных линий электропередачи - 5516,84 м.

Более подробная система электроснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

Теплоснабжение

Согласно письму № ОТПисх2019/1586 от 18.07.2019 теплоснабжение возможно предусмотреть после выполнения следующих мероприятий:

- реконструкция котельной «Энергетик» (установка дополнительного котла);

- реконструкция тепловой сети I контура;

- строительство ЦТП;

- строительство отводящего участка тепловой сети от I контура тепловой сети до ЦТП;

- строительства участка тепловой сети от ЦТП до границы земельного участка мкр. №6.

Подключение потребителей предусматривается от проектируемого центрального теплового пункта, расположенного вблизи ул. Абрамцева. Проектируемые сети теплоснабжения предлагается выполнить в подземном исполнении.

Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления многоквартирного дома, определяется по следующей формуле:

Q0=qmax*tвн-tсроtвн-tро*24*n0*10-6, где

tвн = 20 °С - температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома;

tсро = - 8 °С - среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период;

tро = - 22 °С - расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления;

n0 = 227 - продолжительности отопительного периода (суток в год);

qmax=qуд*S- максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов, ккал/ч.

qуд = 30,6 ккал/ч - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома;

S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

Таблица №7

Расход тепла на отопление проектируемых жилых зданий

| № объекта по ППТ | Этажность | Общая площадь здания | Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов, qmax (ккал/ч) | Количество тепловой энергии, необходимой для отопления многоквартирного дома, Q0 (Гкал/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 7654,50 | 234227,70 | 850,72 |
| 2 | 9 | 5879,25 | 179905,05 | 653,42 |
| 3 | 9 | 3543,75 | 108438,75 | 393,85 |
| 4 | 9 | 4110,75 | 125788,95 | 456,87 |
| 5 | 9 | 7654,50 | 234227,70 | 850,72 |
| 6 | 9 | 7654,50 | 234227,70 | 850,72 |
| 7 | 9 | 7654,50 | 234227,70 | 850,72 |
| 8 | 9 | 7654,50 | 234227,70 | 850,72 |
| 9 | 9 | 4110,75 | 125788,95 | 456,87 |
| 10 | 9 | 4110,75 | 125788,95 | 456,87 |
| 11 | 9 | 7654,50 | 234227,70 | 850,72 |
| 12 | 9 | 5312,25 | 162554,85 | 590,40 |
| 13 | 9 | 5879,25 | 179905,05 | 653,42 |
| 14 | 9 | 3543,75 | 108438,75 | 393,85 |
| 15 | 9 | 7080,75 | 216670,95 | 786,95 |
| 16 | 9 | 7654,50 | 234227,70 | 850,72 |
| 17 | 9 | 5312,25 | 162554,85 | 590,40 |
| 18 | 9 | 7654,50 | 234227,70 | 850,72 |
| 19 | 9 | 7654,50 | 234227,70 | 850,72 |
| 20 | 9 | 3543,75 | 108438,75 | 393,85 |
| 21 | 9 | 3543,75 | 108438,75 | 393,85 |
| 22 | 9 | 7654,50 | 234227,70 | 850,72 |
| 23 | 9 | 5879,25 | 179905,05 | 653,42 |
| Всего: |  |  | 4234894,65 | 15381,22 |

Согласно НГП КО для нового строительства с учетом повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций и энергосберегающих технологий допускается применять укрупненные удельные расходы тепла на отопление общественных зданий.

Таблица №8

Расход тепла на отопление проектируемых общественных зданий

| № объекта по ППТ | Характеристика объекта | Этаж-ность | Общая площадь здания | Удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление зданий*, qmax (ккал/ч на м2) | Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов, qmax (ккал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Поликлиника на 300 пос./см | 3 | 6 273 | 78,95 | 495 253,35 |
| 25 | Общеобразовательная школа на 1000 мест | 4 | 34 722 | 77,65 | 2 696 163,30 |
| 26 | Детское дошкольное учреждение на 480 мест | 3 | 6 223,5 | 114,49 | 712 528,52 |
| 27 | Административное здание (756 м²) | 3 | 756 | 87,28 | 65 983,68 |
| 28 | Спортивный центр с универсальным игровым полем) (вместимость трибун - 100 человек) | 2 | 1 944 | 92,09 | 179 022,96 |
| 29 | Предприятие обслуживания (торговый комплекс, 1 этаж (паркинг) не отапливается) (12127,5 м²) | 3 | 23 100 | 87,28 | 2 016 168,00 |
| 30 | Предприятие обслуживания (общественное питание) (50 посадочных мест) | 2 | 600 | 92,09 | 55 254,00 |
| 31 | Развлекательных центр | 2 | 1750 | 92,09 | 161 157,50 |
| 32 | Паркинг на 360 м/м со станцией технического обслуживания и помещениями общественно-делового назначения | 6 | 13 932 | 77,65 | 1 081 819,8 |
| Всего: |  |  |  |  | 7 463 351,11 |

*Удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление зданий принята согласно таблице 32 НГП КО.

Протяженность проектируемой системы теплоснабжения - 5 121,20 м.

Более подробная система теплоснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

Связь

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается размещение сетей связи.

Точка подключения к сети ССОП: УД xPONКросс ПСЭ-3/2 (б-р Химиков, 6/1). Проектом предусмотрено строительство 2-х канальной телефонной канализации с установкой ККС-3 от К3/2-1210 (ул. Абрамцева, 29) до проектируемых жилых домов. Также согласно Техническим условиям от 21.06.2019 №0705/17/147-19 (Приложение 1) необходимо предусмотреть докладку канала телефонной канализации на участках: К3/2-1208 (ул. Пирогова, 10) - К3/2-1209 (ул. Абрамцева, 25) - К3/2-1210 (ул. Абрамцева, 29).

Протяженность проектируемых сетей связи – 4 788,80 м.

Более подробная система обеспечения связи разрабатывается на дальнейших стадиях проектирования.

3.7  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

3.7.1 Организация движения транспорта и пешеходов

Проектные предложения по транспортному обслуживанию рассматриваемой территории разрабатываются с целью упорядочения и обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов в районе строительства новых объектов, с целью их транспортного обслуживания и определения мест размещения автомобильных стоянок.

Въезды на проектируемую территорию осуществляются по магистральным улицам городского значения (пр. Кольчугинский, ул. Проектная 1, ул. Проектная 2) и магистральным улицам районного значения (ул. Юргинская, ул. Проектная 6).

Проектом предусмотрено сохранение и продление существующих магистральных улиц (ул. Юргинская и пр. Кольчугинский), устройство новых магистральных улиц Проектная 1, Проектная 2, Проектная 6.

Для продления пр. Кольчугинского до "Кемеровского шоссе" проектом предложен снос индивидуальных металлических гаражей, расположенных в юго-западной части территории.

Также проектом предложено продление улицы местного значения Абрамцева, устройство новых улиц местного значения Проектная 3, Проектная 4, Проектная 5, Проектная 7.

Улично-дорожная сеть (УДС) спроектирована согласно требованиям СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».Покрытие улично-дорожной сети предлагается выполнить в асфальтобетонном исполнении.

Планировочное решение системы проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов.

Параметры проектируемых улиц и проездов приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений":

Магистральные улицы общегородского значения (пр. Кольчугинский):

- расчетная скорость движения - 80 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,75 м;

- число полос движения - 6;

- ширина тротуара - 6 м.

Магистральные улицы общегородского значения:

- расчетная скорость движения - 80 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,75 м;

- число полос движения - 4;

- ширина тротуара - 6 м.

Магистральные улицы районного значения:

- расчетная скорость движения - 70 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,75 м;

- число полос движения - 4;

- ширина тротуара - 3 м.

Улицы местного значения:

- расчетная скорость движения - 50 км/ч;

- ширина полосы движения - 3, 50 м;

- число полос движения - 2;

- ширина тротуара - 3 м.

Основные проезды:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения - 2;

- ширина тротуара - 2 м.

Пешеходное движение запроектировано по всем улицам района по тротуарам, а внутри микрорайона по пешеходным аллеям и дорожкам. Основные пешеходные потоки ориентированы в направлении движения к объектам массового посещения, остановкам общественного транспорта.

Согласно транспортной схеме Ген. плана проектом предусмотрено обустройство автобусных (вдоль магистральных улиц общегородского и районного значения) и троллейбусных (вдоль магистральных улиц общегородского значения) остановок. Движение автобусов предполагается кольцевое вокруг территории проектирования. При дальнейшем развитии близлежащих территорий предусматривается продолжение маршрутов вдоль примыкающих магистральных улиц.

Вдоль пр. Кольчугинского предусмотрено 3 остановочных пункта для автобусов и троллейбусов: на перекрестках пр. Кольчугинский - ул. Юргинская, пр. Кольчугинский - ул. Абрамцева, пр. Кольчугинский - ул. Проектная 1.

Вдоль ул. Проектная 1 располагаются 2 остановочных пункта для автобусов и троллейбусов: на перекрестках пр. Кольчугинский - ул. Проектная 1, ул. Проектная 1 - ул. Проектная 2.

Вдоль ул. Проектная 2 располагаются 2 остановочных пункта для автобусов и троллейбусов: на перекрестках ул. Проектная 2 - ул. Проектная 1, ул. Проектная 2 - ул. Проектная 6.

Вдоль ул. Проектная 6 располагаются 2 остановочных пункта для автобусов: на перекрестках ул. Проектная 6 - ул. Проектная 2, ул. Проектная 6 - ул. Проектная 7.

Вдоль ул. Юргинской предусмотрен 1 остановочный пункт: на перекрестке ул. Юргинская - пр. Кольчугинский.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта для автобусов и троллейбусов составляет 400-600м.

Согласно Ген. плану вдоль пр. Кольчугинского предусматривается создание бульвара для организации пешеходного движения, кратковременного отдыха, а также для защиты зданий от пыли и шума. Ширина пешеходных дорожек бульвара составляет 5 м.

В границах территориальной зоны Р-1 запроектирован парк для прогулок, тихого отдыха и игр детей. Пешеходную связь на территории парка обеспечивают основные дорожки шириной 5 метров и второстепенные шириной 2 метра, вдоль декоративного пруда, предлагается организовать пешеходные набережные. Декоративный пруд запроектирован на заболоченной территории, что позволяет осушить прилегающую территорию и использовать ее для градостроительных целей. Декоративный пруд обустраивается после проведения земляных работ по выкапыванию котлована для чаши водоема и укреплению его откосов.

В границах территориальной зоны Р-3 запроектирован парк для занятий физкультурой и спортом. Спортивный центр и все спортивные площадки парка соединены сетью основных пешеходных дорожек шириной 3 - 4 м и второстепенными шириной 2 м.

Для организации комфортного движения пешеходов проектом предусматривается строительство трех пешеходных мостиков через протекающие ручьи на территории проектируемого парка.

Все пересечения и примыкания на территории проектируемого участка решены в одном уровне.

3.7.2 Сооружения для хранения и обслуживания легкового транспорта

Проектом предусматривается организация автостоянок для всех проектируемых объектов.

Расчет необходимого количества машино-мест для планируемой территории произведен согласно НГП ЛКГО и НГП КО.

Согласно таблице 7.1 НГП ЛКГО требуемое количество машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей принимается из расчета 1,2 машино-места на одну квартиру.

2 739 квартир * 1,2 авт. = 3 287 авт. - расчетный парк легковых автомобилей. Данное количество машино-мест следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности 800 м.

На территории проектирования запроектировано 726 открытых машино-мест и паркинг на 360 м/м. Таким образом для жителей микрорайона запроектировано 1 086 машино-мест, остальные места обеспечиваются на близлежащих территориях в радиусе 800 м.

Таблица № 9

Расчёт необходимого количества машино-мест для учреждений и предприятий обслуживания согласно табл. 59 НГП КО и Приложению Ж СП 42.13330.2016

| Наименование объектов общественно-делового назначения | Единица измерения | Количество машино-мест на единицу измерения | Требуемое кол-во машино-мест | Запроектированное кол-во машино-мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Встроенные помещениями общественно-делового назначения | 30 м² общей площади | 1 | 55 | 84 |
| Поликлиника на 300 пос./см | 100 посещений | 3 | 9 | 28 |
| Общеобразовательная школа на 1000 мест | 1 объект | не менее 2 | 2 | 60 |
| Детское дошкольное учреждение на 480 мест | 1 объект | не менее 2 | 2 | 30 |
| Административное здание | 100 работающих | 20 | 24 | 30 |
| Спортивный центр с универсальным игровым полем (вместимость трибун - 100 человек) | 100 мест | 5 | 5 | 35 |
| Предприятие обслуживания (торговый комплекс) (12127,5 м²) | 100 м² торговой площади | 7 | 849 | 850 |
| Предприятие обслуживания (общественное питание) (50 посадочных мест) | 100 мест | 10 | 5 | 30 |
| Развлекательных центр (350 единовременных посетителей) | 7 единовременных посетителей | 1 | 50 | 50 |
| Парк | 100 единовременных посетителей | 7 | 96 | 138 |
| ВСЕГО: |  |  | 1 097 | 1 335 |

Согласно СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" для инвалидов должны быть предусмотрены места парковки личных автомобилей. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью. Места для машин инвалидов выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. В проекте планировки территории предусмотрено 247 машино-мест для инвалидов.

4. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории являются:

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства;

- охранная зона трансформаторных подстанций;

- охранная зона водопровода;

- охранная зона хозяйственно-бытовой канализации;

- охранная зона тепловых сетей;

- охранная зона кабеля связи;

- санитарно-защитная зона от площадок для сбора мусора;

- водоохранная зона.

Таблица № 10

Зоны с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории

| Наименование зоны | Размеры зоны | Нормативно-правовой акт, документ, устанавливающий зону с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства | до 1 кВ - 2 метра в каждую сторону 1-20 кВ - 10 метров в каждую сторону 110кВ - 20 метров в каждую сторону | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
| Охранная зона трансформаторных подстанций | 10 метров |  |
| Охранная зона водопровода | 5 метров в каждую сторону | СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 |
| Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации | 3 метра в каждую сторону | СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| Охранная зона тепловых сетей | 5 метра в каждую сторону | СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| Охранная зона кабеля связи | 2 метров в каждую сторону | Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" |
| Санитарно-защитная зона от площадок для сбора мусора | 20 метров | Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР, Заместителем министра здравоохранения СССР А. И. Кондрусевым от 5 августа 1988 года, N 4690-88 |
| Водоохранная зона | 50 метров | Генеральный план города Ленинск-Кузнецкого, утвержденный решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 №27; Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019), ст. 65 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- взрывные работы;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Режим охранной зоны тепловых сетей.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- страивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Режим охранной зоны водопровода и канализации

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Режим охранной зоны кабеля связи

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, складировать материалы, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Режим территории санитарно-защитной зоны

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки.

Режим водоохранной зоны

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

5. Объекты культурного наследия

В границах проекта планировки территории объекты культурного и археологического наследия отсутствуют.

6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Проект организации рельефа разработан в соответствии с действующими нормами и с максимальным использованием рельефа участка.

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки территории являются:

- организация стока поверхностных вод с проезжей части и прилегающей территории;

- обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

- созданий благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей;

- создание благоприятных условий для произрастания растительности.

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка территории выполнена на топографической съёмке масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра. Абсолютные отметки рельефа в границах проектирования колеблются от 257.00 до 268.50.Вертикальная планировка предусматривает высотное решение проездов с определением проектных отметок по оси проезжей части.

Вертикальная планировка сети дорог решена в пределах нормативных уклонов (от 4 до 70‰).

В проекте разработана сеть ливневой канализации. Протяженность сети - 9 981,28 м. Образующиеся стоки направлены на очистное сооружение, ранее запроектированное на территории 4 микрорайона.

В местах пересечения р. Мереть с проектируемыми улицами и проездами проектом предусматривается русла р.Мереть-1 и ручьев, впадающих в нее, заключить в водопропускные сооружения(железобетонные коллектора).

6.1 Организация поверхностного стока

Водоотвод с улиц и дорог решен поверхностным стоком по лоткам проезжей части с выпуском на проезжую часть прилегающих улиц,  а также по закрытой самотечной ливневой канализации. Максимальные уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки по уличной сети, не превышают 70‰.

7. Санитарная очистка территории

Объемы образования ТБО и приравненных к ним отходов складываются из потоков: от жилого фонда, торговых организаций, и иных учреждений (общественных и коммерческих). В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание ТБО от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц, в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Сбор домового мусора намечается производить в переносные металлические мусоросборники, содержимое которых выгружается в кузова мусоровозов. Предлагается ежедневное обслуживание жилой застройки.

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23 января 2018 г. №21 "О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области»", Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017 № 58 и НГП ЛКГО посчитаны и сведены в таблицу №11 ориентировочные объемы образования отходов.

Таблица №11

| Нормы накопления твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № объекта по ППТ | Объект образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления отходов в год, тонн | Расчетный показатель, год |  |
|  |  |  |  | тонн | м³ |
| 1 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения (239 человека; 850,5 м²) | 1 человек | 0,247 | 59,033 | 495,447 |
|  |  | 1 м² общей площади | 0,020 | 17,010 | 271,310 |
| 2 | Многоквартирный дом (206 человек) | 1 человек | 0,247 | 50,882 | 427,038 |
| 3 | Многоквартирный дом (125 человек) | 1 человек | 0,247 | 30,875 | 259,125 |
| 4 | Многоквартирный дом (144 человек) | 1 человек | 0,247 | 35,568 | 298,512 |
| 5 | Многоквартирный дом (268 человек) | 1 человек | 0,247 | 66,196 | 555,564 |
| 6 | Многоквартирный дом (268 человек) | 1 человек | 0,247 | 66,196 | 555,564 |
| 7 | Многоквартирный дом (268 человек) | 1 человек | 0,247 | 66,196 | 555,564 |
| 8 | Многоквартирный дом (268 человек) | 1 человек | 0,247 | 66,196 | 555,564 |
| 9 | Многоквартирный дом (144 человек) | 1 человек | 0,247 | 35,568 | 298,512 |
| 10 | Многоквартирный дом (144 человек) | 1 человек | 0,247 | 35,568 | 298,512 |
| 11 | Многоквартирный дом (268 человек) | 1 человек | 0,247 | 66,196 | 555,564 |
| 12 | Многоквартирный дом (186 человек) | 1 человек | 0,247 | 45,942 | 385,578 |
| 13 | Многоквартирный дом (206 человек) | 1 человек | 0,247 | 50,882 | 427,038 |
| 14 | Многоквартирный дом (125 человек) | 1 человек | 0,247 | 30,875 | 259,125 |
| 15 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения (221 человека; 786,75 м²) | 1 человек | 0,247 | 54,587 | 478,133 |
|  |  | 1 м² общей площади | 0,020 | 15,735 | 250,973 |
| 16 | Многоквартирный дом (268 человек) | 1 человек | 0,247 | 66,196 | 555,564 |
| 17 | Многоквартирный дом (186 человек) | 1 человек | 0,247 | 45,942 | 385,578 |
| 18 | Многоквартирный дом (268 человек) | 1 человек | 0,247 | 66,196 | 555,564 |
| 19 | Многоквартирный дом (268 человек) | 1 человек | 0,247 | 66,196 | 555,564 |
| 20 | Многоквартирный дом (125 человек) | 1 человек | 0,247 | 30,875 | 259,125 |
| 21 | Многоквартирный дом (125 человек) | 1 человек | 0,247 | 30,875 | 259,125 |
| 22 | Многоквартирный дом (268 человек) | 1 человек | 0,247 | 66,196 | 555,564 |
| 23 | Многоквартирный дом (206 человек) | 1 человек | 0,247 | 50,882 | 427,038 |
| 24 | Поликлиника на 300 пос./см | 1 место | 0,464 | 139,20 | 1474,80 |
| 25 | Общеобразовательная школа на 1000 мест | 1 место | 0,033 | 33,00 | 341,00 |
| 26 | Детское дошкольное учреждение на 480 мест | 1 место | 0,033 | 15,84 | 163,68 |
| 27 | Административное здание (756 м²) | 1 м² общей площади | 0,011 | 8,316 | 95,256 |
| 28 | Спортивный центр с универсальным игровым полем (вместимость трибун - 100 человек) | 1 место | 0,033 | 3,30 | 34,10 |
| 29 | Предприятие обслуживания (торговый комплекс) (17325 м²) | 1 м² общей площади | 0,020 | 346,50 | 6756,75 |
| 30 | Предприятие обслуживания (общественное питание) (50 посадочных мест) | 1 место | 0,364 | 18,20 | 151,60 |
| 31 | Развлекательных центр (1750 м2) | 1 м² общей площади | 0,033 | 57,75 | 596,75 |
| 32 | Паркинг на 360 м/м со станцией технического обслуживания и помещениями общественно-делового назначения (13932 м²) | 1 м² общей площади | 0,022 | 306,50 | 3162,56 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 23 256,74 |

Согласно п. 10.7 НГП КО уличный смет при уборке территории принят 10 л с 1 м2 усовершенствованных покрытий. По проекту уличный смет собирается с 99864,74 м2 усовершенствованных покрытий на всей территории проектирования. Таким образом, согласно расчетам в год собирается 998,64м3 уличного смета.

7.1 Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО и размещение специализированных площадок

На территории жилой застройки в контейнерах планируется собирать 10936,60м³/год ТБО. Предприятия обслуживания организовывают сбор и вывоз ТБО самостоятельно.

Стандартный мусорный контейнер имеет V = 0,75 м3.

Количество мусорных контейнеров должно обеспечивать ежедневный сбор образовавшихся ТБО. Согласно п. 10.7 НГП КО необходимое количество контейнеров рассчитывается по формуле: Nконт = Пгод*t*K1 / (365V), где

Пгод - годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t - периодичность удаления отходов, сут.;

K1 - коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V - вместимость контейнера.

Nконт = 10936,60 * 1 * 1,25 / (365*0,75) = 50

Из условия доступности размещения таких площадок – 100 м и с соблюдением санитарно-защитной зоны – 20 м проектом планировки территории предлагается устройство 17 площадок.

Для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение бытовых отходов на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покрытием, отбортовкой;

- своевременный вывоз отходов в места утилизации (захоронения).

8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Основные направления в области предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- Создание и развитие научно-методических основ управления природными и техногенными рисками чрезвычайных ситуаций.

- Развитие на федеральном и региональном уровнях экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и развитие системы информационного обеспечения управления риском чрезвычайных ситуаций на базе новых информационных технологий.

- Совершенствование материально - технического обеспечения для снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также повышение эффективности мероприятий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера за счет разработки и применения инженерно - технических средств, созданных на основе современных технологий.

- Стимулирование создания энергосберегающих и экологически безопасных технологий, исключающих возможность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и минимизирующих их влияние на окружающую среду.

- Развитие и совершенствование систем мониторинга.

- Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

- Работа законодательной и исполнительной власти должна быть направлена на регулирование деятельности людей в рамках программы обеспечения безопасности.

- Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС. Большое значение имеет охрана почв, восстановление почвенного плодородия, охрана лесного фонда, восстановление лесов. Необходимо сочетание защитных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей среды. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных процессов на примыкающих территориях. Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов.

Важны систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации.

Для своевременного выявления причин, способствующих возникновению природных, техногенных и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо ведение централизованного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Своевременно должны выдаваться рекомендаций для принятия мер по предупреждению и локализации чрезвычайных ситуаций и смягчению их социально-экономических последствий.

8.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 27 декабря 2018 года), дислокация пожарных подразделений пожарной охраны на территориях городских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Средняя скорость пожарных автомобилей принята - 40 км/час. Ближайшая к проектируемому микрорайону пожарная часть - пожарно-спасательная часть №2, расположенная по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 15в.

Предусматривается размещение зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются улицами и магистралью устойчивого функционирования.

В качестве источника воды для наружного пожаротушения применяются пожарные гидранты, устанавливаемые на сетях водопровода. При проектировании мест установки пожарных гидрантов предусматривается, что расстояние от пожарного гидранта до наиболее удаленной точки пожара не более 150 метров. Пожарный водопровод совмещенный с хозяйственно-бытовым на проектируемой территории, учитывая планируемую застройку, должен обеспечивать расход воды в 10 л/сек.

Для обеспечения пожарной безопасности на последующих стадиях проектирования надлежит придерживаться требований Федерального закона от 22.07.2008 г №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года), Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2009, СП 9.13130.2009, СП 10.13130.2009, СП 11.13130.2009, СП12.13130.2009.

Безопасность зданий или сооружений должна обеспечиваться путем установления требуемых для обеспечения безопасности проектных значений их параметров и качественных характеристик, реализации их на этапе строительства и поддержания на требуемом уровне в процессе эксплуатации.

Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы при эксплуатации в нем были предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение возгорания, а в случае возникновения пожара:

- устойчивость сооружения сохранялась в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других предполагаемых действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

- было ограничено образование строительными конструкциями опасных факторов пожара, а также распространение образуемых строительными конструкциями опасных факторов пожара в пределах очага пожара;

- было ограничено распространение опасных факторов пожара за пределы очага пожара;

- было предотвращено распространение пожара на соседние здания и сооружения;

- была обеспечена возможность безопасной эвакуации людей (с учетом их возраста и физического состояния) на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара, а также возможность спасения людей;

- была обеспечена возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и сокращению ущерба материальным ценностям, наносимого пожаром.

При размещении проектируемых зданий или сооружений расстояние от их до ближайшего здания или сооружения должно быть принято не менее нормируемого, установленного в национальных стандартах и сводах правил, с таким расчетом, чтобы пожар, в том числе свободно развивающийся, не мог распространиться на ближайшее здание или сооружение.

При устройстве наружных противопожарных стен, обращенных в сторону ближайших зданий или сооружений, упомянутое расстояние должно приниматься исходя из требований к санитарным разрывам.

Для предотвращения возгорания в зданиях или сооружениях должны быть предусмотрены:

- молниезащита;

- проектные значения сечений электропроводок, обеспечивающие работу электроустановок при проектных нагрузках без перегрева;

- достаточная для предупреждения возгорания изоляция электроприемников и электропроводок, а также трубопроводов для транспортирования горючих веществ в пределах строительного сооружения и на прилегающей территории;

- установка устройств защитного отключения электроустановок;

- размещение теплогенераторов и плит для приготовления пищи с открытыми горелками в соответствии с правилами безопасности в соответствующих областях.

Для того чтобы устойчивость здания или сооружения сохранялась в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других предполагаемых действий, направленных на сокращение ущерба от пожара, должны быть предусмотрены конструкции проектируемых зданий или сооружений, обладающие необходимыми для этого характеристиками огнестойкости.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, здания или сооружения должны быть оснащены системами автоматического обнаружения пожара, оповещения о пожаре, а также автоматического пожаротушения и дымоудаления. Вывод сигналов о срабатывании систем противопожарной защиты жилых домов, школ, детских учреждений следует предусматривать в объединенную диспетчерскую службу.

Внутреннее пожаротушение решается от пожарных кранов, которые оборудованы пожарными шкафами и укомплектованы рукавами, стволами, а также ручными огнетушителями. К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования.

9. Мероприятия по охране окружающей среды

Охраной окружающей среды называется комплекс мер, направленных на предупреждение отрицательного влияния человеческой деятельности на природу, обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности человека.

При размещении капитальных объектов следует предусмотреть:

Защита атмосферного воздуха

вдоль всех дорог создание придорожных зелёных полос, состоящих из пыле- и газоустойчивых пород;

соблюдение регламентов и режима, установленных для санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, сельскохозяйственных предприятий инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

Защита растительного слоя почвы

При капитальном строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован и в дальнейшем использован при озеленении земельных участков. При подсыпке завозного грунта также следует предварительно снять естественный растительный грунт и использовать его при посадке растений.

Защита территории участка и подземных вод

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.

10. Обоснование очередности планируемого развития территории

Проектом предлагается освоение территории до 2035 года: первая очередь строительства до 2030 года, расчетный срок до 2035 года.

Проектом планировки территории предлагается многоквартирные жилые дома №№ по ППТ 1-17, объекты социального обслуживания населения №№ по ППТ 24-27 и объекты для их коммунального обслуживания определить на 1 очередь строительства до 2030 года, так как данные дома располагаются на территории свободной от застройки. Также согласно Ген. плану на 1 очередь строительства предлагается отнести продолжение строительства Кольчугинского проспекта от ул. Юргинской до «Кемеровского» шоссе, для обеспечения «нормального» (не по жилым улицам) въезда в город со стороны областного центра и обслуживания намечаемой вдоль нее первоочередной застройки.

На расчетный срок до 2035 года предлагается определить многоквартирные жилые дома №№ по ППТ 18-23, объекты общественно-делового обслуживания населения №№ по ППТ 28-32, объекты их коммунального обслуживания и парк. Объекты №№ по ППТ 20, 22, 23, 29-32 располагаются на пойменных территориях и в зоне залегания уровня подземных вод от 0 до 2 м, таким образом строительство данных объектов требует сложного комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории. На территории запроектированного парка, а также в юго-западной части территории проекта проходит река Мереть и ее притоки. Для строительства парка и улиц в местах прохождения реки необходимо выполнить работы по заключению реки в железобетонные коллектора. Также на территории парка запроектирован декоративный пруд, для его обустройства требуется проведения дополнительных земляных работ.

Перечень всех объектов предполагаемых к размещению и годы их реализации сведены в таблицу №12.

Таблица №12

| Наименование вида разрешенного использования | Перечень объектов предполагаемых к размещению | ПроектированиеСтроительство |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоквартирные жилые дома №№ по ППТ 1-17 | 2020-20252025-2030 |
|  | Многоквартирные жилые дома №№ по ППТ 18-23 | 2025-20302030-2035 |
| Общественное использование объектов капитального строительства | Общеобразовательная школа на 1000 мест (№ по ППТ 25) | -2020-2025 |
|  | Объекты социального и общественно-делового обслуживания населения №№ по ППТ 24, 26-27 | 2020-20252025-2030 |
|  | Объекты социального и общественно-делового обслуживания населения №№ по ППТ 28-32 | 2025-20302030-2035 |
| Коммунальное облуживание | Сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, связи для обслуживания домов №№ по ППТ 1-27, центральный тепловой пункт, РТП, ТП №№ 1 - 4, 8 - 11 | 2020-20252025-2030 |
|  | Сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, связи для обслуживания домов №№ по ППТ 26-30, ТП №№ 5 - 6, 12 | 2025-20302030-2035 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Продолжение пр. Кольчугинского от ул. Юргинской до «Кемеровского шоссе», размещение объектов улично-дорожной сети, малых архитектурных форм благоустройства для объектов капитального строительства №№ по ППТ 1-17, 24-27 | 2020-20252025-2030 |
|  | Размещение остальных объектов улично-дорожной сети, малых архитектурных форм благоустройства для объектов капитального строительства №№ по ППТ 18-23, 28-32 | 2025-20302030-2035 |
| Отдых (рекреация) | Парк | 2025-20302030-2035 |

11. Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

С учетом требований СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" на проектируемой территории должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения, как пешком, так и с помощью транспортных средств.

Особое внимание уделяется формированию пешеходных связей, с учетом специфики передвижения инвалидов различных категорий. При этом должны быть предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

- ширина основных дорожек и тротуаров принята 2,0 - 6,0 м;

- продольные уклоны путей движения, предназначенные для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не превышают 5%, поперечные – 2%;

- дорожки и тротуары, которыми пользуются инвалиды на креслах-колясках, должны иметь твердое покрытие, которое при намокании не становится скользким;

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортового камня принята в пределах 2,5-4 см, съезды с тротуаров имеют уклон, не превышающий 1:10;

- устройство пандусов подъема для доступа на объекты обслуживания.

Для инвалидов должны быть предусмотрены места парковки личных автомобилей. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (не менее одного машино-места на парковке у каждого здания). При этом для машин инвалидов резервируются места, примыкающие к выходам со стоянок, либо максимально приближенные к входам в здания. Они выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. Ширина таких стоянок 3,6 м

ПРИЛОЖЕНИЯ