Проект № 8873

Инв. № 80854

Экз. №

Заказчик: Комитет по управлению муниципальным

имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа

Планировка территории микрорайона №4

Ленинск-Кузнецкого городского округа

Том I

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки.

Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

Генеральный директор					М.В. Гусев

Технический директор					Б.С. Копылов

Начальник МГП						В.А. Дыха

Главный архитектор проекта				А.А. Гонтарев

г. Новосибирск, 2013 г.

Приложение 3

к планировке территории микрорайона №4

Ленинск-Кузнецкого городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов федерального, регионального и местного значения,

а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

- Основные направления градостроительного развития территории

  - Основные положения

Территория микрорайона №4, площадью 49,31 га, ограничена: с северо-запада – пр.Ленина, пр.Кольчугинский, с северо-востока – продолжением ул.Юргинской и проектируемой жилой улицей, с юго-востока – ул.Тверской, с юго-запада – пр.Текстильщиков.

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной структуры территории (кварталов), установления характеристик планируемого развития данных элементов.

Проектируемая территория является общественным центром северо-восточного планировочного района города с размещением в нём  объектов обслуживания городского значения и состоит из двух планировочных кварталов (№4 и №4а).

В границах красных линий квартала №4 установлены две функциональные зоны – обслуживания и деловой активности делового центра (Ц-1) и центральной обслуживающей, деловой и производственной активности в производственно-коммунальных зонах (Ц-3).

В квартале №4 в составе зоны Ц-1 размещены объекты:

- существующие и строящиеся – городская площадь Торжеств с Ледовым дворцом, физкультурно-оздоровительный комплекс, Дом молитвы;

- планируемые к застройке объекты с выделенными земельными участками – краеведческий музей, три здания культурно-развлекательного назначения, торговый центр,  предприятие общественного питания;

- проектируемые – торгово-развлекательный комплекс, открытые автостоянки.

В составе зоны Ц-3 размещены существующие и реконструируемые объекты – автокомплекс V.E.S., автокомплекс ООО "Двиг", автокомплекс ЗАО "Газпромнефть – Кузбасса".

В границах красных линий квартала №4а установлены две функциональные зоны – обслуживания и деловой активности делового центра (Ц-1) и парков, набережных, скверов, бульваров (Р-1).

В квартале №4а в составе зоны Ц-1 размещены проектируемые объекты – спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком, здание общественно-делового назначения с гостиницей, магазин, паркинги с помещениями общественно-делового назначения, открытые автостоянки.

В составе зоны Р-1 размещены проектируемые объекты – парк аттракционов, прогулочный парк с водоёмами и парковыми павильонами, кафе, открытые автостоянки.

К первоочередным территориям развития до 2018г. относится квартал №4 и часть территории квартала №4а с открытыми автостоянками, примыкающими к Ледовому дворцу.

1.2. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых элементов улично-дорожной сети в следующем составе:

-окончание обустройства городских магистралей пр.Ленина и Кольчугинского;

-расширение проезжей части на районных магистралях – пр.Текстильщиков и ул.Тверской;

-продолжение районной магистрали – ул.Юргинской на восток, от Кольчугинского пр. до границы проекта;

-строительство жилой улицы с функцией районной магистрали – проезда №2 у Ледового дворца.

Протяжённость магистралей, отнесённая к району – 1,76 км, площадь в красных линиях, отнесённая к району – 7,9 га. Плотность проектируемых улиц, как и магистралей составит на расчётный срок 3,6 км/км2, в процентном отношении площадь улиц займёт16% от проектируемой территории.

По проекту намечаются две «кольцевые» развязки на пересечениях пр.Ленина, Кольчугинского пр. и новой улицы у Ледового дворца (проезд №2), пр.Текстильщиков и ул.Тверской, с радиусами островка в 25м.

Пешеходное движение запроектировано по всем улицам района по тротуарам, а внутри микрорайона по пешеходным аллеям и дорожкам. Основные пешеходные потоки ориентированы в направлении движения к объектам массового посещения, остановкам общественного транспорта. Согласно генплану, предусматривается создание пешеходной эспланады в створе пр.Ленина. В парке, вдоль намечаемых декоративных прудов, предлагается организовать пешеходные набережные.

Пешеходные переходы через проезжую часть магистральных улиц будут осуществляться в одном уровне. В перспективе, при росте интенсивности движения транспорта и пешеходов, возможно строительство 2-х пешеходных мостиков на основных путях движения: через проезжую часть пр.Ленина, у пересечения с проездом №1, и через Кольчугинский пр., у пересечения с бульваром Химиков.

По всем магистральным улицам сохраняются маршруты автобусов. Добавляется маршрут по проезду №2. Намечается продление троллейбусной линии по пр.Ленина и Кольчугинскому  и по пр.Текстильщиков, с поворотом на ул.Тверскую и далее до «Лесного городка».

Остановки сохраняются существующие, при необходимости переносятся ближе к объектам, перекрёсткам, а также предлагаются новые на проезде №2 и ул.Тверской.

Предусматривается развитие системы хранения индивидуального автотранспорта.

Для временного хранения автотранспорта предусматривается устройство открытых  автостоянок и двух многоэтажных паркингов (до 6 этажей) рампового типа, в комплексе с магазинами, на 400 машино-мест, с участками до 1,5 га территории. Всего по проекту предлагается разместить на автостоянках в границах проекта около 2,2 тыс. машино-мест.

Существующие АЗС и предприятия автосервиса на проектной территории в основном сохраняются. Рекомендуется снести пристроенную автомойку у автокомплекса V.Е.S., выходящую за красные линии пр.Текстильщиков. Намечается реконструкция АЗС ЗАО «Газпромнефть-Кузбасса», с увеличением количества колонок с 4 до 6.

1.3. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

Для дальнейшего развития территории района, обеспечения новых объектов застройки предусмотрено размещение новых инженерных сетей и сооружений.

1.3.1.  Водоснабжение

Для водоснабжения объектов 1 очереди строительства используются существующие сети водопровода d=200, построенные для снабжения холодной водой Ледового дворца.

Водоснабжение объектов на расчетный срок предусматривается от существующего водовода d500 по пр.Ленина (водопроводная линия, идущая от НФС на микрорайон №2) и от существующего водовода d500 по пр. Кольчугинский.

В связи с увеличением объема водопотребления, для стабильного и бесперебойного водоснабжения объектов микрорайона №4 и существующего микрорайона №2 в насосной станции 5 подъема НФС  устанавливаются дополнительные насосные установки Грундфос производительностью 1250 м3/час.

На проектируемой кольцевой сети  устанавливаются пожарные гидранты.

Сети водопровода запроектированы из напорных труб из полиэтилена ПЭ100, общей протяжённостью 1,91 км.

1.3.2.  Водоотведение

Для обеспечения развития проектируемой территории предусматривается развитие централизованной системы самотечно-напорной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки от общественных зданий по самотечным трубопроводам поступают в существующий коллектор d800 по пр.Ленина и d600 по ул.Тверской, с последующим отводом в КНС КСК. В связи с увеличением объема нагрузки водоотведения на КНС, предусматривается реконструкция существующей насосной станции, с установкой нового оборудования и железобетонного резервуара объемом 2000 м3 перед приемной камерой КНС КСК, с переключением стоков от существующей приемной камеры и канализационной сети в проектируемый резервуар.

Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из труб с двухслойной профилированной стенкой из полиэтилена «КОРСИС»  d160мм-200мм, общей протяжённостью 1,52 км.

1.3.3.  Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов микрорайона №4 предусматривается от существующей котельной КСК (ЦТП-1).

Для подключения строящихся объектов 1 очереди потребуется перекладка существующей теплотрассы от тепловой камеры ТК-А с 2d200 мм на 2d300 мм, а также теплотрассы  2d150 мм (от ЦТП-3) на 2d200 мм, общей протяжённостью 0,86 км.

Для подключения объектов, планируемых к строительству на расчетный срок, потребуется сооружение теплотрассы 2d200 мм – 2d150 мм.

Общая протяжённость проектируемых сетей составит 1,47 км.

1.3.4.  Электроснабжение

Электроснабжение проектируемых объектов предусматривается от ПС-110/10кВ «Больничная», через проектируемый РП со встроенной ТП, подключаемый двумя взаиморезервируемыми линиями ААБ2л-10(3×240) к ПС «Больничная».

Распределение электроэнергии по микрорайону предусматривается через 5 проектируемых двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с трансформатором 400-1000 кВА. Подключение ТП к РП предусматривается по кабельным линиям 10 кВ сечением 3×120 мм2.

1.3.5.  Сети связи

На данной стадии проекта выполнена предварительная схема основных трасс. Протяженность проектных трасс – 3 км, в том числе 2 км на 1 очередь строительства.

Оснащение территории застройки сетями телевидения следует выполнить согласно ФПЦ «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы» – постепенный переход на цифровое вещание.

Тип устанавливаемого оборудования для предоставления услуг телефонии, широкополосного доступа, цифрового телевидения будет определяться оператором связи на этапе строительства объектов недвижимости.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания. В строящихся зданиях предлагается предусматривать установку УКВ-радиоприемников, позволяющих осуществлять прием программ в диапазоне городского радиовещания, с безусловным доведением сигналов гражданской обороны  и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

1.3.6.  Инженерная подготовка территории

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод, необходимо выполнить вертикальную планировку территории. Сброс поверхностных вод с территории микрорайона №4 предусматривается по внутриквартальным проездам в сеть закрытой ливневой канализации.

В проекте разработана сеть ливневой канализации, объединяющей существующие и проектируемые водостоки.

На 1 очередь заложено строительство ливневых коллекторов d500 по проездам №1, 2 и  d1000 по пр.Тверской,  с отводом за пределы проектируемого микрорайона №4 в пойму р.Мереть.

В связи с организацией в пойме р.Мереть декоративных верхнего и нижнего прудов, на расчётный срок русла р.Мереть и ручьев, впадающих в р.Мереть, предусматривается заключить в два железобетонных коллектора d1500-2400мм, расположенных по обеим сторонам прудов, также с отводом за пределы проектируемого района в пойму р.Мереть.

В месте сброса поверхностного стока в р.Мереть предусмотрена его очистка. Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоём.

Верхний и нижний пруды соединены между собой водопропускными трубами d800мм, поддерживающими постоянный урез воды на каждом пруду:

- 256,00м – на верхнем пруду;

- 255,50м – на нижнем пруду.

Канализационные коллекторы предусмотрены из железобетонных труб повышенной прочности общей протяженностью 4,1 км.

2. Положения о размещении объектов федерального,

регионального и местного значения

2.1. Размещение объектов федерального значения

Размещение новых объектов не предусмотрено.

2.2. Размещение объектов регионального значения

Размещение новых объектов не предусмотрено.

2.3. Размещение объектов местного значения

Все проектируемые объекты обслуживания населения и улично-дорожной сети являются объектами местного значения.

3.  Основные показатели развития территории

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Современ. состояние на 2013г. | 1 очередь до 2018г. | Расчетный срок до 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах проектирования – всего, в том числе: | га | 49,31 | 49,31 | 49,31 |
| 1.1.1 | Зона обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) | га | 17,97 | 16,63 | 22,10 |
| 1.1.2 | Зона центральной обслужи-вающей, деловой и производ-ственной активности в производственно-коммунальных зонах (Ц-3) | га | 1,04 | 0,97 | 0,97 |
| 1.1.3 | Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) | га | 6,02 | 8,34 | 8,34 |
| 1.1.4 | Зона парков, набережных, скверов, бульваров (Р-1) | га | 0 | 0 | 17,90 |
| 1.1.5 | Зона гаражей и стоянок для индивидуального транспорта (ПК-4) | га | 2,38 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Территории резерва | га | 21,90 | 23,37 | 0 |
| 2 | Население | тыс. чел. | - | - | - |
| 3 | Жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Ледовый дворец | зрителей | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивные площадки | га | - | 0,3186 | 0,3186 |
| 4.4 | Спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком | объект | - | - | 1 |
| 4.5 | Дом молитвы. Российский союз евангельских христиан баптистов | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Краеведческий музей | объект | - | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Здание культурно-развлекательно-го назначения | объект | - | 1 | 1 |
| 4.8 | Здание культурно-развлекательно-го назначения | объект | - | 1 | 1 |
| 4.9 | Здание культурно-развлекательно-го назначения | объект | - | 1 | 1 |
| 4.10 | Торгово-развлекательный центр | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.11 | Торговый центр | м2 торг.пл. | - | 800 | 800 |
| 4.12 | Торгово-развлекательный комплекс | объект | - | 1 | 1 |
| 4.13 | Магазин | м2 торг.пл. | - | - | 600 |
| 4.14 | Предприятие общественного питания | пос. мест | - | 200 | 200 |
| 4.15 | Кафе | пос. мест | - | - | 50 |
| 4.16 | Здание общественно-делового назначения с гостиницей на 200 мест | объект | - | - | 1 |
| 4.17 | Паркинг на 200 м.-мест с помещениями общественно-делового назначения | объект | - | - | 2 |
| 4.18 | Общественный туалет | объект | - | 1 | 2 |
| 4.19 | Парк аттракционов | объект | - | - | 1 |
| 4.20 | Парковый павильон | объект | - | - | 2 |
| 4.21 | Прогулочный парк с водоёмами | объект | - | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего, из них: | км | 1,2 | 1,76 | 1,76 |
| 5.1.1 | Магистральные улицы – всего, из них: | км | 1,2 | 1,76 | 1,76 |
|  | - городские магистрали | км | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | - районные магистрали | км | 0,68 | 1,24 | 1,24 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – всего, из них: | км | 1,2 | 1,76 | 1,76 |
|  | - автобус | км | 1,2 | 1,76 | 1,76 |
|  | - троллейбус | км | - | 0,56 | 1,08 |
| 5.3 | Плотность магистральной сети | км/км2 | 2,45 | 3,6 | 3,6 |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/км2 | 2,45 | 3,6 | 3,6 |
| 5.5 | Парковочных мест – всего, в том числе: | тыс. машино-мест | 0,275 | 0,8 | 2,2 |
|  | - в крытых паркингах | « | - | - | 0,4 |
|  | - на открытых стоянках | « | 0,275 | 0,8 | 1,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/ сутки | 206,44 | 419,65 | 700,15 |
| 6.1.2 | Протяженность проектируемых сетей | км | - | 0,71 | 1,91 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление | тыс. м3/ сутки | 206,44 | 419,65 | 700,15 |
| 6.2.2 | Протяженность проектируемых сетей | км | - | 0,6 | 1,52 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Электрическая нагрузка потребителей | кВт |  | 1734 (без учёта сущ. потребит.) | 3978 (без учёта сущ. потребит.) |
| 6.3.2 | Распределительный пункт со встроенной трансформаторной подстанцией | объект | - | 1 | 1 |
| 6.3.3 | Трансформаторные подстанции | объект | - | 2 | 5 |
| 6.3.4 | Протяжённость проектируемых кабельных линий 10 кВ от ПС «Больничная» к проектируемому РП | км | - | 6,0 | 6,0 |
| 6.3.5 | Протяжённость проектируемых кабельных линий 10 кВ в границах проектирования | км | - | 2,0 | 2,9 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | 3,374 | 6,93 | 9,505 |
| 6.4.2 | Протяжённость проектируемых сетей | км | - | 0,47 | 1,47 |
| 6.4.3 | Перекладка существующих сетей | км | - | 0,86 | 0,86 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Обеспеченность телефонной сетью общего пользования | номеров | 89 | 168 | 224 |
| 6.5.2 | Протяжённость проектируемых сетей | км | - | 1,5 | 2,5 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Строительство ливневой сети | км | - | 1,62 | 4,095 |
| 6.6.2 | Строительство очистных сооружения ливневой канализации | шт. | - | 1 | 1 |
| 6.6.3 | Подсыпка территории | тыс. м3 | - | 55,5 | 205,2 |