ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Проект планировки территории микрорайона № 14 Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том I

Основная часть проекта

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

Положения об очередности планируемого развития территории

Шифр: А-55.1018-19 ППТ.П

Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа

Директор ООО «Архивариус»                  К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск - Ленинск-Кузнецкий, 2019 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-55.1018-19 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-55.1018-19 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-55.1018-19 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | А-55.1018-19 ППТ.МОП-1 | 1:5 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-55.1018-19 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-55.1018-19 ППТ.МОП-3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | А-55.1018-19 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного и объемно-пространственного решения застройки территории | А-55.1018-19 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории | А-55.1018-19 ППТ.МОП-6 | 1:1 000 |
|  | Иные материалы для обоснования положений о планировке территории: |  |  |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | А-55.1018-19 ППТ.МОП-7 | 1:1 000 |
|  | Поперечные профили | А-55.1018-19 ППТ.МОП-8 | 1:200 |
|  | Текстовая часть | Том II А-55.1018-19 ППТ.ТЧ |  |
|  | Результаты инженерных изысканий | Том III А-55.1018-19 РИЗ |  |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. 01.11.2019).

Главный архитектор проекта	_________________Е.С. Левшунова

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., доц., член САР РФ | К.Н. Гребенщиков |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП | Е.С. Левшунова |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП | Д.Р. Каримова |
| Архитекторы | А.С. Мунасова Д.Г. Боровская Е.М. Горбатова А.А. Добрынина Д.М. Табиева |
| Инженеры-проектировщики | В.В. Герасина В.Г. Гаврилова А.В. Наливайко Д.С. Шакшакпаева |
| Инженеры-градостроители | П.В. Гинтер А.О. Якубова Г.А. Чистоступов М.И. Исакова А.А. Мусихина |
| Кадастровые инженеры | И.А. Нестеров Р.М. Мухатметгалин |
| Инженеры технического отдела | Т.Ю. Данилейко |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	6

1. Характеристики планируемого развития территории	7

1.1 Плотность и параметры застройки территории	7

1.2 Предложения по формированию красных линий улиц	7

1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования	7

1.4 Зоны с особыми условиями использования территории	8

2. Характеристики объектов капитального строительства	8

2.1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	9

2.2 Характеристики объектов социальной инфраструктуры	10

2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры	10

2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть	10

2.3.2 Улицы и дороги	10

2.3.3 Пешеходное движение	11

2.3.4 Велосипедное движение	11

2.3.5 Общественный пассажирский транспорт	11

2.3.6 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта	11

2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры	11

2.4.1 Водоснабжение	12

2.4.2 Водоотведение	12

2.4.3 Теплоснабжение	12

2.4.4 Газоснабжение	12

2.4.5 Электроснабжение	13

2.4.6 Сети связи	13

2.4.7 Дождевая канализация	13

2.4.8 Инженерная подготовка территории	14

2.4.9 Санитарная очистка	14

ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	14

Чертеж планировки территории	15

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (Муниципальный контракт № 0139300018019000138 от 01.10.2019г.) в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представляемых в электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости»;

- Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017г. №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006г. №20»;

- Приказом от 1.08.2014 г. № П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде";

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 № 1416-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 №2084-р.

- Схема территориального планирования Кемеровской области до 2025 года от 19.11.2009 г № 458.

- Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года от 26 декабря 2018 года N 122-ОЗ.

- Генеральный план города Ленинска-Кузнецкого, утвержденного решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 27 (далее – ГП);

- Нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденные постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 (в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2013 №595) (далее НГП Кемеровской области);

- Правила землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа, утвержденные решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 25.10.20018 № 62 (далее – ПЗЗ).

- Нормативы градостроительного проектирования Ленинск-Кузнецкого городского округа, утвержденные Советом народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 20.12.2018 № 81 (далее МНГП).

2. Правовая документация:

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 марта 2019 г. N 199 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2025 годы».

- Закон Кемеровской области от 17 декабря 2004 г. №104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 8 декабря 2004 г. N 690).

- Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа № 1362г. от 02.08.2019г «О подготовке документации по планировке территории микрорайона № 14 Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области».

3. Исходные данные, выданные комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа, в т.ч. техническое задание.

4. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу (Управление Росреестра по Кемеровской области - Кузбассу).

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-42);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2019г. ООО «ГЕОСТАТУС»)

# ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1. Характеристики планируемого развития территории

Предусмотрено взаимоувязанное размещение многоквартирных жилых домов с земельными участками, общественных зданий, улично-дорожной сети, озелененных территорий.

Проектируемые объекты капитального строительства и территории относятся:

Для зоны Ж-3.1 Зона многоэтажной жилой застройки до 10 этажей:

- к основным видам разрешенного пользования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); среднеэтажная жилая застройка (2.5); дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1); коммунальное обслуживание (3.1);

- к условно-разрешенным видам пользования: обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2); служебные гаражи (4.9).

### 1.1 Плотность и параметры застройки территории

Основные параметры планируемой застройки

Территориальная зона Ж-3.1:

Коэффициент застройки – 0,14;

Коэффициент плотности застройки – 0,38.

Население

Численность населения застройки на расчетный срок – 4127 чел., в том числе:

- сохраняемая застройка – 1654 чел.;

- проектируемая застройка – 2473 чел.

Плотность населения – 154 чел./га.

Жилой фонд

Демонтируемый жилой фонд на расчетный срок – 6,58 тыс.м2 общей площади.

Сохраняемый жилой фонд на расчетный срок – 47,273 тыс.м2 общей площади.

Проектируемый жилой фонд на расчетный срок – 61,869 тыс.м2 общей площади.

Плотность застройки – 4057 м2/га.

### 1.2 Предложения по формированию красных линий улиц

Ширина в устанавливаемых красных линиях:

1. Магистральные улицы общегородского значения:

- пр.Кирова (переменная) – 30,7 -31,9 м.

2. Магистральные улицы районного значения:

- ул.Суворова (переменная) – 21,3-29,9 м;

3. Улицы местного значения:

- просп. Дзержинского – 18,0 м.

- ул. Туснолобовой – 18,0-20,0 м.

- ул. Дитмана– 22,0 м.

Линия регулирования застройки с отступом от красной линии на 5,0 м.

### 1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

На проектируемой территории располагаются объекты торгового назначения. Необходимо дополнить перечень основных видов разрешённого использования Зоны многоэтажной застройки до 10 этажей (Ж-3.1), включив в нее наименование вида разрешенного использования земельных участков: 4.4 Магазины.

### 1.4 Зоны с особыми условиями использования территории

Предусмотрены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры

- трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ – 6 м.

Санитарные разрывы

Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта

Таблица 1

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |
|  | 10 и менее | 11-50 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 |

Охранные зоны

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

а) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

б) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м применительно к классу напряжения подстанции 10 кВ.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей

а) вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Охранные зоны линий и сооружения связи

а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой стороны.

## 2. Характеристики объектов капитального строительства

### 2.1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 2

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Этаж-ность | Кол-во квартир | Кол-во секций (зданий) | Пл.застройки, м2 | Общая пл., м2 | Общая пл. квартир, м2 | Население | Мощность | Стр.объем,тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом ул. Суворова, 6 | 5 | 58 | 4 | 963 | 4361,5 | 2675,4 | 109 | - | 14,4 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом ул. Суворова, 8 | 5 | 55 | 4 | 706 | 3634,5 | 2673,4 | 103 | - | 10,6 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом ул. Суворова, 10 | 5 | 38 | 4 | 1087 | 4051,8 | 4051,8 | 70 | - | 16,3 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом ул. Суворова, 12/1 | 9 | 51 | 2 | 563 | 4403,0 | 3286,6 | 122 | - | 15,2 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом ул.Суворова,12/2 | 9 | 50 | 2 | 552 | 4382,4 | 3221,1 | 119 | - | 14,9 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом ул. Суворова 12а | 5 | 90 | 6 | 1268 | 4903,8 | 4903,8 | 168 | - | 19,0 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом ул. Суворова, 14 | 5 | 70 | 4 | 1024 | 5748,2 | 4094,1 | 143 | - | 15,4 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом ул. Суворова, 16 | 5 | 82 | 5 | 1217 | 6234,2 | 4494,6 | 151 | - | 18,3 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом ул. Туснолобовой, 27 | 5 | 120 | 5 | 1618 | 8306,3 | 6094,9 | 247 | - | 24,3 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом ул. Туснолобовой, 29 | 5 | 100 | 6 | 1557 | 7953,1 | 5724,1 | 193 | - | 23,4 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом ул. Туснолобовой, 31 | 5 | 110 | 7 | 1585 | 8413,6 | 6053,5 | 229 | - | 23,8 |
|  | Итого: | - | - | - | 12140 | 62392 | 47273 | 1654 | - | 195,6 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Общеобразовательное учреждение (Гимназия №12) | 2 | - | - | 843 | 1517 | - | - | 316 мест | 6,7 |
| 13 | Магазин (просп. Дзержинского, 37) | 1 | - | - | 132 | 119 | - | - | 60 м2 торг. площ | 0,5 |
| 14 | Магазин (ул. Туснолобовой, 1) | 1 | - | - | 761 | 685 | - | - | 340 м2 торг. площ | 3,0 |
| 15 | Магазин (ул. Кирова, 18а) | 1 | - | - | 403 | 363 | - | - | 180 м2 торг. площ. | 1,6 |
| 16 | Административное здание (Городской суд) (ул. Кирова, 22) | 3 | - | - | 997 | 2692 | - | - | 100 мест | 12,0 |
| 17 | Административное здание (ул. имени Н.С. Рыбалко, 3) | 2 | - | - | 390 | 1053 | - | - | 20 мест | 3,1 |
| 18 | Административное здание (ул. Ворошилова, 1а) | 1 | - | - | 210 | 378 | - | - | 15 мест | 0,8 |
| 19 | Магазин (ул. Суворова ,16а) | 1 | - | - | 186 | 167 | - | - | 80 м2 торг. площ | 0,7 |
| 20 | Магазин (ул. Суворова 6а) | 1 | - | - | 34 | 31 | - | - | 15 м2 торг. площ | 0,1 |
| 21 | Торговый центр (ул. Суворова 12), в т.ч.: | 2 | - | - | 1561 | 2810 | - | - | 1400 м2 торг. площ | 12,5 |
|  | - магазины продовольственных товаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - магазин непродовольственных товаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - аптека | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - бытовое обслуживание | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | 5127 | 9815 | - | - | - | 35,4 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Трансформаторная подстанция (ТП 6/0,4 кВ) | 1 | - | 4 | 182 | 182 | - | - | - | 0,7 |
| 23 | Насосная станция | - | - | - | 128 | 128 | - | - | - | 0,5 |
|  | Итого: | - | - | - | 310 | 310 | - | - | - | 1,2 |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Здание гаража (ул. имени Н.С. Рыбалко 12, строение 1) | 1 | - | 1 | 130 | 117 | - | - | 4 м/м | 0,5 |
|  | Итого: | - | - | - | 130 | 117 | - | - | - | 0,5 |
| Прочие, нежилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Нежилое здание (ул. имени Н.С. Рыбалко 12, строение 2) | 1 | - | 1 | 371 | 334 | - | - | - | 1,5 |
|  | Итого: | - | - | - | 371 | 334 | - | - | - | 1,5 |
|  | Всего: | - | - | - | 18468 | 72968 | 47273 | 1654 | - | 234,2 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Многоквартирный жилой дом, в т.ч.: | 5-9 | 95 | 3 | 1638 | 9265 | 6485 | 259 | - | 30,9 |
|  | - танцевальные залы | - | - | - | - | - | - | - | 25 мест | - |
|  | - клубы | - | - | - | - | - | - | - | 40 мест | - |
| 26 | Многоквартирный жилой дом, в т.ч.: | 5-9 | 95 | 3 | 1638 | 9265 | 6485 | 259 | - | 30,9 |
|  | - помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | - | - | - | - | - | - | - | 250 м2 площади пола | - |
|  | - организации дополнительного образования | - | - | - | - | - | - | - | 57 мест | - |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | 5-9 | 120 | 4 | 2194 | 11767 | 8237 | 330 | - | 39,2 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом, в т.ч.: | 5-9 | 120 | 4 | 2194 | 11767 | 8237 | 330 | - | 39,2 |
|  | - магазин продовольственных и непродовольственных товаров | - | - | - | - | - | - | - | 150 м2 торг. площ | - |
| 29 | Многоквартирный жилой дом | 5-9 | 95 | 3 | 1638 | 9265 | 6485 | 259 | - | 30,9 |
| 30 | Многоквартирный жилой дом | 5-9 | 95 | 3 | 1638 | 9265 | 6485 | 259 | - | 30,9 |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | 5-9 | 95 | 3 | 1638 | 9265 | 6485 | 259 | - | 30,9 |
| 32 | Многоквартирный жилой дом | 5-9 | 95 | 3 | 1638 | 9265 | 6485 | 259 | - | 30,9 |
| 33 | Многоквартирный жилой дом | 5-9 | 95 | 3 | 1638 | 9265 | 6485 | 259 | - | 30,9 |
|  | Итого: | - | 905 | - | 15854 | 88389 | 61869 | 2473 | - | 294,7 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Детский сад на 300 мест | 2 | - | 1 | 1555 | 2799 | - | - | 300 мест | 12,4 |
| 35 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 3 | - | 1 | 1168 | 3155 | - | - | 200 мест | 14,0 |
|  | Итого: | - | - | - | 2723 | 5954 | - | - | - | 26,4 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Трансформаторная подстанция (ТП 6/0,4 кВ) | 1 | - | 5 | 30 | 30 | - | - | - | 0,1 |
|  | Итого: | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 0,1 |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Паркинг | 2 | - | 1 | 3022 | 5485 | - | - | 200 м/м | 17,2 |
|  | Итого: | - | - | - | 3022 | 5485 | - | - | - | 17,2 |
|  | Всего: | - |  | - | 21629 | 99858 | 61869 | 2473 | - | 338,4 |
|  | Общее: | - |  | - | 40097 | 171031 | 109142 | 4127 | - | 572,6 |

### 2.2 Характеристики объектов социальной инфраструктуры

Проектом планировки территории размещение объектов социального обслуживания населения не предусматривается.

Нормативные учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания располагаются в нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях и в структуре городского округа.

Благоустройство и озеленение

Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство территории входят:

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;

- сохранение естественных зеленых насаждений.

- устройство парковочных мест.

### 2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

#### 2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть

Предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой.

#### 2.3.2 Улицы и дороги

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

1. Магистральные улицы общегородского значения:

- пр.Кирова:

Ширина проезжей части – 15 м.

2. Магистральные улицы районного значения:

- ул.Суворова:

Ширина проезжей части – 15 м.

3. Улицы местного значения:

- просп. Дзержинского, ул. Туснолобовой, ул. Дитмана:

Ширина проезжей части – 7 м.

- ул. Рыбалко:

Ширина проезжей части – 6.

#### 2.3.3 Пешеходное движение

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

- пр. Кирова – 4,5 м, с двух сторон;

- ул. Суворова – 2,5 м, с двух сторон;

- ул. Рыбалко – 1,5 м, с двух сторон;

- просп. Дзержинского, ул. Туснолобовой, ул. Дитмана, ул. Рыбалко – 2,0 м, с двух сторон.

#### 2.3.4 Велосипедное движение

На территории в границах проектирования велосипедное движение по улицам не выделяется из общего потока.

#### 2.3.5 Общественный пассажирский транспорт

Развитие маршрутной сети автобусного транспорта предусматривается по существующей магистральной сети, дополнительных остановок общественного транспорта не предусмотрено. Предусмотрена реконструкция существующих остановочных комплексов. Общее количество остановочных пунктов по проспект Кирова и ул. Суворова – 3 двухсторонних остановочных комплекса.

#### 2.3.6 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта

Существующие сооружения сохраняются. Предусмотрено размещение открытых стоянок для хранения индивидуального автотранспорта:

а) для постоянного хранения, из них:

- вблизи домов – 238 машино-мест;

- паркинги на отдельных участках – 384 машино-места;

б) для гостевого хранения – 234 машино-места;

в) наземные стоянки хранения автомобилей на приобъектных стоянках – 182 м/м.

Сооружения и устройства для обслуживания транспорта

Сооружения для обслуживания транспорта не предусматриваются.

### 2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию и строительство новых инженерных сетей и сооружений, организацию зон с особыми условиями использования территории этих объектов.

#### 2.4.1 Водоснабжение

Проектом предусматривается подключение планируемых объектов от существующей сети водопровода Ду600 мм в районе ул. Суворова – ул. Розы Люксембург при условии выполнения следующих мероприятий:

- замена существующих насосных агрегатов на 1Д1250х65 с электродвигателем (тип электродвигателя – А315-6-4УЗ, 315 кВ, 6000В, 1500 об/мин.) – 2 шт;

- замена существующих клапанов (обратные поворотные однодисковые межфланцевые 19Ч21БР, Р10, Ду500мм) – 2шт.

Переустройство сетей:

В условиях реконструкции (расширения) проезжей части ул. Суворова, пр. Кирова, ул. Рыбалко предусматривается перенос или усиление существующих магистральных сетей пожарно-питьевого водопровода в техническую полосу между устанавливаемой красной линией и проектируемой проезжей частью с целю размещения пожарных гидрантов на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части.

Водопотребление на расчетный срок – 881,24 м3/сут.

Поливочный водопровод

Полив зеленых насаждений предусмотрен от пожарно-питьевого водопровода.

Технический водопровод

Технический водопровод не предусматривается.

#### 2.4.2 Водоотведение

Проектом предусматривается выполнение реконструкции существующей системы водоотведения, с устройством канализационного колодца. Подключение объектов проектируемой застройки предусматривается к существующему канализационному коллектору Ду300 мм (ст.) в районе ул. Туснолюбовой.

В условиях реконструкции (расширения) проезжих частей ул. Суворова, пр. Кирова, ул. Рыбалко предусматривается перенос или усиление существующих магистральных сетей бытовой канализации в техническую полосу между устанавливаемой красной линией и проектируемой проезжей частью.

Водоотведение на расчетный срок – 881,24 м3/сут.

#### 2.4.3 Теплоснабжение

Проектом планируется подключение планируемой застройки от тепловой сети Ду400 мм по ул. Суворова при условии выполнения следующих мероприятий:

- реконструкции двух котлов Центральной котельной, которые включены в инвестиционную программу ОАО «СКЭК» в сфере теплоснабжения на 2019-2028 гг. по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа;

- проведение гидравлического расчета тепловых сетей г. Ленинск-Кузнецкий, по результатам гидравлического расчета выполнить реконструкцию тепловых сетей и теплосетевого оборудования.

На территории проектирования имеется ранее запроектированная магистральная сеть теплоснабжения, расположенная в Центральной планировочном районе, в том числе в жилом микрорайоне №14 по ул. Рыбалко. Планируется строительство теплосети по закрытой схеме от Центральной котельной в г. Ленинск-Кузнецкий.

Расход тепла на расчетный срок – 7,258 МВт.

#### 2.4.4 Газоснабжение

Развитие системы газоснабжения не предусматривается.

#### 2.4.5 Электроснабжение

В условиях реконструкции микрорайона со сносом объектов ветхого жилого фонда и вспомогательных строений и сооружений предусматривается демонтаж сетей и сооружений электросетевого хозяйства, расположение которых не соответствует планировочной организации территории: предусматривается вынос действующих кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ протяженностью с территории перспективной застройки с прокладкой сетей на нормативном расстоянии от зданий и соседних сетей.

Переустройство сетей:

В условиях реконструкции (расширения) проезжих частей улиц предусматривается вынос существующих опор электроснабжения в техническую полосу между устанавливаемой красной линией и проектируемой проезжей частью.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям возможно предусмотреть от нескольких точек подключения:

- от существующих сетей 6кВ, при условии строительства 4-5-ти двухтрансформаторных подстанций с мощностью каждого трансформатора – 400 кВА;

- от существующих ТП №№469, 485, 451, расположенных в районе ул. Суворова, д.16 и в районе пересечения просп. Дзержинского и ул. Туснолобовой.

Мощность электропотребления на расчетный срок – 3719,5 кВт.

#### 2.4.6 Сети связи

Телефонизация

Для обеспечения проектируемой застройки услугами связи согласно техническим условиям №0705/17/385/19 проектом предусматривается:

- строительство 2-х канальной телефонной канализации с установкой ККС-3 на участке К5-105 (ул. Туснолобовой, 27) объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) с условным номером №28 на плане.

- строительство 1-канальной телефонной канализации на участке К5-752 (ул. Суворова, 16) до объектов капительного строительства (многоквартирные жилые дома) с условными номерами №32, №33 на плане и проектируемые ККС-3 – для остальных проектируемых объектов капитального строительства в границах проектирования.

- установка ОРШ в проектируемых жилых домах. Места установок ОРГ на стадии проектирования согласовать с ЛТЦ;

- установка в ОРШ оптических кроссов и необходимого оборудования. Тип и количество оборудования определить при проектировании.

Предусматривается строительство внутриквартальной воздушной линии ВОЛС от существующей АТС по территории проектируемого жилого квартала к каждому проектируемому зданию.

Радиофикация

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

#### 2.4.7 Дождевая канализация

Строительство закрытой системы дождевой канализации не предусматривается. Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом в сеть дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на очистных сооружениях в ближайший водоем.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 941,5-1076,0 м3/сут.

#### 2.4.8 Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.

#### 2.4.9 Санитарная очистка

Мусороудаление предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Количество контейнерных площадок – 11х2 контейнера.

Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 3738,68 м3/год.

# ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусматривается освоение территории в один этап с расчетным сроком до 2025 г. Освоение разделяется на подэтапы:

1. Демонтаж ветхих жилых домов и подводящих инженерных сетей.

2. Выполнение работ для сохраняемой застройки: выполнение вертикальной планировки, строительство проезжих частей, элементов благоустройства и прочего, необходимого для функционирования территории и с целью доведения до нормируемого уровня.

3. Выполнение подготовительных работ для проектируемой застройки: выполнение вертикальной планировки, строительство инженерных сетей, строительство проезжих частей.

4. Выполнение проектируемой застройки: строительство проектируемых жилых и общественных зданий.

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. Проектирование и строительство общественных зданий предусматривается за счет средств собственника или арендатора земельного участка.

# Чертеж планировки территории