ООО «Прибор-Сервис»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

г. Ленинск-Кузнецкий

ЗУ №1 ул. Абрамцева, 23а

ЗУ №2 ул. Абрамцева, 27а

ЗУ №3 ул. Абрамцева,  29

ЗУ №4 ул. Гризодубовой, 6

ЗУ №5 пер. Плеханова, 2

ЗУ №6 пер. Плеханова, 4

ЗУ №7 пер. Плещеева, 1

ЗУ №8 пер. Плещеева, 3

ЗУ №9 ул. Горького, 2

ЗУ №10 ул. Зорина, 7а

ЗУ №11 ул. Зорина, 7б

ЗУ №12 ул. Белинского, 5

ЗУ №13 пер. Водопьянова, 14

ЗУ №14 ул. Коростылева, 9

ЗУ №15 ул. Коростылева, 11

ЗУ №16 ул. Коростылева, 13

ЗУ №17 ул. Виноградная, 23

БАРНАУЛ  2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРРИИ  г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом

Ленинск-Кузнецкого  городского округа

Договор: №  0139300018015000068-0066498-01 от  19.06.15г.

Исполнитель:   ООО «Прибор-сервис»

Шифр: ПМ-15-2015

Директор                                                                    _____________ Д.В. Удовиченко

Барнаул 2015

ВВЕДЕНИЕ	2

1. Анализ существующего положения	3

2. Проектное решение	3

3. Расчет площади нормативных земельных участков существующих многоквартирных домов	3

4. выводы	6

# ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки проекта межевания является муниципальный контракт № 0139300018015000068-0066498-01 от 19 июня 2015 г на выполнение кадастровых работ по формированию 50 земельных участков на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа занятых многоквартирными домам и технического задания.

Нормативная правовая база, используемая при подготовке проекта -  федеральные законы и принятые в соответствии  с ними иные нормативные правовые акты РФ, Кемеровской области, Ленинск-Кузнецкого городского округа, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не противоречащие Градостроительному кодексу РФ:

- Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Земельный Кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Жилищный Кодекс РФ № 188-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Закон Кемеровской области №98-ОЗ от 12.07.2006 г. «О градостроительной деятельности»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения  градостроительной документации»;

-  СП 42.13330.2001 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010г. №820;

- Приказ Министерства регионального развития  РВ от 10.05.2011г. №207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»,  утверждённых приказом Минземстроя России от 25.08.1998 г. № 59;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской  области от 14 октября 2009 г. №406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области»;

-Положение «О порядке осуществления градостроительной деятельности на территории города Ленинска-Кузнецкого»;

-Решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 23.12.2014г. №92 «Нормативы градостроительного проектирования Ленинск-Кузнецкого городского округа»;

-Генеральный план города Ленинска-Кузнецкого, разработанный ОАО ПИ «Новосибирскгражданпроект» в 2009г. (проект «Корректировка генерального плана г. Ленинска Кузнецкого с Правилами землепользования и застройки», шифр 6940), с расчетным сроком до 2025 года (с изменениями).

1.5. Исходные материалы для проектирования:

- предоставленные управлением архитектуры и градостроительства администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа:

- Информация о координатах красных линий в границах проектирования (предоставлена  комитетом по градостроительству и архитектуре Ленинск-Кузнецкого городского круга);

- Материалы топогеодезической съемки М 1:500 в электронном виде (МБУ «Градостроительный кадастровый центр»);

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 1:500, предоставленной МБУ «Градостроительный кадастровый центр».

1. Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в городе Ленинск-Кузнецкий. Основная часть территории межевания находится в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки  2-4 эт. (Ж-2), часть территории межевания – в зоне многоэтажной жилой застройки до 10 эт (Ж-3).

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов 42:26:0301001, 42:26:0401004, 42:26:0401002, 42:26:0201002, 42:26:0401005, 42:26:0402001.

Существующая жилая застройка представлена малоэтажными жилыми домами  90 –х годов и современной постройки.

На территории ранее образовано и зарегистрировано в ГКН 5 земельных участка.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 32555 м², в т.ч. в границах красных линий 32555 м².

2. Проектное решение

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проектом межевания территории были сформированы границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. Границы земельных участков сформированы с учётом  существующей градостроительной ситуации: положения красных линий, границ земельных участков поставленных на кадастровый учёт, границ земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, а также с учётом фактически используемой территории, существующих объектов благоустройства (хозяйственные, игровые детские и спортивные площадки), мест для стоянки личного автотранспорта жителей многоквартирных домов, подъездов и проходов, территорий  общего пользования, не предполагаемых для передачи в общую долевую собственность собственникам помещений многоквартирных домов.

Проектом предлагается образовать 17 земельных участков под многоквартирные жилые дома.

3. Расчет площади нормативных земельных участков существующих многоквартирных домов

В соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчёту нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», расчёт нормативной площади земельных участков существующих многоквартирных жилых зданий произведён с учётом удельного показателя земельной доли, приходящей на 1 м2 общей площади жилых помещений.

Расчёт нормативной придомовой территории производится по формуле:

Энорм. = S * Уз.д.

где   Энормк - нормативный размер участка, м2

S     - общая площадь жилых помещений, м2

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности и года строительства.

Данные по жилому фонду и результаты расчётов формируемых площадей земельных участков приведены в таблице № 1

Расчет площади формируемых земельных участков существующих жилых домов в границах территории межевания

(СП 30-101-98 «Методические указания по расчёту  нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»)

Таблица 1

| № Земельного участка | Разрешенное использование | Год постройки | Кол-во этажей | Общая площадь жилых помещ., кв. м | Удел. показ. зем. доли | Нормат. площадь земел. уч., кв. м | Фактич. Коэфф. | Проектная площадь земел. участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Многоэтажный жилой дом ул. Абрамцева, 23а | 2009 | 3 | 509,4 | 1,88 | 958 | 2,07 | 1058 |
| 2 | Многоэтажный жилой дом ул. Абрамцева, 27а | 2009 | 3 | 510,5 | 1,88 | 960 | 1,97 | 1006 |
| 3 | Многоэтажный жилой дом ул. Абрамцева, 29 | 2009 | 3 | 1145 | 1,88 | 2152 | 1,33 | 1530 |
| 4 | Многоэтажный жилой дом ул. Гризодубовой, 6 | 1963 | 2 | 288,3 | 2,49 | 718 | 2,49 | 718 |
| 5 | Многоэтажный жилой дом пер. Плеханова, 2 | 1960 | 2 | 858,2 | 2,49 | 2137 | 2,96 | 2542 |
| 6 | Многоэтажный жилой дом пер. Плеханова,4 | 1957 | 2 | 860,6 | 2,49 | 2143 | 2,22 | 2773 |
| 7 | Многоэтажный жилой дом пер. Плещеева, 1 | 1958 | 2 | 649,4 | 2,49 | 1617 | 3,16 | 2056 |
| 8 | Многоэтажный жилой дом пер. Плещеева, 3 | 1960 | 2 | 607,1 | 2,49 | 1512 | 3,07 | 1868 |
| 9 | Многоэтажный жилой дом ул. Горького, 2 | 2008 | 3 | 710,0 | 1,88 | 1335 | 1,88 | 1335 |
| 10 | Многоэтажный жилой дом ул. Зорина, 7а | 2010 | 3 | 518,7 | 1,88 | 976 | 2,05 | 1062 |
| 11 | Многоэтажный жилой дом ул. Зорина, 7б | 2010 | 3 | 517,7 | 1,88 | 973 | 2,04 | 1060 |
| 12 | Многоэтажный жилой дом ул. Белинского, 5 | 1990 | 5 | 1935,1 | 1,38 | 2670 | 0,92 | 1772 |
| 13 | Многоэтажный жилой дом пер. Водопьянова, 14 | 1989 | 5 | 4912,2 | 1,38 | 6779 | 1,49 | 7352 |
| 14 | Многоэтажный жилой дом ул. Коростылева, 9 | 1940 | 2 | 507,6 | 2,49 | 1264 | 4,20 | 2135 |
| 15 | Многоэтажный жилой дом ул. Коростылева, 11 | 1953 | 2 | 713,7 | 2,49 | 1777 | 2,41 | 1722 |
| 16 | Многоэтажный жилой дом ул. Коростылева, 13 | 1953 | 2 | 464,2 | 2,49 | 1156 | 3,40 | 1577 |
| 17 | Многоэтажный жилой дом ул. Виноградная, 23 | 1971 | 2 | 373,9 | 2,49 | 931 | 2,49 | 931 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 30058 |  | 32555 |

4. выводы

В результате выполнения расчетов по определению нормативных площадей земельных участков существующих многоквартирных домов и выполнения проекта межевания территории, ограниченной красными линиями улиц:- ул. Абрамцева- ул. Гризодубовой- пер. Плеханова- пер. Плещеева- ул. Горького- ул. Зорина- ул. Белинского, пер. Водопьянова, ул. Коростылева – ул. Виноградная в г. Ленинск-Кузнецкий:

- образуется 17 земельных участков под многоквартирные дома общей площадью -  32555 кв.м

ЗУ№1- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Абрамцева, 23а, площадью 1058 кв.м. (в том числе часть земельного участка площадью 142 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№2- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Абрамцева, 27а,  площадью 1006 кв.м. (в том числе часть земельного участка площадью 308 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№3- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Абрамцева, 29,  площадью 1530 кв.м. (в том числе часть земельного участка площадью 20 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№4- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Гризодубовой, 6,  площадью 718 кв.м.

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№5- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Плеханова, 2, площадью 2542 кв.м (в том числе часть земельного участка площадью 592 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№6- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Плеханова, 4, площадью 2773 кв.м (в том числе часть земельного участка площадью 560 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№7- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Плещеева, 1, площадью 2056 кв.м (в том числе часть земельного участка площадью 466 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№8- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Плещеева, 3, площадью 1868 кв.м (в том числе часть земельного участка площадью 424 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№9- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Горького, 2, площадью 1335 кв.м (в том числе часть земельного участка площадью 553 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№10- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зорина, 7а, площадью 1062 кв.м (в том числе часть земельного участка площадью 296 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне многоэтажной жилой застройки до 10 этажей (Ж-3).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№11- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зорина, 7б, площадью 1060 кв.м (в том числе часть земельного участка площадью 263 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне многоэтажной жилой застройки до 10 этажей (Ж-3).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№12- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Белинского, 5, площадью 1772 кв.м (в том числе часть земельного участка площадью 184 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№13- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Водопьянова, 14, площадью 7352 кв.м (в том числе часть земельного участка площадью 1187 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне многоэтажной жилой застройки до 10 этажей (Ж-3).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№14- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Коростылева, 9, площадью 2135 кв.м.

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№15- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Коростылева, 11, площадью 1722 кв.м.

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№16- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Коростылева, 13, площадью 1577 кв.м (в том числе часть земельного участка площадью 237 кв.м для обеспечения проезда общего пользования).

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ЗУ№17- Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Виноградная, 23, площадью 931 кв.м.

Земельный участок расположен в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа (Ж-2).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

проектов межевания (проектов границ) земельных участков под многоквартирными жилыми домами

Ленинск-Кузнецкого городского округа

| № п/п | Адрес |  | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь под строением, кв. м | Площадь публичных сервитутов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Абрамцева, 23а |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 1058 | 509,4 | 142 |
| 2 | ул. Абрамцева, 27а |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 1006 | 510,5 | 308 |
| 3 | ул. Абрамцева, 29 |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 1530 | 1145 | 20 |
| 4 | ул. Гризодубовой, 6 |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 718 | 288,3 | 20 |
| 5 | пер. Плеханова, 2 |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 2542 | 858,2 | 592 |
| 6 | пер. Плеханова, 4 |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 2773 | 860,6 | 560 |
| 7 | пер. Плещеева, 1 |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 2056 | 649,4 | 466 |
| 8 | пер. Плещеева, 3 |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 1868 | 607,1 | 424 |
| 9 | ул. Горького, 2 |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 1335 | 710,0 | 553 |
| 10 | ул. Зорина, 7а |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 1062 | 518,7 | 296 |
| 11 | ул. Зорина, 7б |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 1060 | 517,7 | 263 |
| 12 | ул. Белинского, 5 |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 1772 | 1935,1 | 184 |
| 13 | пер. Водопьянова, 14 |  | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 7352 | 4912,2 | 557 |
| 14 |  | ул. Коростылева, 9 | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 2135 | 507,6 | 0 |
| 15 |  | ул. Коростылева, 11 | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 1722 | 713,7 | 0 |
| 16 |  | ул. Коростылева, 13 | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 1577 | 464,2 | 237 |
| 17 |  | ул. Виноградная, 23 | Земли населенных пунктов | Земельный участок, предназначенный для размещения многоквартирного дома | 931 | 373,9 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 32555 | 16081,6 | 4922 |